ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАМЫШЕВАТСКОГО сельского поселения ЕЙСКОГО района Краснодарского края ТОМ II Материалы по обоснованию генерального плана Часть 1 Пояснительная записка Краснодар, 2012 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Муниципальный контракт № 2-1 К от 24 июня 2011 г.

Заказчик: Администрация Камышеватского сельского поселения Ейского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Камышеватского сельского поселения

Ейского района

Краснодарского края

ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта

Часть 1 Пояснительная записка

| Зам. Директора | С.Г. Кашин |
| --- | --- |
| Руководитель мастерской, Главный архитектор проекта | В.М. Кипчатова |

Краснодар, 2012

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта. |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели территориального планирования |
| Раздел 2 | Сведения о планируемых объектах местного значения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения |
|  | Карта границ населенных пунктов |
|  | Карта функциональных зон |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана поселения |
|  | Карта современного использования территории и местоположения объектов местного значения |
|  | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории |
|  | Карта транспортной и социальной инфраструктуры |
| Часть 3 | Графические материалы фрагментов территории поселения |
|  | Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории ст-цы Камышеватская |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и функциональных зон ст-цы Камышеватская |
|  | Карта инженерной инфраструктуры ст-цы Камышеватская |
| Документация, выполненная субподрядными организациями |  |
| Том III. | Топографические изыскания М 1:5000 ст-цы Камышеватская, ОАО «Базис», г. Краснодар |
| Том IV. | Раздел «Карта-план границ ст-цы Камышеватская», ИП Куриный, г. Ростов-на-Дону. |
| Том V. | Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть генерального плана Часть 2. Графические материалы поселения. |  |  |  |  |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 1 |
| 2. | Карта границ населенных пунктов | ДСП | 1:25 000 | ГП – 2 |
| 3. | Карта функциональных зон | ДСП | 1:25000 | ГП – 3 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию генерального плана поселения |  |  |  |  |
| 4. | Карта современного использования территории и местоположения объектов местного значения | ДСП | 1:25 000 | МО – 4 |
| 5. | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий | ДСП | 1:25 000 | МО – 5 |
| 6. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1:25 000 | МО – 6 |
| 7. | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории | ДСП | 1:25 000 | МО – 7 |
| 8. | Карта транспортной и социальной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | МО – 8 |
| Часть 3. Графические материалы фрагментов территории поселения |  |  |  |  |
| 9. | Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории ст-цы Камышеватской | ДСП | 1:5 000 | МО – 9 |
| 10. | Карта планируемого размещения объектов местного значения и функциональных зон ст-цы Камышеватской | ДСП | 1:5 000 | МО – 10 |
| 11. | Карта инженерной инфраструктуры ст-цы Камышеватской | ДСП | 1:5 000 | МО – 11 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

Цели территориального планирования	9

Задачи территориального планирования	11

История формирования проектируемой территории	12

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16

1.	Анализ современного состояния и ограничений использования планируемой территории.	20

1.1.	Характеристика природных условий	20

1.1.1.	Климат проектируемой территории умерено-континентальный, несколько смягченный влиянием Азовского моря.	20

1.1.2.	Орографический обзор	21

1.1.3.	Характеристика геологических процессов	23

1.1.4.	Инженерно-геологическое районирование	33

1.1.5.	Недра и полезные ископаемые	37

1.2.	Местоположение и административное устройство территории	41

1.3.	Социально-экономическая характеристика поселения	43

1.4.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	49

1.5.	Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования	61

1.6.	Анализ возможных направлений развития территории	78

2.	Обоснование выбранного варианта планировочной организации территории муниципального образования	79

2.1.	Тенденции и приоритеты экономического развития	79

2.2.	Демографический анализ, прогноз перспективной численности населения	92

2.3.	Расчет потребности в территориях для развития населенных пунктов	102

2.4.	Баланс земель по категориям	103

2.5.	Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов	105

3.	Перечень мероприятий по территориальному планированию	107

3.1.	Планировочная организация территории и система внешних связей.	107

3.2.	Функциональное зонирование территории	109

3.2.1.	Жилая зона.	111

3.2.2.	Общественно-деловая зона	112

3.2.3.	Зона рекреационного назначения.	113

3.2.4.	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур.	115

3.2.5.	Зона специального назначения	117

3.3.	Развитие социального и культурно-бытового обслуживания населения	119

3.4.	Развитие транспортной инфраструктуры	131

3.4.1.	Автомобильный транспорт	131

3.4.2.	Железнодорожный транспорт	134

3.5.	Санитарная очистка территории	136

3.6.	Благоустройство и озеленение территории.	140

3.7.	Охрана окружающей среды	143

3.8.	Развитие инженерной инфраструктуры.	191

3.8.1.	Электроснабжение	191

3.8.2.	Газоснабжение	194

3.8.3.	Теплоснабжение	195

3.8.4.	Водоснабжение	195

3.8.5.	Канализация	198

3.8.6.	Слаботочные сети	199

3.9.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	204

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Камышеватского сельского поселения Ейского района Краснодарского края разработан на основании Муниципального контракта № 2-1 от 24 июня 2011 года, в состав которого входит задание на проектирование. Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс от 20.03.2011 года №41-ФЗ;

- Приказа № 244 от 26.05.2011 года «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Камышеватского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

В случае если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на федеральном и краевом уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен статьей 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Камышеватского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования Камышеватского сельского поселения Ейского района Краснодарского края.

Согласно заданию на проектирование, в составе проекта генерального плана поселения использовались разделы «Охрана историко-культурного наследия», «Сельское хозяйство», «Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», «Оценка воздействия на окружающую среду», разработанные в составе «Схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район».

Более подробно в укрупненном масштабе разработан проект генерального плана ст-цы Камышеватской, для чего, дополнительно, была выполнена топографическая основа кондиции 1:5 000 и проработан в указанном масштабе раздел «Инженерная инфраструктура».

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Том I. Утверждаемая часть проекта;

Том II. Материалы по обоснованию генерального плана;

В составе проекта выполнены следующие разделы:

- «Топографические изыскания М 1: 5 000 ст-цы Камышеватской;

- Карта (план) территории населенного пункта ст-цы Камышеватской.

Для принятия проектных решений поселения использовалась топографическая основа М 1: 25 000, предоставленная ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», Экспедиция №205, г. Краснодар, в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район. Однако, с целью приведения чертежей к требованиям грифа «для служебного пользования», часть графических материалов поселения представлены на космоснимке приведенном в соответствующем масштабе.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проекта генерального плана поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте «Схема территориального планирования Краснодарского края», а так же «Схема территориального планирования Ейского района».

- Цели территориального планирования

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Камышеватского сельского поселения Ейского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;

- наращивание ресурсного потенциала в развитии крестьянско-фермерских хозяйств, развитие перерабатывающей промышленности.

Целью территориального планирования развития поселения или городского округа может являться обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, а так же другие требования к развитию территории на расчетный срок утверждения генплана – не менее 20 лет.

В генеральном плане рекомендуется определять срок первой очереди реализации от 3 до 10 лет и перспективный срок – 30-40 лет.

- Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения. Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

- История формирования проектируемой территории

Посёлок Камышевый был основан беглыми крепостными крестьянами с Украины и из России в 1778 году.

До конца 18-го столетия Приазовье оставалось малозаселенным. Население на морских косах существовало до основания станицы, так как крестьяне, казаки из других станиц издавна селились здесь небольшими хуторками и занимались рыбным промыслом. Это были беглые русские крестьяне, спасавшиеся от непосильного помещичьего гнёта.

В 1798 году во время объезда атаманами Азовского побережья Камышевый поселок был обнаружен и приписан к казачьему округу. Так население поселка Камышевого, вольно проживавшее 20 лет, стало официально значиться жителями куреня Камышеватского, который был образован еще в 1774 году. В 1848 году курень переименовали в станицу Камышеватскую. Таким образом, станица Камышеватская стала считаться основанной в 1848 году на побережье Азовского моря, в пределах Ейского округа Черномории - области Черноморского казачьего войска.

В 1848 году эти поселения были усилены пришедшими в Черноморию из Малороссии переселенцами и были преобразованы в станицы: Камышеватскую и Должанскую. Крестьяне селились по берегам, где были дичь, рыба, чтобы прокормиться. Большинство кубанских станиц заселялось по плану, из расчета, примерно, в 300 семейств на станицу, чтобы каждая станица могла поставить определенное количество боеспособных казаков. В станицу Камышеватскую планировалось переселить 200 семейств из Полтавской и Черниговской губернии, так как до прибытия переселенцев в поселках и хуторах уже жили казаки, разновременно отселившиеся из станиц Щербиновской и Деревянковской в числе 230 душ мужчин и 226 душ женского пола, т.е. 91 семья. Их также причислили к новой станице Камышеватской.

1848 год для жителей Приазовья был особенным. В этом году, 19 августа, отметили свое основание г. Ейск, ст. Камышеватская и ст. Должанская. На праздник приехал сам наместник Кавказа М. С. Воронцов. Во время торжества были обнародованы льготы тем, кто пожелает жить в новом портовом городе. Казаки станицы Камышеватской и станицы Должанской основание города встретили сдержанно, так как они еще не знали, какие отношения будут складываться с первым портом Приазовья. К этому времени в станице Камышеватской проживало уже более тысячи человек.

Командование Черноморского казачьего войска в 1849 году потребовало описание станицы. Из этого документа становится известно,  что жителей — 1048 человек, из них мужского пола — 589 человек, женского пола — 468 человек. Из всех жителей станицы был 1 оберофицер, 5 урядников. Характерно то, что к тому времени в станице были и отставные: оберофицер — 1, урядников — 3, казаков — 29. Станичным атаманом был богатый урядник — Чинчиковский.

В 1849 году в станице было уже лошадей — 157 голов, волов — 322 головы, крупного рогатого скота — 607 голов, овец — 3675 голов.

Архивные документы рассказывают, что, при строительстве турлучных хат крыши крыли камышом, позже жилье стали строить из дёрна, весьма вязкого и отвердевшего на солнце. Жители станицы занимались земледелием и рыболовством. Возрастающий спрос на хлеб вызывал резкое увеличение посевных площадей.

В 1870 году под зерновыми культурами было засеяно 4155 десятин. В 1873 году засевали уже 6640 десятин, в 1880 году —10000 десятин, в 1883 году — 17 369 десятин.

Основным орудием труда при уборке урожая была коса. Жатвенные машины, конные косилки в Ейском уезде появились в 1879 году. Были они очень дорогие и недоступные даже богатому купечеству. Таких жаток было в уезде 4.

В Ейском уезде в 80-е годы стали появляться плуги. В 1878 году в Камышеватской на 599 дворов было всего 20 плугов, 509 лошадей, 918 волов, 2136 голов крупного рогатого скота, 7887 голов овец.

Население составляло 3259 человек, из них мужского пола 1730 человек, женского пола 1529 человек.

В Ейский уезд входило 6 современных районов: Ейский, Щербиновский, Староминский, Ленинградский, Павловский, Кущёвский.

С 1877 года началось усиленное заселение. Станица растянулась на 5 км и в ширину на 1 км. Население достигало 12 тысяч человек, в основном, из кубанских казаков и иногородних крестьян. Жители занимались земледелием, разведением скота, рыболовством.

Герб Камышеватского сельского поселения утвержден Решением Совета Камышеватского сельского поселения Ейского района (№78) от 23 июня 2011 года.

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Земли Камышеватского сельского поселения омывают Азовское море и Ясенский залив, что аллегорически отражено, синим цветом. Единственный населённый пункт поселения — станица Камышеватская, расположена у Камышеватской косы.

Описание герба: «в лазоревом поле над переплетёнными между собой и положенными накрест двумя серебряными стеблями камыша и двумя золотыми пшеничными колосьями – золотая ветряная мельница».

Изображение стеблей камыша указывает на наименование поселения и косы Камышеватской, вдоль берегов поросшей камышом. Изображение камыша также аллегорически указывает на то, что камыш являлся основным строительным материалом для возведения жилья.

Синий цвет полотнища символизирует чистое небо, безупречность, движение вперёд и целеустремленность, настойчивость и упорство.

Белый цвет символизирует простоту, ясность, мудрость и миролюбие.

Ветряная мельница — основной элемент флага, указывает на достопримечательность поселения, памятник старины, деревянную ветряную мельницу, построенную в XIX веке. Мельница символизирует сельское хозяйство, трудолюбие и аллегорически указывает на переработку сельхозпродукции в поселении.

Пшеничные колосья символизируют сельское хозяйство, плодородие, достаток и указывают на то, что выращивание зерновых является основой экономики хозяйств поселения.

Жёлтый цвет символизирует солнечный свет, процветание, достаток, стабильность, почёт и уважение.

Единственной исторической достопримечательностью Камышеватского сельского поселения была ветряная мельница. Она стояла на околице станицы Камышеватской еще с середины 19-го века. Тогда такие мельницы были почти в каждой станице, а всего на Кубани их количество доходило до тысячи. На богатых казачьих подворьях имелись маленькие - частные ветряки. Но существовали и большие, которые обслуживали всю округу. Такой и была недавно сгоревшая камышеватская мельница.

Она получила статус памятника местной архитектуры двадцать пять лет назад. При  советской власти за ней присматривало руководство колхоза, на землях которого она находилась. Но с наступлением перестроечной эпохи мельница оказалась бесхозной и постепенно разрушалась. В конце 1990 годов в станице Камышеватской хотели создать музей Хлеба, собирались поставить в станице современное мукомольное и пекарное оборудование, чтобы продавать «исторические булки» туристам и всем желающим.

Тогда реализовать этот проект не удалось. Краевой Комитет  по охране историко-культурных ценностей взял мельницу на свой баланс и собирался включить его в список памятников архитектуры, подлежащих реставрации в 2000 году. Ейская торгово-промышленная палата оценила ветряную мельницу в 150 тысяч рублей. А чтобы ее восстановить требовалось 500-600 тысяч, однако финансовых средств для этого не нашлось.

Администрация муниципального образования Камышеватское сельское поселение функционирует на основании Устава муниципального образования Камышеватское сельское поселение Ейского района.

- АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке генплана Камышеватского сельского поселения учитывались ранее выполненные и действующие документы территориального планирования, а именно:

- Схема территориального планирования Краснодарского края, разработанная ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году, утвержденная в 2011 году. На момент разработки генплана в данную работу внесены изменения и проходит процедура ее согласования;

- Корректировка «Схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район», выполненная ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году и утвержденная в установленном порядке в 2011 г.;

- Схема градостроительного планирования территории с генпланами населенных пунктов Ейского района (в сокращенном объеме), выполненная ПТМ архитектора Семченко В.В. Союза архитекторов России в 2001 году и утвержденная в 2006 г.

Целью разработки проекта корректировки схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения корректировки схемы территориального планирования являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития, определения зон размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального уровня, в том числе определения зон инвестиционного развития территории.

Основными целями корректировки территориального планирования при разработке данной схемы являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности района как муниципального образования;

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района;

- определение перспективных направлений развития экономики муниципального образования и  создания необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации муниципального образования, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами экономики.

«Схема градостроительного планирования территории с генеральными планами населенных пунктов Ейского района» разработана по заказу комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и администрации Ейского района и согласована в установленном порядке со всеми необходимыми инстанциями, а также рассмотрена широкой общественностью  с привлечением средств массовой информации (публикация генеральных планов в газете «Районная власть» от 10.02.2006 г.). Градостроительная документация, доработанная  по высказанным предложениям и замечаниям, утверждена в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, Решением Совета муниципального  образования Ейского района.

В указанной работе основной упор был направлен на разработку генеральных планов населенных пунктов. Для каждого населенного пункта были подробно проработаны вопросы функционального зонирования и направления развития каждой функциональной зоны, архитектурно-планировочной организации территории. Обоснование увеличения земель населенных пунктов велось с учетом размещения потенциальных инвестиционно-привлекательных объектов. В условиях настоящего времени при наличии конкретных инвестиционных проектов на стадии разработки генеральных планов поселений целесообразно провести работу  по уточнению планируемых  границ земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и транспорта, а также земель населенных пунктов, учитывая данные земельного кадастра.

Существенными недостатками вышеупомянутого проекта является отсутствие раздела по инженерному оборудованию территории и полнообъемного раздела по охране памятников историко-культурного наследия. Границы памятников историко-культурного наследия и их временные охранные зоны были отображены только на неосвоенные территории, где предполагалось проектное развитие.

Переустройство населенных пунктов предлагалось схемами генпланов на существующих территориях за счет уплотнения застройки и на прирезанных территориях с учетом создания условий для повышения уровня инженерного оборудования и благоустройства.

При выборе оптимального варианта территориального развития поселений учтены множество факторов, влияющих на архитектурнопланировочное развитие жилых образований, наличие ферм, кладбищ, производственных комплексов, очистных сооружений, магистральных газопроводов, линий электропередач, инженерно-геологических условий, учтены зоны охраны курортов, памятников истории и культуры, водоохранные и прибрежные зоны.

Одним из основополагающих моментов при выборе территории под развитие населенного пункта является принадлежность земли. Приоритет предоставлялся землям, находящимся в ведении сельских администраций. Однако, в случае, когда по планировочным соображениям предпочтительно развитие населенного пункта на землях, используемых под пашню, проектом предлагалось произвести взаимообмен за счет земель сельских администраций по мере необходимости под конкретное строительство.

По архитектурно-планировочной организации территории населенных пунктов района рассмотрены следующие принципиальные вопросы:

- усовершенствование планировочной структуры населенных пунктов;

- определены зоны реконструкции и перспективного строительства;

- создание единой дифференцированной улично-дорожной сети;

- проработана система общественных центров с концентрацией по потребностям объектов сервиса;

- предусмотрены резервные территории для размещения головных инженерных сооружений;

- рассмотрена система требований по экологическим проблемам, в частности:

- организация санитарно-защитных юн между жилыми, курортными, производственными, коммунальными и животноводческими объектами;

- рассмотрена система охраны почв и земельных ресурсов;

- произведен вынос из жилой зоны вредных объектов и комплексов (кладбища, свалки);

- рассмотрена организация прибрежных зон водоемов;

- выполнен раздел инженерно-геологических условий территории;

- произведено обследование историко-культурного наследия.

Данным проектом не разрабатывались курортные территории, ориентировочно определено их территориальное размещение, основные планировочные связи с населенными пунктами и при расчете численности населения учтена обслуживающая группа курортов.

Из объектов инженерного оборудования предложены резервные территории под развитие централизованных водозаборных сооружений и очистных сооружений.

Градостроительная документация раннего периода разработки, в основном, учтена данным проектом с частичным изменением планировочной структуры, связанным с уточнением прохождения трасс автодорог, красных линий, границ населенных пунктов.

- Анализ современного состояния и ограничений использования планируемой территории.

  - Характеристика природных условий

    - Климат проектируемой территории умерено-континентальный, несколько смягченный влиянием Азовского моря.

Характерна ранняя, прохладная весна, жаркое и сухое лето, теплая осень и неустойчивая, с частыми оттепелями и кратковременными значительными понижениями температуры, зима.

По данным многолетних наблюдений среднемесячная температура воздуха колеблется от -4,1º С (январь) до 23,7ºС (июль). Минимальная температура воздуха зимой может достигать -36ºС, максимальная летом – 39-42ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 190-210 дней. Толщина снежного покрова не превышает 15см. Продолжительность периода со снежным покровом 60 дней. Среднегодовая максимальная глубина промерзания почвы за зимний сезон составляет 28см.

Преобладающими ветрами в летнее время являются западные и юго-западные, а зимой восточные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра изменяется, от  3,6 до 5,5м/сек. Число дней с сильным ветром (больше 15м/с) колеблется от 20 до 44 в год. Наибольшая скорость ветра в холодный период достигает 40м/с.

Большая часть осадков выпадает в летнее время, в виде дождя ливневого характера и составляет 438мм в год.

Территория относится к районам с недостаточным увлажнением. Нередки длительные бездождевые периоды, которые могут длиться 1,5-2 месяца, а также засухи и суховеи, продолжительность которых может быть 50-80 дней. Суховеи иногда переходят в пыльные бури. Летом бывают грозы и нередко град.

Многолетние климатические данные по Ейской метеостанции приведены в таблице.

Климатические данные по Ейской метеостанции

| метеостанция | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Температура воздуха, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | -4,1 | -4,0 | 1,2 | 9,1 | 16,5 | 20,7 | 23,7 | 22,8 | 17,2 | 10,9 | 3,7 | -1,4 | 9,7 |
| Абс.макс. | 13 | 15 | 25 | 28 | 31 | 36 | 39 | 36 | 36 | 30 | 26 | 15 | 39 |
| Абс.мин. | -30 | -28 | -31 | -5 | 0 | 5 | 10 | 11 | 1 | -10 | -20 | -25 | -31 |

Осадки, сумма (мм).

| Средняя | 28 | 28 | 28 | 30 | 37 | 42 | 65 | 47 | 41 | 20 | 35 | 37 | 438 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Орографический обзор

Территория, в орографическом отношении, расположена в северо-западной части Прикубанской степной равнины. Современный рельеф территории представляет собой аккумулятивную равнину.

Общий пологий уклон равнины (0,0001-0,00025) имеет западное направление и обуславливает формирование своеобразного пойменно-плавневого Приазовского ландшафта с многочисленными лиманами, озерами, ериками.

Приазовские плавни представляют собой низменную заболоченную равнину с отметками поверхности от 0 до 0,5м. Рельеф алювиально-аккумулятивный, в котором различаются прирусловые повышения (валы) по берегам проток высотой 0,25-0,5м и плоские депрессии, занятые лиманами и озерами, а также древние береговые валы. Периодически (весной, осенью) практически вся территория плавней затапливается.

Основная площадь территории района имеет абсолютные отметки 15,0-40,0м.

Гидрологические условия территории являются одними из важнейших условий формирования и развития ЭГП, так как наиболее опасные и активные проявления тесно связанны с водными артериями.

Гидрогеологический режим Азовского моря определяется континентальным положением, речным стоком и  водообменном с Черным морем. Азовское море – мелководное, максимальная глубина 14,5м. Соленость воды в прибрежной зоне составляет 3-4%. Среднегодовая температура воды – 11ºС.

Режим морских течений и волнений формируется под влиянием ветровой деятельности. Наибольшей силой и продолжительностью отмечаются ветра юго-восточного и  северо-восточного  направлений. При штормах в 8-9 баллов скорости течения достигают 1,0 – 1,5 м/с. При наиболее часто повторяющихся штормах в 3-4 балла, скорости прибрежных течений достигают 0,8-1,2 м/с. Штормовые волны достигают 2,5м высоты и до 30м длины.

Колебания уровня Азовского моря вызываются в основном действием ветра и, в меньшей степени, речным стоком. Амплитуда колебания моря в береговой зоне, обусловленная сгонно-нагонными явлениями, может достигать нескольких метров. Изменение величины речного стока вызывают колебания уровня моря в пределах нескольких сантиметров.

Ледовый режим моря непостоянен. Ледовый покров раньше всего образуется в заливах, бухтах Азовского моря, здесь он более устойчив и достигает значительной толщины. В конце ноября и начале декабря появляется узкая полоса льда в Таганрогском заливе. Через 2-3 декады после первого появления неподвижный лед покрывает Таганрогский залив вплоть до косы Долгой. В особо суровые зимы Таганрогский залив замерзает полностью.

Ветры взламывают лед с образованием торосов. На отдельных участках абразионного берега и вблизи кос высота торосов достигает 1-2м. Сгонно-нагонные явления приводят к сжатию и расширению льда. При нагонах лед нагромождается на берегу.

Территория района представляет собой степную равнину, занятую карбонатными слабо гумусными (3,2-4%) мощными черноземами глинистого и тяжелосуглинистого механического состава. По соотношению фракций частиц черноземы относятся к иловато-пылеватым. Отрицательным показателем является распыленность структуры пахотного слоя, что усиливает подверженность ветровой эрозии. Эти черноземы плодородные и пригодны для выращивания практически всех сельскохозяйственных культур.

Степная зона является продолжением степей Восточно-Европейской равнины. Этот тип степей представлен разнотравно-типчаково-ковыльными сообществами с преобладанием дерновинных злаков – ковылей узколистных, типчака, тонконога.

    - Характеристика геологических процессов

Ейский район расположен на северном крыле Азово-Кубанской впадины, входящей в систему крупнейшей депрессионной структуры юго-востока Европейской части России – Предкавказского прогиба, выполненного осадками кайнозойского возраста, мощность которых достигает 1100-1700м.

Вся территория покрыта чехлом четвертичных отложений. В виду того, что формируются и развиваются экзогенные геологические процессы преимущественно в отложениях четвертичного возраста, рассмотрим геологическое строение района в порядке сверху вниз.

Четвертичная система (QIV)

Современные морские отложения (m QIV)развиты вдоль береговой линии Азовского моря и Ейского лимана. Породы представлены песками и ракушечниками. Мощность отложений 1,0-10,0м.

Современные аллювиальные и озерно-лиманные отложения(al, l QIV) развиты вдоль русел рек, балок, лиманов и озер. Представлены они суглинками, супесями, песками, мелким гравием и иловато-глинистым материалом. Мощность отложений составляет 3,0-5,0м.

Континентальные отложения (еl,d QIII-IV) имеют повсеместное распространение и слагают верхнюю часть разреза водораздельных пространств и склонов. Представлены суглинками, плотными, карбонатными, комковатыми.  Почти всюду в суглинках отчетливо выделяется три горизонта погребенных почв, мощностью 1,0-1,5м. Мощность отложений составляет 5,0-20,0м, иногда достигая 45-50м.

Древние аллювиальные и озерно-лиманные отложения (al, l QII-III) подразделяются на отложения I и II надпойменной террас. Отложения первой надпойменной террасы, залегающие выше уреза воды в реках на 2,0-3,0м. Представлены  переотложенными суглинками и глинами с маломощными прослоями песков. Мощность составляет 3,0-4,0м. Отложения второй надпойменной террасы развиты на отдельных, отстоящих друг от друга на значительных расстояниях, участках, которые слабо выделяются на склонах долин. Мощность отложений может достигать 27м.

Неогеновая система (N)

Верхний и средний плиоцен (N2 2+3)

Среди отложений верхнего и среднего плиоцена выделяются киммерийские отложения, танаис-куяльницкие образования и скифские глины. Общая мощность отложений 160-230м.

Нижний  плиоцен (N2 1)

Понтический ярус (N2 1р)

Отложения понтического яруса по литологическому составу подразделяются на две пачки: верхнюю – песчано-глинистую и нижнюю глинистую. Мощность отложений изменяется от 70,0 до 140,0м.

Миоцен  (N1)

Миоценовые отложения представлены осадками майкопской свиты, тортонского, сарматского и меотического ярусов. Мощность отложений миоцена может достигать 430м.

В гидрологическом отношении район находиться на северном крыле Азово-Кубанского артезианского бассейна. Формирование подземных вод и гидрогеологические условия района зависит от ряда характерных специфических факторов, к которым относятся геолого-тектоническое и геоморфологическое строение, литологический состав пород, близость области разгрузки  бассейна и др.

По условиям залегания и гидрологическим свойствам развитые здесь подземные воды подразделяются на грунтовые и напорные, а по генезису, циркуляции, режиму в районе выделяются следующие водоносные комплексы и горизонты:

1. Водоносный горизонт современных и древних аллювиальных озерно-лиманных и морских отложений;

2. Водоносный горизонт покровных суглинков водораздельных пространств и их склонов;

3. Водоупорная толща скифских глин;

4. Водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений;

5. Водоносный горизонт киммерийских отложений;

6. Водоносный комплекс понтических отложений.

Эндогенные геологические процессы

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2000 - 7 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (эгп)

Процессы, связанные с береговой зоной моря

Абразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне Азовского моря

Одним из важнейших для района типов ЭГП являются абразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне моря. Значимость их в инженерно-геологическом плане определяется большой протяженностью береговой линии при подавляющем преобладании абразионной составляющей над аккумулятивной, а также приуроченность к морскому побережью значительного количества важных народнохозяйственных объектов: населенных пунктов, автомобильных и железнодорожных магистралей, курортно-санаторных комплексов и т.д.

Важнейшим объектом, имеющим как оздоровительное, так и защитное значение является пляжная зона, сохранение и восстановление которой необходимо рассматривать как одну из актуальных современных народнохозяйственных проблем.

Все побережье района относится к одному основному участку - побережье Ейского выступа, характеризующееся преобладанием берегов с клифами практически на всем протяжении.

Высота береговых уступов в целом незначительна. Протяженность береговой линии с высотой уступов до 10м составляет 50%. Остальные 50% приходятся на диапазон высот 10-20м. Практически повсеместно клиф сложен лессовидными суглинками и глинами, отличающимися макропористостью, значительной карбонатностью и образующих вертикальные отдельности в уступах. В ряде случаев в самом подножье уступа фиксируются выходы позднемиоценовых красноцветных субаэральных образований типа скифских глин и песчано-глинистых субаквальных осадков позднего плиоцена. Пляж, прислоненный к абразионным уступам практически повсеместно песчаный, за исключением берегов лиманов, ширина его редко превышает 10м. На ряде отрезков побережья развиты голоценовые прибрежно-морские аккумулятивные формы – косы и пересыпи. Прибрежный шельф повсеместно весьма пологий – уклоны в пределах 8,0-10,0 километровой полосы не превышает 0,0005-0,0007м. Средние темпы абразии Ейского выступа колеблются от 0,8 до 1,5м/год, максимальные достигают 4м/год.

Все участки открытых берегов Азовского моря с клифами в пределах Ейского полуострова относятся к абразионно-обвальному типу. В основании почти всех клифов здесь отмечаются абразионные ниши, глубиной до 0,7-1,0м, иногда протягивающиеся сплошной полосой и образующие как бы единую нишу значительной протяженности.

Обвальные, осыпные процессы, оседание отдельных блоков происходит обычно в меж штормовые периоды, начиная с образования трещин вблизи бровки берегового уступа и заканчиваясь формированием щлейфов обломков и блоков у подножий.

В штормовые периоды, когда волнение достигает основания клифов, происходит расчистка обрушенного материала и восстановление отвесных клифов. В периоды наиболее интенсивных, а также большой продолжительности штормов активные обрушения лессовидных пород  и отодвигание береговых уступов происходит непосредственно в штормовой период. На редких отрезках клифа отмечается частичная или даже полная задернованность (к юго-востоку от Камышеватской косы). Скорость абразии вдоль северо-западного побережья г. Ейска достигает 3м/год, у с. Воронцовка – около 1м/год, х. Шиловка – от 1,0-1,5м/год на северо-западе до 5м/год, на юго-востоке, вдоль Шиловской гряды. Активизация размывов также происходит в периоды повышения уровня моря, связанные с сгонно-нагонными явлениями. Так в районе г. Ейска нагонные явления, сопровождаемые активизацией размывов наблюдались в 1903, 1914, 1917, 1924, 1936, 1947,1969 годах.

Существенно меньшие темпы абразии характерны для береговых клифов Ейского лимана, представляющего собой в настоящее время полузамкнутый водоем. Хотя здесь также развиты клифы абразионно-обвального типа, на значительных участках они полностью или частично задернованы.

Пляж песчаный, на ряде отрезков песчано-илистый. Ширина пляжей нигде не превышает 10м. Темпы абразии клифов Ейского лимана составляют 0,5-1,0м/год.

В пределах характеризуемого берегового района широко развиты также низменные берега, приуроченные к многочисленным прибрежно-морским голоценовым аккумулятивным формам.

На территории района прибрежно-морские формы представлены Ейской, Должанской, Камышеватской косами, а также пересыпью Ханского озера. Характер абразионно-аккумулятивных процессов на этих участках весьма сложный.  При общем преобладании на современном этапе процессов абразии, что выражается в преобладании длины береговой линии трансгрессивного, «отступающего» характера над протяженностью стабильных участков на которых превалирует аккумуляция. Особенно чутко береговая зона голоценовых аккумулятивных форм реагирует на антропогенное вмешательство, которое во многих случаях усугубляет естественную тенденцию к общему сокращению площади форм.

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные)

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

По степени воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозийно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются одними из наиболее значимых на территории Ейского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов весьма многообразны. В качестве основных, выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков             438мм и густоты развития речной сети менее 0,2 км/км2  Ейского  района, позволяет приурочить данную территорию к северной, равниной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

Эти процессы практически не оказывают непосредственного воздействия на народнохозяйственные объекты. Хотя качественная и количественная их  оценка имеет очень большое практическое значение в связи, с проблемами твердого стока, влияния на активизации других генетических типов процессов.

Единственная река на территории района (р. Ясени) характеризуется режимом преобладания донной аккумуляции, что в целом обусловлено незначительными её годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первых м3/сек, а также крайне выположенным характером её продольного профиля.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

На территории района процессы боковой эрозии почти полностью отсутствуют. Незначительный характер эрозии обусловлен общей сухостью климата, определяющей небольшую величину стока, а также крайне малой величиной продольного уклона русел.

Эрозийно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, которые в значительной степени зависят от рельефа и климата.

Выделяют 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, во время выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительной опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Ейского района составляют: ложбины, лощины, балки, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами, рытвинами.

Затопления

Затопления приносят огромный ущерб народному хозяйству, во время катастрофических наводнений нередки человеческие жертвы. В связи с увеличением освоенности территории района ущерб, приносимый наводнением, растет.

На территории района встречается затопления одного вида – морское, которое подразделяется  на нагонное и штормовое. Наибольшие площади на Азовском побережье затапливаются из-за нагонов, вызываемых ветрами западного и северо-западного румбов. Катастрофические наводнения возникают здесь после  прохождения холодных фронтов циклонов, когда южный и юго-западный ветер, нагоняющий воду в Азовское море из Черного, сменяется западным  и северо-западным ветрами.

Сезонное колебание уровня Азовского моря составляет около 0,5м. Однако, при сгонно-нагонных явлениях уровень его может повышаться до 4,4м. Часто эти явления сопровождаются штормами, высота волн достигает 3,0м. Совместное проявление этих негативных процессов приводит к катастрофическим последствиям. Катастрофические нагоны с подъемом уровня  примерно на 3,0м над средним  в Восточном Приазовье наблюдаются 1-2 раза в 100 лет. Во время последнего нагона (1969г.), который является самым крупным за период регулярных наблюдений над уровнем Азовского моря, была затоплена почти вся Ейская коса и прилегающая голоценовая терраса.

На территории района затоплению подвержены низменные берега, приуроченные к прибрежно-морским голоценовым формам (косы, мысы).

Процессы, связанные с подземными водами (инфильтрационные)

Подтопление, заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относиться к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

Основным фактором на территории района является гидрологический режим Азовского моря. Наибольшую ширину зона подтопления имеет в области распространения кос и низких голоценовых морских террас. Увеличивается пораженность подтоплением в области лиманов, озер. Пораженность подтоплением кос на территории района достигает 0,6-1,0.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы  не представляются эффективными, так как сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как: деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

Заболоченные пространства территории района отличаются тем, что не представляют собой болот в общепринятом смысле этого слова, так как в них в большинстве случаев отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер и носят особое название «плавней». Условия заболачиваемости района характеризуются малыми уклонами поверхности, наличием большого количества лиманов, озер.

Главная причина заболачивания – затопление пониженных и отлогих берегов морской водой во время штормов.

На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии – эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом – очень твердые.

Процессы, связанные с циркуляцией атмосферы

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложения перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса, вызываемого действием ветра.

Процессами ветровой эрозии, подвержена почти вся территория Ейского района. Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низких суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.

Одним из основных геологических факторов, влияющим на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию эоловых процессов.

Влияет на интенсивность развития эолового процесса наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.

Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории  района – раз в 2-3 года.

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут служить лесные насаждения, высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров. Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.

В виду незначительной опасности для целей строительства, в настоящей работе, данный процесс рассматриваться не будет.

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

    - Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование выполнялось в составе схемы территориального планирования Ейского района применительно к возможности освоения территорий в плане возведения зданий и сооружений, а также возможности разработки защитных мероприятий от негативного воздействия опасных инженерно-геологических процессов.

За основу данного районирования были взяты, степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь, распространение и активность ЭГП – во вторую, разделение ЭГП по генетическим типам – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения.

I район

Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории  и  регулировке ливневого стока. При освоении данного района должны быть предусмотрены и мероприятия, препятствующие развитию, обычно не свойственных этим территориям, отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как эрозия временных водотоков,  набухание и просадочность грунтов и другие, возникающие обычно в результате техногенной деятельности человека.

II район

Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

III район

Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями

Пологонаклонные (до 5°) или практически горизонтальные поверхности, слабо пораженные эрозионной сетью и представляющие собой междуречные плато, вытянутые на запад и северо-запад.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения делювиальными лессовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса, карбонатов, гидроокислов железа. Мощность составляет  5,0-20,0м, иногда достигая 45,0-50,0м. Уровень грунтовых вод более 3,0м.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка в пределах района не потребует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий

Распространен на косах, вдоль лиманов и озер. Литология слагающих пород представлена глинами, суглинками, супесями и песками, мощностью 3,0-5,0м.

Породы района практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям, результатом чего является заболачиваемость части территории района. В период выпадения экстремально большого количества осадков, а также при сгонно-нагонных явлениях, возможно частичное затопление данного района.

При освоении территории района необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия, практически повсеместное подтопление. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метров. Кроме того, на территориях интенсивной застройки необходимо учесть возможность затопления, для чего предусмотреть обвалование русел рек и берегов лиманов и озер.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений.

В связи с вышеизложенным, при строительстве в данном районе рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.

III район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий

IIIа. Подрайон абразионных обрывов, современных обвально-осыпных процессов различного генезиса.

Развит спорадически, имеет небольшую площадную распространенность, фактически включает в себя территории активного проявления вредных и опасных ЭГП:

- морская абразия;

- обвально-осыпные процессы;

- эрозия временных мелких водотоков.

Следует отметить, что вышеуказанные ЭГП приурочены к абразионному побережью Азовского моря  и Ейского лимана. ЭГП имеют в плане – линейную протяженность и малые размеры, так, например, отступание берегового уступа может составлять в год  4 метра, что не может быть выражено в масштабе 1:25000.

Поэтому на карте эти процессы показаны внемасштабным знаком в виде стрелкок. Направление стрелки указывает на направление развития данного процесса. Гражданское строительство на территории данного подрайона не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы и т.д.) рекомендуется проведение комплекса противообвальных, противоосыпных мероприятий, регулирование поверхностного стока.

IIIб. Подрайон современных морских пляжей, плавней, низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в речных долинах и днищах балок, протягивается вдоль береговой линии Азовского моря и крупных лиманов, занимает всю плавневую зону.

Пойменные террасы рек литологически характеризуются супесями, суглинками, песками и мелким гравием. Мощность колеблется от 3,0-5,0м.

Проницаемость пород чрезвычайно велика, прямая гидравлическая связь с поверхностными водотоками, так как уровень грунтовых вод не превышает в течение года 0,5-1,0м.

Поверхность пойм балок почти горизонтальная иногда со слабым уклоном (2-4º). Часто заболочена.

Литологически представлена глинами, суглинками, супесями, которые сильно обводнены. Уровень грунтовых вод постоянно высокий (0,0-0,5м).

Пляж вдоль побережья моря практически повсеместно песчано-ракушечный, лишь вдоль берегов лиманов преобладают песчано-илистые пляжи. Ширина пляжей крайне редко превышает 10м. На ряде отрезков побережья развиты голоценовые прибрежно-морские формы – косы и пересыпи (коса Ейская, Должанская, Камышеватская). Мощность отложений 1,0-10,0м.

Поверхность плавневой зоны характеризуется малыми уклонами, наличием большого количества лиманов, проток, ериков.

Литологически представлены иловато-глинистыми отложениями, мощностью 3,0-5,0м.

Вся территория подрайона подвержена процессам затопления в период интенсивного выпадения осадков и при сгонно-нагонных явлениях.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственных насыпей;

- спрямление и бетонирование русел;

- гидроизоляция фундаментов;

- устройство систем дренажа;

- возведение бунов, волноломов, волноотбойных стенок.

    - Недра и полезные ископаемые

При подготовке генерального плана Камышеватского сельского поселения  был рассмотрен вопрос о наличии полезных ископаемых на планируемой к освоению территории.

По данным ООО «Кубаньгеоэкотор» на 1 июля 2009 года на территории поселения зарегистрировано 8 действующих и 2 аннулированных лицензии, из них:

- 3 лицензий на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения;

- 1 – разведка и разработка Камышеватского месторождения кирпичных суглинков;

Реестр недропользователей и лицензий приведен в таблице 1.

Кадастр месторождений строительного сырья приведен в таблице 2.

Таблица №1

| Состояние лицензии | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| действующая | 19.06.96 | 20.06.16 | КРД | 737 | ТЭ | Колхоз "Кубань" | Разведка и разработка Камышеватского месторождения кирпичных суглинков | Ейский р-он, в 1 км к востоку от ст. Камышеватской | суглинки | Камышеватское | суглинки кирпичные | краевой |
| действующая | 09.11.99 | 15.11.19 | КРД | 1528 | ВЭ | Муниципальное производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Ейского р-она | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Ейский р-он, ст. Камышеватская скважины №№ 2571, 2507, 3645) | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |

Таблица №2

| МЕСТОРОЖДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАСЫ (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  | ЛИЦЕНЗИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер паспорта ТГФ | Название месторождения, участка | Вид | Год открытия | Тип добываемого сырья | Вид полезного ископаемого | Степень промышленного освоения | Административный район | Местоположение участка недр | № и дата протокола ТКЗ, ГКЗ, РКЗ | Балансовые запасы, утвержденные |  | Забалансовые запасы | Остаток утвержденных запасов А+В+С1 | Запасы по категориям , не утвержденные |  | Остаток не утвержденных запасов А+В+С1 | Серия | Номер | Вид | Предприятие | Целевое назначение и вид работ по лицензии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ГЛИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрабатываемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 67 | Камышеватское | залежь | 1996 | кирпично-черепичное | суглинки | разведка | Ейский | Ейский р-он, в 1 км к востоку от ст. Камышеватской | - | - | - | - | - | - | - | - | КРД | 737 | ТЭ | Колхоз "Кубань" | Разведка и разработка Камышеватского месторождения кирпичных суглинков |

Твердые полезные ископаемые

Кирпично-черепичное сырье

Распределенный фонд

«Камышеватское» месторождение суглинков расположено в 1 км к востоку от ст. Камышеватской. Разрабатывается колхозом «Кубань». Лицензия КРД 737 ТР выдана недропользователю на разведку и разработку Камышеватского месторождения кирпичных суглинков. Сведения о запасах приведены в таблице 2.

Нераспределенный фонд

Пресные воды

На территории поселения добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых целей осуществляет 3 недропользователя. Сведения о непропользователях и лицензиях приведены в таблице 1.

Все скважины в пределах лицензий умеют утвержденную первую зону санитарной охраны, в пределах которой строительство запрещено.

  - Местоположение и административное устройство территории

Камышеватское сельское поселение является административно-территориальной единицей Ейского района и включает в себя один населенный пункт – станицу Камышеватскую. Поселение граничит с Моревским, Должанским, Трудовым и Ясенским сельскими поселениями.

Станица Камышеватская расположена на побережье Азовского моря, у основания Камышеватской косы, в степной зоне, в 38 км юго-западнее города Ейск.

Для поселения характерен умеренно континентального климата. Погода практически всегда сухая и безветренная. Летом средняя температура воздуха составляет +25-26°С.  Купальный сезон длится с июня по сентябрь. Зима в станице Камышеватская мягкая (снегопады бывают редко). Всего за год выпадает 450 мм осадков в основном в виде дождей весной и осенью.

Территория поселения состоит из равнинной части. Площадь муниципального образования составляет 24080,1 га. Почвы в поселении (карбонатные) черноземные, доля земель сельскохозяйственного назначения составляет 89%.

По состоянию на 1 января 2011 года численность постоянного населения составила – 5067 человек.

Образовательную и воспитательную деятельность в поселении осуществляют 3 муниципальных учреждений (МДОУ ДСКВ № 10, МДОУ ДСКВ № 8, МОУ СОШ № 6).

На территории Камышеватского сельского поселения действует 1 учреждение здравоохранения (МУЗ Ейского района ЦРБ участковая больница на 20 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену и станцией скорой помощи). Социальное обслуживание населения поселения представлено следующими организациями:

- «Ейским комплексным центром социального обслуживания пожилых граждан «Приазовье»;

- ГБУ СО КК  «Камышеватским домом-интернатом для престарелых граждан и инвалидов»;

- ГБУ СО КК «Ейским социальным приютом для детей и подростков «Казачок»;

- коррекционным детским домом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дельфин».

Культурная сфера представлена 2 учреждениями (сельским домом культуры вместимостью 545 мест и библиотекой на 16 мест).

В поселении имеется стадион, спортивная площадка, два спортивных зала, спортивный центр и детская юношеская спортивная школа.

  - Социально-экономическая характеристика поселения

Социально-экономическое развитие Камышеватского сельского поселения определяется общерайонными тенденциями, проводимой налоговой, бюджетной, социальной политикой и связано с активной работой администрации муниципального образования Камышеватское сельское поселение по созданию благоприятных условий для формирования рыночной экономики и соответствующих механизмов развития хозяйствующих субъектов поселения.

В последние годы в экономике поселения наблюдается сравнительно устойчивые темпы развития. Положительна динамика сельскохозяйственного производства, развивается потребительский рынок, малое предпринимательство, улучшаются показатели, характеризующие доходы населения. Возрастает уровень многих показателей на душу населения, что является позитивной тенденцией.

Удельный вес основных отраслей по отгрузке товаров собственного производства, выполнению работ и услуг собственными силами по поселению составляет: сельскохозяйственный комплекс – 73%, розничная торговля – 26,6%, прочие отрасли – 0,4%.

По статистическим данным социально-экономической активности муниципального образования на 1 января 2011 года на налоговом учете состоит 2 налогоплательщика юридических лиц. Число фермерских хозяйств составляет 28 ед.

Отраслевая структура экономики муниципального образования характеризуется преобладанием сельского хозяйства и потребительского сектора. Незначительно развита добыча полезных ископаемых. Полностью отсутствуют обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Базовые отрасли экономики поселения.

| Наименование отрасли | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых (C), тыс. руб. | 2504,0 | 1741,0 | 1987,0 |
| Обрабатывающие производства (D), тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. руб. | 541300,0 | 413400,0 | 450000,0 |
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 129700,0 | 145200,0 | 164200,0 |
| Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 25,7 | 30,3 | 35,9 |
| Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | 99,0 | 82,6 | 95,7 |

Перспективными отраслями экономики муниципального образования являются сельское хозяйство и розничная торговля.

Сельское хозяйство. На территории Камышеватского сельского поселения Ейского района функционируют следующие сельскохозяйственные предприятия: ООО АФ «Надежда», ООО «Предгорье Кавказа» филиал Камышеватский, занимающиеся  растениеводством и животноводством, а также 28 крестьянско-фермерских хозяйств, 665 товарных личных подсобных хозяйств.

Перечень производственных предприятий на территории

МО Камышеватское сельское поселение

| Наименование субъекта | Тип предприятия | Адрес | Вид деятельности | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО АФ «Надежда» | среднее | ст-ца Камышеватская | растениеводство | 45 |
| ООО «Предгорье Кавказа» филиал Камышеватский | среднее | ст-ца Камышеватская, ул. Советская,147 | животноводство, растениеводство | 240 |

Базовым сельскохозяйственным предприятием в поселении является филиал «Камышеватский» ООО «Предгорье Кавказа». Среднесписочная численность занятых на предприятии составляет 240 чел. ООО «Предгорье Кавказа» обрабатывает 6674 га пашни. В 2011 году получено зерновых 16,9 тыс. тонн. Урожайность составила 50,2 ц/га, в том числе озимой пшеницы с 2350 га 12,3 тыс. тонн.

Площадь зерновых составляет 3364 га, в том числе пшеницы 2350 га, подсолнечника 1600 га, урожайность подсолнечника – 19,5 ц/га.

Среднее поголовье фуражных коров – 310 голов. Валовой надой молока за 12 месяцев 2010 г. составил – 1323 т. Надой молока на 1 фуражную корову – 4200 кг.

В хозяйстве ООО «Надежда» работает 45 человек. Данное предприятие обрабатывает 4213 га пашни.

Озимой пшеницей в 2010 году засеяно 2687 га – урожайность 49,8 ц/га, в 2009 году было засеяно 1645 га. Сахарной свеклы засеяно 822 га – урожайность 316 ц/га.

Информация по хозяйствующим субъектам 
Камышеватского сельского поселения в сфере сельского хозяйства.

| Наименование показателя, единица измерения | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число сельскохозяйственных предприятий, ед. | 2 | 2 | 2 |
| Число КФХ, ед. | 28 | 28 | 28 |
| Число ЛПХ, ед. | 665 | 665 | 665 |
| Площадь сельскохозяйственных предприятий, га | 11573 | 11880 | 11129 |
| Площадь КФХ, га | 9913,5 | 9606,5 | 10357,5 |
| Площадь ЛПХ, га | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
| Объем произведенной продукции сельскохозяйственными предприятиями, тыс. руб. | 150600 | 251900 | 293715 |
| Объем произведенной продукции КФХ, тыс. руб. | 65900 | 105400 | 122896 |
| Объем произведенной продукции ЛПХ, тыс. руб. | 84700 | 92700 | 108100 |

Информация о субъектах сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2011

| Категория | Кол-во, единиц | Площадь, га | Численность занятых, чел | Объем производства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | 2 | 11129 | 285 | 293715 |
| Крестьянско-фермерские хозяйства | 28 | 10357,5 | 49 | 122896 |
| Товарные ЛПХ | 665 | 84,2 | 665 | 108100 |

В Камышеватском сельском поселении числится 1787 личных подсобных хозяйств, которые в основном занимаются животноводством.

В личных подсобных хозяйствах содержится – 358 голов КРС, свиней – 734 гол, овец и коз – 200 гол.

Камышеватское сельское поселение на 2012 год вошло в программу «Пастбище», где на данный момент проведено межевание земельных участков. Граждане, имеющие КРС, оформили земельные участки в аренду.

Информация о производстве основных видов

промышленной продукции в натуральном выражении

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Товарная пищевая рыбопродукция, тонн | 155,2 | 292,6 | 292,6 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Масло растительное, тонн | 43 | 55 | 45 |
| Мясо, тыс. тонн | 0,009 | 0,01 | 0,01 |

Информация о производстве основных видов

сельскохозяйственной продукции

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 39,9 | 40 | 35,3 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 8,2 | 6 | 6,2 |
| Картофель – всего, тыс. тонн | 0,9 | 0,8 | 0,85 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,9 | 0,8 | 0,85 |
| Овощи – всего, тыс. тонн | 0,7 | 0,65 | 0,65 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Скот и птица (в живом весе) – всего тыс. тонн | 0,8 | 0,9 | 1 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс.тонн | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Молоко – всего, тыс. тонн | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Яйца – всего, тыс. штук | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. штук | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Основными проблемами, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные предприятия являются: увеличение цен на материальные ресурсы (ГСМ, удобрения, электроэнергия и др.) и повышение себестоимости продукции – низкие цены на реализацию сельскохозяйственной продукции.

Для обеспечения стабильности роста производства продукции растениеводства, предприятия поселения внедряют высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Основным условием и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Сохранение почвенного плодородия земель и его рациональное использование при хозяйственной деятельности имеет огромное значение, так как оно, являясь естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

Для расширения площади посевов перспективных, наиболее урожайных культур в поселении ведется мониторинг результатов внедрения сортов и гибридов.

Потребительская сфера. Одной из доминирующих отраслей экономики поселения является торговля. В поселении осуществляют деятельность 23 торговых предприятия, наиболее крупными из которых являются Торговая сеть «Атлант» и ООО «Флагман», 2 предприятия общественного питания и предприятие бытового обслуживания.

Жилищно-коммунальное хозяйство. В Камышеватском сельском поселении 12,5 км заасфальтированных дорог. За 2008-2010 годы – капитально отремонтировано 2,9 км.

По краевой программе проведен капитальный ремонт асфальтных дорог по ул. Колхозной (от ул. Пролетарской до ул. Советской), по ул.Красной (от ул. Колхозной до маг. «Люпек»), по ул. Школьной (от ул. Красной до спуска к морю), всего — 1,4 км.

По краевой программе установлено 20 светильников – по ул. Красной, ул. Мира, пер. Пролетарский, ул. Советская (от ул. Первомайской до ул. Восточной).

Станица Камышеватская продолжает газификацию за счет создания кооперативов. Уже газифицировано порядка 60% домовладений в станице. Большую помощь в выделении денежных средств оказывал районный бюджет для проектирования и строительства газопроводов высокого давления и ШРП. В настоящее время граждане, проживающие с 4-го по 1-й квартал от ул. Восточной до ул. Коммунаров готовы создать кооператив по газификации окраины станицы.

Необходим ремонт электролиний и электрических подстанций, так как в летние и зимние месяцы напряжение опускается до 120 Вт.

Жилищный фонд. Общая площадь жилого фонда Камышеватского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года составляет 71,6 тыс. м², средняя обеспеченность населения жилым фондом — 14 кв. м. на 1 человека. Степень износа всего жилищного фонда составляет около 35%.

Характеристика жилищного фонда

| Наименование | Площадь (тыс. м2) | Количество домов (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 71,6 | 1789 |
| Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома | 71,6 - | 1789 - |
| Техническое состояние жилья: -капитальное -удовлетворительное -ветхое | 50,0 21,4 0,2 | 1250 535 4 |

Информация о площади жилых помещений,

приходящейся на одного жителя в Камышеватском сельском поселении

| Наименование населенного пункта | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда (тыс. м²) |  |  |  |
| станица Камышеватская | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| Площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя (м²/чел) |  |  |  |
| станица Камышеватская | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

  - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Данный раздел в составе СТП Ейского района был выполнен субподрядной организацией ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт» в 2009 году.

Раздел «ИТМ ГОиЧС» включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории Ейского района, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Ейского района, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

При применении противником оружия массового поражения возможны следующие основные пути воздействия радиоактивных факторов на население:

- внешнее гамма-облучение при прохождении радиоактивного облака;

- внутренние облучение за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей (ингаляционная опасность);

- контактное облучение при радиоактивном загрязнении кожных покровов и одежды;

- общее внешнее гамма-облучение людей от радиоактивных веществ, осевших на поверхность земли и местные объекты (здания, сооружения и т.д.);

- внутреннее облучение в результате потребления населением воды и местных пищевых продуктов, загрязненных радиоактивными веществами.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов. Биологическое оружие находится под всеобщим запретом.

Поражающее действие биологического оружия основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ. К таким веществам относятся отравляющие вещества и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, поражающие различные виды растительности.

29 апреля 1997 г. вступил в действие всеобъемлющий запрет химического оружия, подобный тому, под которым находится бактериологическое оружие. Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Геофизическое оружие – вид оружия массового поражения, направленно воздействующий на изменение природно-климатических условий и процессов.

В США, ряде стран НАТО и в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО). На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть подвержены воздействию ГФО Северо-Западный регион, водохранилища Центрального и Сибирского регионов, горные территории Уральского, Северо-Кавказского регионов и Алтая.

Воздействию ГФО может подвергнуться и территория Краснодарского края, что может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера на территории проектируемого объекта (землетрясения, затопления и т.д.).

Высокоточное оружие – это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

Границы зон возможной опасности

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», состав проектных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных средств поражения при ведении военных боевых действий определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах:

- светомаскировки;

- возможных разрушений;

- возможного опасного радиоактивного загрязнения;

- возможного химического заражения;

- вероятного катастрофического затопления,

с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обороне.

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» территория г. Ейск отнесен (исх. №23/12.2-1895 от 03.04.2009 г.) к 3 группе по ГО.

Согласно сведений п.III, таблице 3 Приложения В к исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на территории г. Ейск расположены объекты, имеющие 2 категорию по ГО, а также продолжающие свою деятельность в военное время.

Следовательно, зона возможных сильных и слабых разрушений составляет протяженность 7 км от границы проектной застройки г. Ейска. В данную зону ст-ца Камышеватская не попадает.

Рассматриваемая территория не попадает в зону катастрофического затопления. Гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к ЧС, на территории нет.

Рассматриваемая территория находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый период данным проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Существующих ХОО на рассматриваемой территории нет.

Пожароопасный и взрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории Камышеватского поселения приведены далее в таблице.

Перечень взрывопожароопасных объектов

| Местоположение объекта | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества общее (наибольшая емкость) |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснодарский край, Ейский район, Камышеватское сп, ст. Камышеватская | Хранилище нефтепродуктов | нефтепродукты | 55 т (осредненная 25 м3) |
| Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская | Проектируемый морской порт | нефтепродукты | Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская |

В связи с выносом с Ейской Косы в ст.Камышеватскую грузового порта с терминалами и сопутствующими предприятиями, а также с учетом выноса вредных предприятий из селитебной зоны города, аварии на части ПВОО на указанной территории не происходит. Аварии на объектах, выносимых в новую портовую зону, рассмотрены на территории морского порта в  ст.Камышеватской.

Возможные аварийные ситуации на объектах проектируемого морского порта в ст.Камышеватской необходимо детально рассмотреть и выполнить расчеты на дальнейших стадиях проектирования – генеральный план порта, проектная документация, декларация промышленной безопасности.

Основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

- ударная волна;

- тепловое излучение;

- открытое пламя и горящий нефтепродукт.

- Гидротехнические сооружения

- Крупные гидротехнические сооружения промышленного и водохозяйственного назначения гидродинамически опасны.

- Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

- Согласно требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к ЧС – образованию гидродинамической волны, на территории Ейского района нет.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории поселения относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- - аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

- В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, рассматриваемая территория Ейского района в целом по опасности пожаров относится к зоне неприемлемого риска, поэтому проектом предусмотрены меры по снижению риска.

- На сетях газоснабжения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на АГРС;

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП;

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

- Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения

- На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

- Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

- Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

- Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях,  поведения  рабочих и служащих, а также других факторов.

- Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источников техногенных ЧС идентифицируются аварии на системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел., прямым материальным ущербом гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.

- Аварии на железнодорожном транспорте

- Основными причинами аварий на железнодорожном транспорте являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов, нарушения правил погрузки опасных грузов, террористические акты.

- Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожные станции.

- Наиболее опасными авариями являются аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы.

- Наибольшую опасность для Ейского района представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего по вновь проектируемой железнодорожной сети от ст. Староминская до ст. Камышеватская (к проектируемому порту), вдоль автодороги «г. Ейск – ст. Камышеватская». Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

- Аварии на автотранспорте

- Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

- Наиболее опасными являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и СУГ.

- Наиболее вероятными авариями на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

- Аварии на водном транспорте

- На территории поселения планируется новый морской порт, где возможны аварии танкеров с нефтепродуктами.

- Основными причинами аварий на водном транспорте являются ураганы, штормы, туманы; ошибки капитанов, лоцманов и членов экипажа; ошибки при проектировании и строительстве судов.

- К возможным авариям на водном транспорте относятся:

- - столкновения и посадки судов на мель при следовании по водным путям;

- - столкновения / несчастные случаи с судами при швартовке.

- Аварии, связанные с внутренними причинами – пожар/взрыв, повреждение корпуса или машинного отделения, а также структурные повреждения имеют, как правило, очень маленькую вероятность возникновения, поэтому не учитываются.

- Терроризм

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

Учитывая, что территории населенных пунктов Ейского района являются местами массового скопления людей (включают жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную зоны, зону инженерной и транспортной инфраструктуры), существует вероятность, что этот район может стать объектом совершения террористических актов.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Ейский район по опасности терактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на проектиремой территории относятся сейсмичность, оползни, абразия, эрозия, подтопление и наводнение.

- Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности; Динамическое, механическое давление смещенных масс; Удар |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны; Размывание (разрушение) грунтов; Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, землетрясения, оползни, абразия, эрозия, наводнение (затопления), подтопления относятся к возможным источникам природных ЧС.

Сейсмичность территории согласно СНКК 22-301-2000 - 7 баллов

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/12.2-7553, в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления. В летнее время – повышение температуры окружающего воздуха выше 40 0.

Источниками ЧС природного характера являются: туман, сильный ветер, сгонно-нагонные явления, град, сильный дождь, сильный снег, гололед, сильный мороз, заморозки, сильная жара, пожароопасность.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  | Вибрация. |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Затопление территории. |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация. |
| Град | Динамический | Удар. |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на данной территории.

Частота возникновения ураганов составляет:

- со скоростью ветра 30 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 36 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 41 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, по опасности ЧС в результате ураганов относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

  - Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- охранные зоны;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (см. п. 1.4);

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

- Водоохранные зоны и охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны памятников историко-культурного наследия;

- зоны горно-санитарной охраны курорта;

- охранная зона памятника природы «Коса Камышеватская».

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На территории Камышеватского сельского поселения водными объектами являются Азовское море, Соленый лиман.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года  устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон водных объектов Ейского района.

Для Азовского моря и Соленого лимана ширина водоохраной зоны - 500м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно п.2 ст.43 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74 – ФЗ, а также ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.4 ст.18). При этом проекты должны разрабатываться в соответствии с СанПиНом 2.1.4.11110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельно стоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В соответствии с Положением о департаменте по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации Краснодарского края от 02.07.2009 г. №550, департамент согласно ФЗ от 30.03.99 г. № 52-AP «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.4 ст. 18) осуществляет полномочия по утверждению проектов, установлению границ и режимов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственного и питьевого водоснабжения.

Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения возможны при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

- реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.

Границы зон охраны объектов историко-культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На стадии генеральных планов определяются границы зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах охранных зон запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Разрешается использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Ейского района

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Расп. пам. на схеме (№ листа) | Номер по гос. списку | № кург. в группе | Высота кург., м | Диаметр кург., м | Охр. зона кург., м | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Наим. пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курган | ст-ца Камышеватская, 0,8 км к востоку от станицы N 46°24.745' E37°59.770' Отвалы земли от карьера | 7 | 6951 | - | - | - | - | 4-р 313-КЗ | Р |  |
|  | Курган | ст-ца Камышеватская, 2,2 км к востоку от станицы N 46°24.508' E36°00.696' | 7 | 6952 | 1 | 0,2 | 20 | 50 | 4-р 313-КЗ | Р |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Камышеватская, 9,5 км к северо-западу от станицы N 46°29.114' E37°53.202' Распахиваются | 6 | 6953 | 1 2 | 0,3 0,5 | 30 35 | 50 50 | 4-р 313-КЗ | Р |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | 29-й км дороги Ейск—Камышеватская, 0,4 км к северу от бригады 5 N 46°29.742' E38°03.001' Распахиваются | 7 | 1250 | 1 2 | 2,2 0,5 | 50 35 | 125 50 | 759 | Р |  |
|  | Курган 3 | ст-ца Камышеватская, 0,15 км к югу от молочно-товарной фермы 4 N 46°26.104' E37°58.341' Распахивается | 7 | 1251 | 1 | 1,5 | 50 | 75 | 759 | Р |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Камышеватская, 4,8 км к югу от южной окраины станицы, земли ГЗЗ N 46°22.007' E37°59.175' Задернованы | 7 |  | 1 2 3 | 0,5 1,2 1 | 20 25 25 | 50 75 50 | 3-Р | В | СХК колхоз "Кубань" |
|  | Курган | ст-ца Камышеватская, 11,5 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы N 46°29.456' E37°51.232' Распахивается | 6 |  | 1 | 0,4 | 30 | 50 | 3-Р | В | СХК колхоз "Кубань" |
|  | Курган | ст-ца Камышеватская, 14,5 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы, 1,3 км к северо-западу от полевого стана, берег Азовского моря N 46°30.810' E37°49.771' Часть кургана обвалилась в море | 6 |  | 1 | 0,5 | 30 | 50 | 3-Р | В | СХК колхоз "Кубань" |
|  | Курган | ст-ца Камышеватская, 4,4 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы N 46°26.240' E37°53.826' Распахивается | 6 |  | 1 | 0,9 | 45 | 50 | 3-Р | В | СХК колхоз "Кубань" |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Камышеватская, 2,2 км к северу от северной окраины станицы, 0,15 км к северу от МТФ N 46°26.488' E37°56.857' Распахиваются | 7 |  | 1 2 | 1 0,9 | 40 40 | 50 50 | 3-Р | В | СХК колхоз "Кубань" |
|  | Курган | ст-ца Камышеватская, 5,2 км к северу от северной окраины станицы, к востоку от полевого стана N 46°28.054' E37°57.806' В лесополосе | 7 |  | 1 | 0,4 | 20 | 50 | 3-Р | В | СХК колхоз "Кубань" |
|  | Курган | ст-ца Камышеватская, 3,3 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы N 46°25.962' E38°01.397' Распахивается | 7 |  | 1 | 0,2 | 20 | 50 | 3-Р | В | СХК колхоз "Кубань" |

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для курганов высотой:

- до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

На территории сельского поселения также располагается 10 объектов культурного наследия (без учета памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

Список памятников истории, стоящих на государственной охране

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Док. о пост. на гос. охрану | Вид пам. | Кат. ист.-культ. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание крестьянского общества, 1890 г. | ст-ца Камышеватская, ул. Советская, квартал 12 |  | 4-р 313-КЗ | Р | А |
| 2. | Церковно-приходская школа, 1869 г. | ст-ца Камышеватская, ул. Советская, квартал 13 |  | 4-р 313-КЗ | Р | А |
| 3. | Обелиск в честь красных партизан, погибших в годы гражданской войны, 1943 г. | ст-ца Камышеватская, у средней школы № 6 | 1272 | 63 | Р | И |
| 4. | Могила П.З. Мешкова (1910-1961), Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета | ст-ца Камышеватская, кладбище | 1273 | 63 759 | Р | И |
| 5. | Могила Н.Ф. Уманского (1898-1961), Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии, чабана колхоза "Россия" | ст-ца Камышеватская, кладбище | 1274 | 63 759 | Р | И |
| 6. | Могила А.А. Фарсобина (1922-1978), Героя Социалистического Труда | ст-ца Камышеватская, кладбище | 1275 | 540 | Р | И |
| 7. | Могила неизвестного советского моряка, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. | ст-ца Камышеватская, кладбище | 1276 | 63 | Р | И |
| 8. | Братская могила 15 советских воинов и мирных жителей, погибших в боях и казненных фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Камышеватская, у Дома культуры | 1277 | 63 | Р | И |
| 9. | Памятник В.И. Ленину, 1954 г. | ст-ца Камышеватская, у здания администрации | 1300 | 63 | Р | МИ |
| 10. | Памятник В.И. Ленину, 1970 г. | ст-ца Камышеватская, у здания правления колхоза "Россия" | 1301 | 63 | Р | МИ |

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объекта культурного наследия:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

В соответствии со ст.25 Закона «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

Зоны горно-санитарной охраны курорта.

Ст-ца Камышеватская признана курортом местного значения постановлением главы администрации Краснодарского края 7 августа1997г №332 «О признании отдельных территорий Краснодарского края курортами местного значения».

Согласно ст.14 п.1 Закона Краснодарского края от 7 августа1996г №41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах краснодарского края» природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, курорты и их земли являются особо охраняемыми природными объектами и территориями. Их охрана осуществляется посредством установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны.

Впервые разработка  округа горно-санитарной охраны курорта Камышеватская была выполнена ООО «Геоминвод» в 2006 году. Однако, проект округа не прошел стадии согласования и утверждения в установленном порядке.

Так как за прошедшие годы существенно изменилась нормативно-правовая база составления проектов округов и зон санитарной (горно-санитарной) охраны курортов, потребовалась корректировка проекта. Утратили силу «Положение о курортах», утвержденное Постановлением Совмина СССР № 654 от 06.09.73 г. и «Инструкция по применению Положения о курортах», утвержденная ВЦСПС  16.05.74 г. Одновременно были введены в действие новые Федеральные законы: «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (№ 26-фз от  01.03.95 г.); «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-фз от 14.03.95 г.); «Об охране окружающей среды» (№ 7-фз от 10.01.2002г.); «Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.96 г. за № 1425; внесены изменения в Федеральный закон «О недрах» (1999-2000 г.); принят Закон Краснодарского края «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края» (№41-КЗ от 07.08.96г.), утверждены новые «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения».

Одновременно необходимо отметить, что за прошедший период изменилась и ситуация на курортной территории в плане развития инфраструктуры, разрабатываются новые планировочные документы, определяющие развитие курортных объектов на основе новых рыночных отношений.

Разработка проекта корректировки округа горно-санитарной охраны курорта местного значения Камышеватская в Ейском районе Краснодарского края осуществлена в соответствии с муниципальным контрактом № 0118300018111000160  от 27 сентября 2011 г. между Администрацией муниципального образования Ейский район Краснодарского края и Фирмой по разведке, охране и технологии использования природных лечебных ресурсов (ООО «Геоминвод») и техническим заданием на составление округа горно-санитарной охраны курорта Камышеватская в Ейском районе Краснодарского края. В настоящее время этот проект находится в стадии утверждения.

В пределах округа и зон горно-санитарной охраны курорта Камышеватская должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту приморских пляжей и акватории моря от бактериального и химического загрязнения.

Соблюдаемый режим должен обеспечивать сохранение естественных ландшафтно-климатических  условий района и других природных факторов, совокупность которых используется (будет использоваться) на рассматриваемой территории в рекреационных целях.

Указанный режим предусматривает также выполнение запретительных и санитарно-оздоровительных природоохранных мероприятий.

Режим в первой зоне горно-санитарной охраны

В соответствии с «Положением об округах…» режим первой зоны устанавливается для оборудованных лечебных пляжей.

При установлении режима первой зоны для пляжей настоящим проектом  учитывается, что вся рассматриваемая приморская полоса юго-западной части косы Камышеватской предназначена для лечебно-оздоровительного и рекреационного использования. Коса Камышеватская является уникальным природным образованием и  должна быть в максимальной мере сохранена в естественном виде. Поэтому режим первой зоны устанавливается для всей включенной в нее, минимально необходимой полосы побережья и примыкающей акватории.

На территории первой зоны охватывающей прибрежную полосу запрещаются проживание и размещение любого вида жилья, строительство и размещение объектов, которые могут оказывать вредное влияние на санитарное состояние пляжей и акватории, осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

На указанной территории разрешается выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам. Здесь же разрешается строительство и размещение объектов, необходимых для нормального функционирования пляжей (лодочные и спасательные станции, оборудованные туалеты, питьевые фонтанчики и душевые, медицинские посты и др.).

В зоне обслуживания пляжей, допускается строительство легких (некапитальных) пляжных сооружений (кафе, павильоны, развлекательные комплексы и аттракционы), обязательно подключенных к централизованным  или локальным системам водоснабжения и канализации.

Режим во второй зоне горно-санитарной охраны

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторно-курортного строительства.

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также всякие действия, которые могут привести к загрязнению и разрушению пляжей, загрязнению акватории и воздушного бассейна, или оказывать иное неблагоприятное влияние на совокупность ландшафтно-климатических факторов и санитарное состояние курорта, в том числе:

-производство горных и других работ, не связанных непосредственно с развитием и благоустройством территории курорта;

-строительство животноводческих комплексов и птицефабрик;

-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;

-размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;

-строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристских стоянок без централизованных или локальных систем водоснабжения и канализации;

-размещение кладбищ, скотомогильников и свалок мусора;

-устройство поглощающих колодцев, полей орошения и подземной фильтрации;

-применение ядохимикатов для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

-вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок.

При массовом распространении опасных карантинных вредителей и болезней растений в парках и других зеленых насаждениях разрешается применение (по согласованию с органами  санитарно-эпидемиологического надзора) нетоксичных для человека и быстро разлагающихся во внешней среде ядохимикатов, при условии выполнения этой работы специализированными организациями.

В населенных пунктах, вошедших во вторую зону, все здания должны быть канализованы, либо иметь водонепроницаемые выгреба.

На всей территории второй зоны санитарной охраны должен соблюдаться надлежащий санитарный порядок и чистота территории; осуществляться своевременный вывоз нечистот и бытового мусора в места, специально отведенные для организованных  свалок.

Режим второй зоны распространяется также на территорию первой зоны.

Режим в третьей зоне горно-санитарной охраны

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, загрязнением или истощением гидроминеральных ресурсов курорта.

Допускаются только виды работ, не нарушающие природный экологический баланс в целом в районе курорта.

Эти работы допускаются только с разрешения администрации Краснодарского края, выдаваемого в соответствии с действующим законодательством и при наличии положительного заключения органов природоохранной деятельности, санэпиднадзора и Ростехнадзора.

Развитие и застройка территорий в пределах округа  горно-санитарной охраны осуществляются в строгом соответствии с генеральным планом  курорта, утвержденном  в установленном порядке.

В связи с тем, что границы округа совпадают с границами третьей зоны горно-санитарной охраны, санитарный режим, предусматриваемый в третьей зоне, является  единым для округа в целом и распространяется также на территорию первой и второй зон.

Обеспечение соблюдения установленного режима в пределах округа и зон санитарной охраны в соответствии с «Положением об округах…» осуществляют:

- в первой зоне – пользователи природных лечебных ресурсов;

- во второй и третьей зонах – пользователи природных лечебных ресурсов, землепользователи территорий, входящих в эти зоны и проживающие в этих зонах граждане. Вынесение на местность установленных границ округа горно-санитарной охраны осуществляет орган местного самоуправления не позднее чем через шесть месяцев после утверждения округа.

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В ОКРУГЕ ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

На территории  первой  зоны  з а п р е щ а е т с я:

- Индивидуальное жилищное строительство.

- Земляные и горные работы в припляжной полосе, кроме работ связанных с благоустройством пляжей, берегоукрепительных и противооползневых работ.

- Устройство свалок, сливных ям, поглощающих туалетов и колодцев.

- Выпас любого скота.

- Размещение автостоянок и палаточных лагерей.

На территории  второй  зоны  з а п р е щ а е т с я:

- Применение ядохимикатов.

- Открытое содержание и хранение минеральных удобрений и ядохимикатов.

- Размещение животноводческих комплексов, птицефабрик и навозохранилищ.

- Складирование и захоронение промышленных и сельскохозяйственных отходов.

- Устройство неорганизованных свалок и скоплений твердого мусора.

- Вырубка зеленых насаждений, кроме санитарных рубок и рубок ухода.

- Сброс неочищенных сточных вод в море.

- Массовый прогон и выпас скота.

На территории  третьей  зоны  з а п р е щ а е т с я:

- Устройство хранилищ и захоронений химических и радиоактивных веществ, а также вредных промышленных отходов.

- Строительство промышленных предприятий, объектов и сооружений и выполнение работ, которые могут оказать неблагоприятное влияние на природные факторы курорта.

- Выборка ракушки на косе Камышеватской.

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

Санитарно-защитная зона обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Генеральным планом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технические культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требования непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий.

Все рассмотренные зоны, вошедшие в границы проектирования, были отражены на графическом материале (Том II. 	Часть 2. МО-5 «Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий», МО-9 «Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории ст-цы Камышеватская»).

  - Анализ возможных направлений развития территории

Камышеватское сельское поселение расположено в юго-западной части Ейского района и омывается Азовским морем. По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения:

- г. Ейск – ст. Камышеватская.

Станица Камышеватская

Планировочная структура ст-цы Камышеватской представляет собой вытянутое с запада на восток образование регулярной застройки с прямоугольной сеткой улиц и развитым общественно-административным центром.

Ст-ца Камышеватская имеет ряд ограничений в территориальном развитии, а именно:

- южная часть станицы вплотную прилегает к Камышеватской косе, строительство на которой невозможно;

- с западной стороны омывается Азовским морем, существующая жилая застройка завершается в 500м от обрыва;

- с северной стороны развитие населенного пункта ограничено автодорогой, инженерными сетями и сложившейся производственной зоной.

Развитие жилищного строительства станицы возможно лишь в восточном и северо-восточном направлении. Развитие рекреационной зоны возможно в юго-западном направлении. Производственную зону целесообразно развивать в продолжение сложившейся промзоны.

- Обоснование выбранного варианта планировочной организации территории муниципального образования

  - Тенденции и приоритеты экономического развития

Муниципальное образование Камышеватское сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при определении перспектив и направлений экономического развития:

- проектируемая территория расположена в зоне сельскохозяйственного развития Краснодарского края, 89% земель относятся к категории сельскохозяйственных земель;

- у станицы Камышеватской имеется выход к морю.

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми проблемами на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются следующие:

- высокая конкуренция на внешнем рынке (соседние районы, регионы) продукции, товаров и услуг, производимых хозяйствующими субъектами поселения;

- с развитием инвестиционного потенциала возможно возникновение дефицита электроэнергии;

- в поселении практически отсутствуют производственные предприятия, слабая экономическая база, неразвита перерабатывающая отрасль;

- в поселении сфера услуг развита слабо, недостаточно услуг по ремонту одежды, обуви, ремонту машин и оборудования;

- имеется острая необходимость в реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры, т.к. существующие мощности по электро-, газо-, водоснабжению не смогут в полной мере удовлетворить растущие потребности поселения, связанные с реализацией инвестиционных проектов достигнут критический уровень загрузки имеющихся очистных сооружений;

- наиболее острыми проблемами являются: низкий уровень рождаемости; высокая смертность; высокий отрицательный естественный прирост населения;

- факторами, сдерживающими развитие здравоохранения (доступность медицинской помощи, обеспечение высокого качества) являются недостаток финансирования отрасли и удорожание лекарственных средств. Недостаточны темпы укрепления и обновления материально-технической базы системы здравоохранения, оснащения современным оборудованием, обеспечением медицинскими изделиями;

- потребность населения в услугах дошкольных учреждений с каждым годом растет. С увеличением рождаемости в последующие годы прогнозируется увеличение ежегодной потребности детей в детских садах. Соответственно, необходимо расширять сеть дошкольных учреждений, возможно, на основе задействования малого бизнеса.

- проблемы в области обращения с отходами: отсутствие муниципальной системы сбора, сортировки и первичной переработки отходов, отсутствие экономической заинтересованности и слабая конкурентная среда, недостаточное участие субъектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время на территории поселения заявлен масштабный проект - строительство второго грузового района морского порта «Ейск» в районе косы Камышеватская.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу, что приведет к повышению уровня благосостояния местных жителей.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, развитие малого предпринимательства, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Ейского района.

Функциональный механизм реализации заключается в планировании и прогнозировании, определении направлений муниципального экономического развития.

Важнейшими факторами, влияющими на социально-экономическое развитие поселения, является реализация инвестиционных проектов и их эффективное использование, а также складывающаяся демографическая ситуация. Существенный эффект для этого может дать, во-первых, грамотная реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», за счет которого удастся переломить негативные тенденции сокращения населения, обеспечить его прирост (прежде всего благодаря повышению рождаемости), во-вторых, эффективное вовлечение населения в экономику района (за счет повышения квалификации, профессионального обучения молодого населения и создания новых привлекательных рабочих мест).

Для обеспечения стабилизации и роста производства требуется дальнейшее углубление преобразований и реформ сельскохозяйственном секторе. В этом случае необходимо сохранение и развитие жизнеспособных производств и активная реструктуризация предприятий и хозяйств, техническая и технологическая модернизация, создание благоприятных условий и для развития новых направлений хозяйственной деятельности путем привлечения современных технологий.

Рост экономики поселения зависит от увеличения инвестиций, в первую очередь, в секторе сельского хозяйства и развития существующих сельскохозяйственных предприятий. В условиях рыночной экономики подобные инвестиции поступают в основном из частного сектора.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений;

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории;

- развитие курортно-туристского комплекса;

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Камышеватского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Камышеватского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. В поселении необходимо создать крепкую экономическую основу для сохранения и наращения экономического потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также модернизацию существующих и строительство новых перерабатывающих предприятий, за счет активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство, увеличивать количество культурных пастбищ.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала сельскохозяйственной отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

- в животноводстве – развитие скотоводства, кролиководства, коневодства, звероводства, формирование высокопродуктивного стада КРС, реконструкция существующих ферм, строительство новых и восстановление недействующих и заброшенных ферм, интенсивное использование имеющихся, создание и окультуривание новых пастбищных лугов;

- в растениеводстве – развитие садоводства, внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. Необходимо вести мероприятия по окультуриванию пастбищных угодий, что создаст предпосылки увеличения поголовья скота и развития комбикормового производства. Помимо этого, в качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию тепличных хозяйств: овощеводству и плодоводству (в том числе круглогодичному выращиванию ягод и овощей), а также цветоводству. В целях внедрения инновационных технологий, создания экологической чистой продукции, повышения плодородия почв необходимо предпринять меры по организации в поселении и районе органического сельского хозяйства и применения в хозяйствах принципов органического земледелия (в российской практике имеются успешные примеры применения данной технологии, в частности в ТНВ «Пугачевское» и других хозяйствах). Внедрение и популяризацию технологий и принципов органического земледелия, новых форм ведения сельскохозяйственной деятельности в переходный период необходимо начинать с крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, а также рекомендовать перевод на органическое земледелие небольших земельных участков крупным сельскохозяйственным предприятиям. После апробации «органических» технологий и анализа результатов полученных урожаев и экономической эффективности за 2-3 года использования данного вида земледелия можно будет принимать решения о дальнейших мерах и перспективах развития органического сельского хозяйства.

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель);

- в целях увеличения добавленной стоимости продукта важным направлением является создание в поселении цехов или предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на территории поселения.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является его дальнейшее развитие преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие промышленного сектора поселения. Анализ имеющихся сельскохозяйственных ресурсов выявил основные возможности развития перерабатывающего комплекса, базирующихся на имеющейся местной сельскохозяйственной продукции, производимой как на территории поселения, района, так и на территории прилегающих муниципалитетов. Наиболее интересными и перспективными направлениями развития перерабатывающего комплекса, требующие дальнейшей проработки возможности и экономической целесообразности их реализации, являются следующие:

- развитие хлебопекарной промышленности (производство различных сортов хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий, лечебных и диетический изделий, сдобных и простых сухарей);

- развитие макаронной промышленности (производство макаронных изделий (макароны, вермишель, лапша, рожки);

- развитие масложировой промышленности (производство растительных, в том числе подсолнечного и кукурузного, масел, кулинарных жиров и продуктов, получаемых за счет гидрогенизации и расщепления жиров, проихводство майонеза, глицерина, хозяйственного мыла и моющих средств на жировой основе, олифы и некоторых других продуктов Актуальность и необходимость размещения данного производства объясняется наличием богатой сырьевой базы — подсолнечника и рапса);

- развитие консервной промышленности (организация производства по переработке скоропортящихся продуктов растительного и животного происхождения: плодов, овощей, молока, мяса, рыбы и др., производства по выпуску консервов для детского и диетического питания, соков с мякотью, обеденных консервов и полуфабрикатов для предприятий общественного питания). Ассортимент выпускаемых консервов может насчитывать более 800 наименований, наиболее известными из них являются:

- развитие мясной промышленности. Организация заготовки и убоя скота, птицы, кроликов и выработка мяса, производство колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов, котлет, пельменей. Наряду с производством пищевых продуктов возможна организация производств по выработке сухих животных кормов, ценных медицинских препаратов (инсулина, гепарина, линокаина и др.), а также клеев, желатина и перопуховых изделий;

- развитие молочной промышленности. Производство животного масла, цельномолочной продукции, молока, творога, кефира, молочных консервов, сухого молока, сухих сливок и сухих смесей для мороженого сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции).

- организация химической и биотехнологической переработки биомассы. Необходимо рационально использовать остающиеся после переработки сельскохозяйственной продукции такие отходы производства, как жмых, шрот, лузга, жом, шелуха гречихи, солома, стебли выращиваемых сельхозкультур и другие, поэтому важным направлением является создание линий по переработке вторсырья. Например, возможна организация производства и применение, топливных брикетов, гранул и пеллет — твёрдого топлива из отходов сельскохозяйственных производств: шелухи подсолнечника и гречихи;

- развитие малой энергетики за счет переработки биомассы. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является разработка и внедрение современных достижений биотехнологии для повышения доходности сельского хозяйства. Научный подход помогает решить множество проблем и повысить эффективность хозяйств за счет использования биотехнологий в сельском хозяйстве. Инновационным является использование растительного сырья в качестве возобновляемого источника энергии. К примеру, из пшеничной соломы получается до 58% биотоплива, 18% угля и 24% газов. Биото́пливо также получают в результате переработки семян рапса, кукурузы, и различных органических отходов.

Другим направлением является газификация биомассы. Одной из главных проблем любой фермы на сегодняшний день является утилизация отходов жизнедеятельности животных и птиц. Эту проблему можно решить с помощью переработки навоза животных методом метанового брожения в специальных установках и получением на выходе экологически чистого удобрения и дешевого топлива — биогаза. Биогаз на 55—75 % состоит из метана и на 25—45 % из СО2. Из тонны навоза крупного рогатого скота (в сухой массе) получается 250—350 кубических метров биогаза Применение такой технологии позволит решить ряд сложившихся в хозяйствах проблем по хранению и обеззараживанию отходов жизнедеятельности, по организации очистных сооружений, позволит избежать загрязнения окружающей среды (почвы и подземных вод) и распространения неприятного запаха.

Развитие транспортно-логистического комплекса. Ейским районом предложен масштабный проект — строительство второго грузового района морского порта «Ейск» в районе косы Камышеватская. Реализация данного проекта позволит создать мощный толчок развитию как ст-це Камышеватской, так и всему району. Строительство порта обуславливает появление предпосылок для организации предприятий сопутствующих отраслей, таких как производство, обслуживание и ремонт портового и транспортно-логистического оборудования, производство комплектующих деталей и строительство плавательных средств и др.

Развитие курортно-туристского комплекса. Поселение располагается на берегу Азовского моря, поэтому в перспективе одним из направлений социально-экономического развития поселения может быть создание курортно-туристского сектора. Море великолепно подходит для детского отдыха. Малая глубина способствует хорошему прогреву воды. На большинстве участков побережья Азовского моря глубина увеличивается очень плавно, что удобно для детского купания и обучения плаванью. Мягкий климат побережья Азовского моря требует минимальный период акклиматизации и причиняет минимум дискомфорта ребенку на отдыхе.

В этих целях схемой территориального планирования Ейского района и генеральным планом поселения к северо-западу от ст-цы Камышеватской в сторону ст-цы Должанской предусмотрены резервные территории размещения на них санаторно-курортных учреждений.  На этих территориях возможно строительство баз отдыха или детских лагерей.

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Несмотря на невысокий уровень развития малого бизнеса, именно он способен обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Поэтому важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.). Эта роль инкубатора — как бизнес-центра и бизнес-консультанта — очень важна для небольших муниципалитетов, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура услуг для предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что при участии муниципалитета в бизнес-инкубаторе в качестве учредителя или партнера, у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, в частности, содействуя занятости населения и, косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета. Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

  - Демографический анализ, прогноз перспективной численности населения

Современное состояние. Численность постоянного населения Камышеватского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 5067 человек (3,7% от общей численности Ейского района).

Численность населения Ейского района, чел.

Площадь земель населенных пунктов на территории
Ейского района по поселениям:

Плотность населения на проектируемой территории составляет 21 чел/км2.

Камышеватское сельское поселение входит в состав Ейского района и включает в себя один населенный пункт – станицу Камышеватскую.

Характеристика ст-цы Камышеватской, 
входящих в состав Камышеватского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Камышеватская | 5067 | 498,0 | 10,2 |

По типологии населенных пунктов ст-ца Камышеватская относятся к крупным сельским населенным пунктам (от 5 до 10 тыс. человек).  Плотность населения в границах станицы составляет 10,2 чел/га, что объясняется «стесненной» застройкой и достаточно компактным проживанием жителей поселка.

Анализ демографических процессов сельских поселений Ейского района показал, что по сравнению с другими муниципалитетами края для сельской местности данного района характерна более низкая рождаемость, смертность на уровне среднекраевых показателей, более низкий миграционный прирост. Если рассматривать динамику естественного и механического движения населения за последние несколько лет, то в сельской местности Ейского района наблюдается незначительный рост рождаемости и снижение смертности.

В период 1995-2007 годы наблюдается небольшое увеличение численности с 139,1 до 140,9 тыс. чел., в основном за счет прироста городского населения. В динамике рождаемости наблюдается снижение ее уровня в период 1990-2001 года и увеличением с 2002 по 2007 год. При этом стоит отметить, что уровень рождаемости в сельской местности выше, чем в городской.

Районные показатели смертности находятся на уровне общекраевых. Четкой закономерности их снижения либо увеличения не наблюдается. Можно отметить, что наблюдалась более высокая смертность в Ейском районе в период 1999-2003 годы, а в настоящее время, начиная с 2003 года, складывается тенденция снижения смертности. Важным моментом является тот факт, что смертность сельского населения выше, чем городского. В период 2000-2007 годы смертность сельского населения выросла с 15 до 17,1 умерших на 1000 населения.

Поскольку уровень смертности превышает уровень рождаемости почти в 2 раза в Ейском районе на протяжении 17-летнего периода наблюдается естественная убыль населения, которая составляет от 5 до 8 чел на 1000 населения, что намного выше показателей 1990 года, когда данный показатель составлял 1,4 чел. на 1000 населения.

По состоянию на конец 2007 года миграционный приток населения составил 8,2 чел. на 1000 населения. Следует отметить, что в период 1997-2001 годы более высокий уровень миграции наблюдался в сельской местности, а в 2002-2007 годы – наоборот, в городской.

За счет того, что миграционный прирост превышал естественную убыль в среднем на 10-20% в районе и шел устойчивый рост численности населения.

Непосредственно в Камышеватском сельском поселении ситуация следующая. В рассматриваемый период 2005-2009 годы наблюдается рост рождаемости — с 9,2 до 10,5 человек на 1000 населения, снижение смертности — с 17,1 до 15,3 человек на 1000 населения.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Камышеватском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства районов Краснодарского края.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка на одну семью). Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Возрастная структура населения Камышеватского сельского поселения 
(с учетом категории временно отсутствующего населения)

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 808 | 16,0 |
| - трудоспособного возраста | 3024 | 59,7 |
| - старше трудоспособного возраста | 1235 | 24,4 |
| Всего | 5067 | 100,0 |

* Данные о возрастной структуре населения получены методом экстраполяции возрастно-половой структуры Ейского района к численности проектируемой территории с учетом временного отсутствующего населения.

Сведения о занятости населения Камышеватского сельского поселения

по состоянию на 01.01.2011 г., чел.*

| Наименование поселения | Количество жителей, чел. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | Занятое население в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  | Незанятое население, в том числе безработные граждане, состоящие на учете | Группа риска (злоупотребление спиртными напитками и т.д.) | Общий уровень безработицы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занято всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работающие в экономике | Занято в ЛПХ, реализующие продукцию | Неработающие женщины по уходу за детьми | Работающие за пределами района | Студенты | В армии | Лица, занятые по уходу за инвалидами и престарелыми | Неработающие пенсионеры-льготники |  |  |  |
| Камышеватское с/п | 5127 | 2805 | 2179 | 1164 | 68 | 105 | 532 | 182 | 18 | 12 | 98 | 41 | 92 | 1,5 |

*   Данные о занятости населения предоставлены администрацией Камышеватского сельского поселения

Прогноз перспективной численности населения. Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Камышеватского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности, рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2011 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Ейскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края» с 2002 г. по 2011 г.).

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность их численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Камышеватского сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2011 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Ейского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Ейском районе эффективной демографической и миграционной политики: рост уровня рождаемости; снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов; рост показателя ожидаемой продолжительности жизни; рост миграционных потоков, в том числе миграционного прироста населения, прибывающего на проектируемую территорию с целью постоянного либо временного проживания населения (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на прогнозный период с 2011 до 2030 года. В качестве основных прогнозируются следующие тенденции демографического развития:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,41 до 1,90 рождений на 1 женщину детородного возраста;

- увеличение средней продолжительности жизни с 69,1 до 71,3 лет;

- сохранение общего коэффициента рождаемости на уровне 11,2-11,3 человек на 1000 населения;

- снижение смертности с 14,0 до 10,4 человек на 1000 населения.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.*

| Наименование показателя | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости, рождений на 1 женщину | 1,41 | 1,48 | 1,59 | 1,84 | 1,90 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 69,1 | 68,8 | 69,7 | 69,4 | 71,3 |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 10,8 | 11,2 | 11,0 | 11,3 | 11,3 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 14,0 | 14,1 | 12,9 | 12,0 | 10,4 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -3,2 | -2,9 | -2,0 | -0,7 | 0,9 |

* Прогнозные демографические и миграционные показатели приведены в среднем за 5-летний период.

На основе современного состояния и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2010 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 2,7%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 4,9%;

- увеличением доли населения старше трудоспособного возраста на 2,1%.

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Камышеватского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 16,0 | 16,5 | 17,4 | 18,4 | 18,7 |
| - трудоспособного возраста | 59,7 | 57,8 | 56,9 | 55,7 | 54,8 |
| - старше трудоспособного возраста | 24,4 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26,5 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения Камышеватского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 7400 человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Камышеватского сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе | 5067 | 5168 | 5863 | 6604 | 7400 |
| - моложе трудоспособного возраста | 808 | 852 | 1018 | 1216 | 1383 |
| - трудоспособного возраста | 3024 | 2988 | 3335 | 3675 | 4055 |
| - старше трудоспособного возраста | 1235 | 1328 | 1510 | 1713 | 1962 |

| Существующая половозрастная структура населения Камышеватского сельского поселения | Проектная половозрастная структура населения Камышеватского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |

Существующие и проектные показатели ст-цы Камышеватской

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние |  | Расчетный срок |  | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Площадь, га | Численность населения, чел. | Площадь, га |  |
| 1 | ст-ца Камышеватская | 5067 | 498,0 | 7400 | 819,8 | 2333 |

| Современная и прогнозная численность ст-цы Камышеватской | Современная и проектная площадь ст-цы Камышеватской |  |
| --- | --- | --- |

  - Расчет потребности в территориях для развития населенных пунктов

В настоящее время на территории поселения проживает 5067 человека. Прогноз численности постоянного населения определил увеличение до 7400 человек. Цель данного раздела — определить потребность в новых территориях, обеспечивающих возможность расселения проектной численности населения, а также устойчивое развитие экономики поселения, включая размещение объектов транспорта, инженерной, социальной инфраструктур, промышленные, производственные и иные объекты, в том числе инвестиционные площадки.

Для этого были произведены расчеты потребности в территориях различного назначения.

Исходя из прогнозной численности поселения, прирост постоянного населения составляет 2333 чел., при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3, расселению подлежит 778 семей. При размере земельного участка 0,10 га для сельской местности, дополнительно потребуется 77,8 га новых территорий для ИЖС.

Расчет территории для размещения новых объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя нормы 25% от площади новой жилой территории (19,5 га).

Расчет территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 10 -15 % от селитебной застройки (9,4 га).

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Проектная площадь озелененных территорий в поселении на расчетный срок составляет 8,9 га.

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека постоянного населения. Потребность в коммунально-складской зоне составит 1,9 га.

Таким образом, на расчетный срок необходимо новых территорий под освоение 117,5 га. Учитывая, что неосвоенной территории в существующих границах недостаточно, генеральным планом предусмотрено дополнительное освоение земель за границами населенных пунктов в количестве 321,8 га из земель сельскохозяйственного назначения, с учетом включения в границы населенного пункта существующих и недействующих производственных территорий.

  - Баланс земель по категориям

Территория Камышеватского сельского поселения в административных границах, установленна Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 714-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Ейский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края и составляет 24072,0 тыс. га, в том числе:

- Земли населенных пунктов 498,0 га;

- Земли сельскохозяйственного назначения 23574 га.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли населенных пунктов.

Площадь земель в существующих границах составляет 498,0 га.

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к различным территориальным зонам: жилым, общественно-деловым,  производственным, рекреационным, к зонам инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов.

Площади земель в существующих границах населенных пунктов недостаточны для их развития на расчетный срок генерального плана, таким образом, данным проектом планируется изменение существующих границ с учетом прироста населения и планируемого развития функциональных зон. В настоящем проекте определены границы земель, которые будут дополнительно включены в категорию земель населенных пунктов, их площадь составляет 321,8 га из земель сельскохозяйственного назначения.

Далее в таблице представлен баланс земель в границах муниципального образования.

Распределение земель  по категориям.

| № пп | Категория земель | Площадь территории, га (по данным земельного кадастра на 01.02.12) | % от общей площади земель | Площадь территории на расчетный срок, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 498,0 | 2,1 | 819,8 | 3,4 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 23574,0 | 97,9 | 23252,2 | 96,6 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и др. | 0 | 0,0 | 0* | 0 |
|  | ВСЕГО | 24072,0 | 100,0 | 24072,0 | 100 |

*В случае строительства морского порта (25,2га), а также  железной дороги и грузовой автодороги к нему, будет необходим перевод земель сельскохозяйственного назначения (184,9 га) в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения. Общая площадь земель промышленности, ориентировочно, составит 210,1 га.

  - Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| Кадастровый номер | Адрес (месторасположение) | Площадь требуемая перевода в земли населенных пунктов кв.м. | Площадь кв.м. | Категория земель | Разрешенное использование | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:08:0701001:192 | Краснодарский край, Ейский район, Камышеватский с/о, в границах плана СХК "Кубань", секция 1-49 контур 30 | 26219 | 26219 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйствен-ного производства | Собственность | Морозова Нина Михайловна (23-23-20/074/2009-240, 28.08.2009) |
| 23:08:0701001:193 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, производственные территории, садовая бригада №1, секция 1-49, контур 36 | 15149 | 15149 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйствен-ного производства | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Предгорье Кавказа" (23-23-20/113/2009-321, 12.01.2010) |
| 23:08:0701001:194 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, производственные территории СТФ №3, секция 1-36, контур 26 | 187095 | 187095 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйствен-ного производства | - | - |
| 23:08:0701001:195 | край Краснодарский, р-н Ейский, с/о Камышеватский, секция 1-49, контур 26 | 89407 | 89407 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйствен-ного производства | Собственность | Руденцова Елена Николаевна (23-23-20/031/2010-324, 22.03.2010) |
| 23:08:0701001:196 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, секция 1-36 контур 2, секция 1-49 контур 26 | 722748 | 722748 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйствен-ного производства | Долевая собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Предгорье Кавказа" (23-23-20/113/2009-321, 12.01.2010); др. собств. |
| 23:08:0701001:197 | край Краснодарский, р-н Ейский, Камышеватский с/о, секция 1-49, контур 32 | 29077 | 29077 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйствен-ного производства | Собственность | Агафонов Владимир Борисович (23-23-20/065/2009-142, 15.12.2009) |
| 23:08:0701001:198 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, секция 1-49 контур 31 | 5726 | 5726 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйствен-ного производства | Собственность | Агафонов Владимир Борисович (23-23-20/065/2009-141, 15.12.2009) |
| 23:08:0701001:200 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, поле секция 1-36 контур 3 | 148746 | 148746 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для организации общественного пастбища | - | - |
| 23:08:0701001:201 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, секция 1-36, контур 5 | 41260 | 41260 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для организации общественного пастбища | - | - |
| 23:08:0702000:251 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, секция 1-37, контур 22 | 11731 | 11731 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для птицеводства | - | - |
| 23:08:0702000:257 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, секция 1-37, контур 22 | 14346 | 14346 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации комбайнового цеха | - | - |
| 23:08:0702000:263 | Краснодарский край, Ейский район, с/о Камышеватский, лаборатория, секция 1-37, контур 22 | 2112 | 2112 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации здания лаборатории | - | - |
| 23:08:0702000:275 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, секция 1-50 контур 28 | 5369 | 5369 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для организации общественного пастбища | - | - |
| 23:08:0702000:274 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, секция 1-50 контур 28 | 41147 | 41147 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для организации общественного пастбища | - | - |
| 23:08:0702000:276 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, секция 1-50 контур 20 | 13483 | 13483 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для организации общественного пастбища | - | - |
| 23:08:0703002:33 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Камышеватский, секция 1-50, контур 31 | 99998 | 99998 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для организации общественного пастбища | - | - |

- Перечень мероприятий по территориальному планированию

  - Планировочная организация территории и система внешних связей.

Сложившаяся планировочная структура поселения представляет собой станицу Камышеватскую, расположенную в южной части поселения вдоль побережья Азовского моря. Населенный пункт связан с г. Ейск автодорогой регионального значения «г.Ейск - ст-ца Камышеватская» находящейся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор».

На данном этапе развития транспортной инфраструктуры, большое значение имеет вопрос развития дорожной сети и транспортного комплекса.

Данным проектом разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и системы внешних связей, а именно:

- Реконструкция участка автомобильной дороги «г.Ейск - ст-ца Камышеватская», протяженностью 13,5 км в границе поселения;

- Строительство участка железной дороги (в случае строительства морского порта в станице Камышеватской);

- Строительство железнодорожных переездов (или путепроводов);

- Строительство участка автодороги «ст-ца Камышеватская – ст-ца Должанская», протяженностью в границах поселения 17км;

- Строительство участка автодороги «п. Советский - ст-ца Камышеватская», протяженностью 2,7км;

- Строительство участка автодороги «ст-ца Ясенская - ст-ца Камышеватская», протяженностью 9км;

- Строительство участка автодороги «п. Октябрьский - ст-ца Камышеватская», протяженностью 5,3км;

- Строительство четырех развязок в одном уровне;

- Строительство участка грузовой автомобильной дороги с восточной стороны ст-цы Камышеватской (в случае строительства морского порта в станице Камышеватской);

- Строительство дорог в новой жилой застройке;

- Реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- Строительство объектов придорожного сервиса, вдоль основных транспортных коридоров;

- Строительство транспортно-логистического комплекса.

Генеральным планом планируется создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с существующей планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Более подробно мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры прописаны в п. 3.4 данной пояснительной записки.

С учетом анализа планировочных ограничений генеральным планом предлагается развитие станицы на расчетный срок, в северном направлении, для размещения промзоны. В восточной части поселка предлагается реконструкция жилой застройки в части её уплотнения и размещение новой жилой зоны. Дополнительно, в станице предусмотрено 44,5 га новых жилых территорий. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками размером 0,10 - 0,15 га. Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. Резерв жилой застройки на отдаленную перспективу предусмотрен в восточной части станицы.

С целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания, генеральным планом предусматривается совершенствование имеющейся структуры обслуживания и размещение новых объектов на территориях общественно – деловой зоны. Для удобства обслуживания населения в районах, удаленных от центра, проектом предусматривается проектирование объектов повседневного обслуживания населения, предприятий торговли, детских садов и т.д.

Производственные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и расположенные в жилой застройке рекомендуются к перепрофилированию в многофункциональный центр. В составе проектируемых общественных центров размещаются магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, столовые, предприятия КБО, помещения культурно-массовой работы с населением, клубы, отделения связи, сбербанки, аптеки, зрительные залы, бильярд, боулинг, офисы и др.

В целях равномерного распределения на территории населенного пункта объектов торговли с учетом новой застройки, для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуются небольшие комплексные здания торгово-бытового назначения частных предпринимателей.

При размещении объектов соцкультбыта проектом учитывались нормативные радиусы пешеходной доступности.

Также предполагается увеличение площади зеленых насаждений в населенном пункте и проектирование спортивно-оздоровительных сооружений.

Развитие производственных территорий предусмотрено в северо-западой и северной части станицы, в продолжение сложившейся производственной зоны.

Территория логистического комплекса предусмотрена между проектируемой железной дорогой и автодорогами. Общая площадь составит 11,3 га.

Генеральным планом предусмотрено расширение существующего кладбища в северо-восточном направлении, также необходимо насаждение санитарно - защитного озеленения от границы кладбища до жилой застройки шириной 50м.

Для производственных предприятий, расположенных на территории поселения необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду. Планировка существующих предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономичное использование земельных участков. Генеральным планом предусматривается улучшение состояния окружающей среды за счет модернизации сохраняемых объектов с нормативной санитарной зоной до границ жилой застройки.

  - Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития Камышеватского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие  жилой, общественно-деловой, рекреационной и производственной зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в последующих правилах землепользования и застройки Камышеватского сельского поселения.

Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон для фрагмента поселения – ст-цы Камышеватской, функциональное зонирование территории выполнено более подробно с выделением в каждой зоне подзон.

    - Жилая зона.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Под жилищным строительством на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Генеральным планом на расчетный срок предлагается реконструкция  жилых кварталов в существующей границе населенного пункта с целью их уплотнения.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Согласно произведенным расчетам численность проектного населения составит 7400 чел, прирост населения 2333 чел. Исходя из коэффициента семейности равном 3,0 дополнительно необходимо запроектировать 778 участков по 0,1 га. Таким образом, потребность в новых жилых территориях составит 77,8 га.

    - Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро общепоселкового центра.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- зона объектов образования и здравоохранения.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

Зона объектов образования и здравоохранения – предполагает размещение сохраняемых существующих объектов образования и здравоохранения с дальнейшей реконструкцией по увеличению вместимости, а также строительство новых объектов (школа, детские сады).

    - Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территорий в пределах границы населённого пункта, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения представлена тремя подзонами:

- зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования;

- зона размещения спортивных объектов;

- зона курортных учреждений.

Зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Особую роль в зоне общественных пространств играют зелёные насаждения общего пользования.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона размещения спортивных объектов – предполагает размещение проектируемых спортивных площадок, плоскостных сооружений.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населению возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к  регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения;

- совершенствование деятельности  спортивных  клубов   и   создание молодежных центров досуга.

Зона курортных учреждений - представлена как существующими объектами, так и проектируемыми курортными образованиями, предлагаемыми к освоению, на землях сельскохозяйственного назначения.

Эта зона характеризуется следующими основными принципами:

- размещение вблизи акватории моря на наиболее ценных территориях с позиции градостроительного, экологического, медицинского и эстетического аспектов;

- размещение на участках, отдаленных от общегородских и поселковых центров с целью создания условий для полноценного отдыха и лечения;

- периферийное размещение санаториев с возможностью создания автономных лечебных пляжей.

Данная зона предусмотрена вдоль набережной Азовского моря. За границами населенного пункта предусмотрен резерв курортных территорий.

    - Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение производственных объектов и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- Производственная, коммунально-складская зона;

- Зона транспортно-логистического комплекса;

- Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов предназначена для размещения производственных, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая и пищевая отрасль. Планируемые промтерритории, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не превышают класса опасности до жилой застройки с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств, с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения транспортно-логистического комплекса

Данная зона представлена проектируемым транспортно-логистическим комплексом в месте пересечения основных транспортных магистралей, а также вблизи проектируемой железной дороги общей площадью 144,8 га.

Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры - представляет собой существующие и проектируемые автодороги.

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры - (ЛЭП, водопроводы, газопроводы, линии связи и т.д.) предназначена для размещения существующих и проектных инженерных сетей, с целью реконструкции и капитального ремонта существующих систем, в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов.

    - Зона особо охраняемых  территорий

- В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

- К зоне особо охраняемых территорий относятся объекты историко-культурного наследия и зона памятника природы «Коса Камышеватская» с рекреационной территорией.

- В зоне особо охраняемых природных территорий запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

    - Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- зона размещения пункта сортировки ТБО;

- санитарно-защитная зона.

Зона кладбищ.

В границах Камышеватского сельского поселения расположено одно действующее кладбище.

При выборе территорий для кладбищ необходимо руководствоваться следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- близость к населенному пункту для уменьшения пути следования ритуальных процессий с соблюдением санитарно-защитных норм.

На расчетный период генеральным планом предлагается расширение существующей территории кладбища на 3.6га.

Зона размещения пункта сортировки ТБО

Представляет собой территорию для размещения мусоросортировочного комплекса с частичным захоронением ТБО.

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований. Санитарно-защитная зона устанавливается вдоль авто и железных дорог, вокруг кладбищ, полигонов ТБО, предприятий разного класса вредности и т.д.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, инженерные коммуникации и ряд других объектов.

  - Развитие социального и культурно-бытового обслуживания населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Камышеватском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, были произведены расчеты проектных показателей на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Камышеватское сельское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 468 | 168 | 300 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 925 | 425 | 500 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 92 | 0 | 92 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 40 | 20 | 20 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 134 | 150 | 0 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 104 | 110,9 | 0 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 4 | 65 | 0 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 44 | 90 | 0 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 6 | 50 | 0 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 94 | 0 | 94 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 4 | 0 | 4 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 370 | 0 | 370 |
| 14 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 44,4 | 33 | 11,4 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 37 | 16 | 21 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 595 | 545 | 50 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 5,2 | 1 | 4,2 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 600 | 0 | 600 |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 598 | 288 | 310 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 600 | 0 | 600 |
| 20 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 185 | 0 | 185 |
| 21 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 14450 | 8400 | 6050 |
| 22 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 75 | н/д | 75 |
| 23 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 2220 | н/д | 2220 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Магазины | м² торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 2231 | 1381 | 850 |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 300 | 0 | 300 |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 44 | 0 | 44 |
| 27 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 300 | 50 | 250 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 52 | 1 | 51 |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 444 | 0 | 444 |
| 30 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 30 | 0 | 30 |
| 31 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 52 | 0 | 52 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 44 | 0 | 44 |
| 33 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 3 | 2 | 1 |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 1,8 | 0,2 | 1,6 |
| 35 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Дом траурных обрядов | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 2 | 2 | 0 |
| 38 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |

Предложения по размещению учреждений соцкультбыта в разрезе населенных пунктов

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норма по Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Требуется дополнительно запроектировать на расчетный срок, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | станица Камышеватская |
|  | Проектная численность населения | чел. | - | 7400 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | % обеспеченности: 85% в городских и сельских поселениях | 300 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 15 лет) | мест | 1-9 кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 500 |
| 3 | Стационарные больницы всех типов для взрослых (больничные койки) | коек | - | 20 |
| 4 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобилей | 0,2 на 1 тыс. населения | 0 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 14 на 1 тыс. населения | 0 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 50 |
| 7 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 4,2 |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 310 |
| 9 | Плоскостные спортивные учреждения | м² | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 6050 |
| 10 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 185 |
| 11 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 2220 |
| 12 | Предприятия повседневной торговли | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 850 |
| 13 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 300 |
| 14 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 250 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 51 |
| 16 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 52 |
| 17 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 1,6 |
| 18 | Пождепо | машин | 0,4 на 1 тыс. чел. | 1 |
| 19 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 |

Образование. Сеть образовательных учреждений представлена 3-мя образовательными учреждениями: 2 детскими садами общей вместимостью 168 мест и средней общеобразовательной школой вместимостью 425 мест.

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в поселении составляет около 66%. Уровень охвата населения школьными учреждениями составляет – 86  %. Существующей вместимости детских садов и школы недостаточно для обеспечения населения образовательными услугами, как в настоящее время, так и на расчетный срок.

Перечень дошкольных образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения (по проекту), чел. | Площадь земельного участка, м2 | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ ДСКВ №10 | ст-ца Камышеватская, ул. Азовская 3 «а» | 83 | 5786 | ст-ца Камышеватская |
| МДОУ ДСКВ №8 | ст-ца Камышеватская, ул. Комсомольская 148 | 85 | 5007 | ст-ца Камышеватская |

Перечень средних образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения, чел. | Площадь земельного участка, м2 | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ №6 | ст-ца Камышеватская, ул. Школьная 17 угол ул. Советская 172 «В» | 425 | 19501 | ст-ца Камышеватская |

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка численности детей дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) в МО Камышеватское сельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 293 | 5,8 | 597 | 11,8 |
| 2015 | 338 | 6,5 | 561 | 10,9 |
| 2020 | 431 | 7,4 | 632 | 10,8 |
| 2025 | 476 | 7,2 | 784 | 11,9 |
| 2030 | 541 | 7,3 | 916 | 12,4 |

Генеральным планом предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными и школьными учреждениями, в связи с чем предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- реконструкция детского сада  №8 с увеличением вместимости на 65 мест (до 140);

- реконструкция детского сада №10 с увеличением вместимости на 75 мест (до 165);

- строительство детского сада в ст-це Камышеватской на 160 мест;

- строительство средней школы в ст-це Камышеватской на 500 мест.

Учреждения дополнительного образования (или их филиалы), предлагается организовывать на базе имеющейся школы и сельского дома культуры.

Здравоохранение. На территории проектируемого поселения медицинскую помощь оказывает участковая больница на 20 коек и поликлиника на 150 посещений в смену.

Перечень учреждений здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Мощность амбулатории, посещений в смену | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ Ейского района ЦРБ участковая больница и поликлиника | ст-ца Камышеватская, ул. Мира 2 | 20/150 | 7990 | ст-ца Камышеватская |

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. Основными документами, определяющими методику расчета потребности муниципальных образований в учреждениях здравоохранения, при разработке генерального плана являются СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», введенный 20 мая 2011 года (Приложение Ж), Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 года № 1381-П - приложение 6. Приведенные в них нормативы являются минимальными и занижение их показателей нежелательно. Однако в данных документах определено, что рекомендуемая обеспеченность (на 1000 жителей) устанавливается по заданию на проектирование органами здравоохранения.

В связи с этим нами были применены Социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 года № 1063-р, согласно которым:

−	норматив обеспеченности больничными учреждениями составляет 13,47 коек  на 1 тыс. жителей, в том числе 10,2 — больничных, 1,42 — полустационарных, 0,18 — в домах сестринского ухода, 0,05 — в хосписах;

−	норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 18,15 посещений в смену на 1 тыс. жителей.

Однако данные нормативы установлены применительно ко всей территории региона, без разделения на городскую и сельскую территорию, без учета уровней медицинского обслуживания (краевой, районный, поселенческий) и системы расселения населения (административный центр Краснодарского края, административные центры муниципальных районов и городских округов, административные центры поселений и сельских округов).

В связи с этим нами проанализированы объемы  стационарной медицинской помощи в Российской Федерации из расчета на 1000 жителей (Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, Нормативы объемов медицинской помощи по профилям отделений стационара и врачебным специальностям в поликлиники – приложение №1 к Методическим рекомендациям, утвержденных Министром здравоохранения РФ 28.08.2001 № 2510/9257-01). Выявлено, что от общего уровня госпитализации населения на клиническом уровне  организации медицинской помощи (административный центр края) предоставляется 23% услуг, на городском уровне (административный центр муниципального района или городского округа) — 39%, на уровне района (сельская территория — поселения и сельские округа) — 38%.

На основании данных анализа статистических показателей в генеральном плане решено принять:

−	норматив обеспеченности сельских поселений больничными учреждениями — 5,1 койко-мест на 1000 жителей;

На расчетный срок генерального плана имеющихся в поселении объектов здравоохранения недостаточно для обеспечения населения медицинскими услугами. Вследствие этого генеральным планом предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- реконструкция  участковой больницы на 20 койко-мест (до 40).

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Ейский район и департамента социальной защиты населения Краснодарского края.

При строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Ейского района, необходимо предусмотреть обеспечение жителей Камышеватского сельского поселения местами в этих учреждениях, потребность которых, согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 94 человека специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 4 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

Учреждения культуры и искусства. Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Камышеватского сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Камышеватского сельского поселения. Учреждения культуры проектируемой территории в настоящее время представлены сельским домом культуры и библиотекой.

Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес место-нахождения | Вместимость (мест, томов, экспонатов т.д.) | Площадь зем. участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «СДК ст-цы Камышеватской» | ул. Советская 172 «Б» | 545 | 7562 | ст-ца Камышеватская |
| 2 | МКУК МО Ейского района «Межпоселенческая ЦБС» |  | 33000 16 |  | ст-ца Камышеватская |

На расчетный срок генерального плана имеющихся в поселении объектов культуры  недостаточно.  Вследствие этого генеральным планом предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство помещений для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности общей площадью 370 м2;

- реконструкция и увеличение вместимости библиотеки: книжного фонда на 11,4 тыс. ед. (до 44,4), читательского зала  на 21 место (до 37).

Спортивные объекты. В поселении имеется стадион, спортивная площадка, два спортивных зала, спортивный центр и детская юношеская спортивная школа.

Перечень учреждений и сооружений спорта

| № п/п | Название | Принадлежность | Адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | МУ «СДК ст-цы Камышеватской» | ст-ца Камышеватская ул. Советская 172 «Б» | 288 |
|  | ДЮСШ |  |  |  |
|  | Спортивный центр «Мечта» |  |  |  |
| 2 | Спортивный зал | МОУ СОШ №6 | ст-ца Камышеватская ул. Школьная 17 угол ул. Советская 172 «В» | 128 |
| 3 | Стадион | Бесхозный | ст-ца Камышеватская ул. Морская б/н | 6000 |
| 4 | Спортивная площадка | МОУ СОШ №6 | ст-ца Камышеватская ул. Школьная 17 угол ул. Советская 172 «В» | 2400 |

Перечисленные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Камышеватского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории физкультурно-спортивных сооружений. Общее количество спортивных сооружений с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 600 м2;

- спортивные залы общего пользования площадью не менее 598 м2 (дополнительно запроектировать 310 м2);

- спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания общей площадью пола зала 600 м2;

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 14450 м² (дополнительно запроектировать 6050 м²);

- бассейны крытые и открытые общего пользования площадью не менее 185 м²;

- спортивно-досуговый центр общей площадью не менее 2220 м2.

Всего для обеспечения постоянного населения учреждениями физкультуры и спорта на проектируемой территории с учетом существующих объектов необходимо предусмотреть не менее 5,2 га территорий под размещение физкультурно-спортивных учреждений.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

В Камышеватском  сельском поселении расположено 23 магазина розничной торговли общей торговой площадью 1381 кв. м., 2 предприятия общественного питания и 1 предприятие бытового обслуживания.

Перечень предприятий торговли по состоянию на 1 января 2011 г.

| № | Наименование учреждения (предприятия, рынка) | Местоположение | Штат, чел. | Торговая площадь, м2 | Общая площадь, м2 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Флагман» | ул. Красная, 65 | 3 | 62,1 | 188,6 | 0,095 |
| 2 | ООО «Флагман» | ул. Победы, 9 | 3 | 87,8 | 199,1 | 0,13 |
| 3 | ООО «Флагман» | ул. Советская, 152 | 3 | 55,1 | 95,23 | 0,095 |
| 4 | ООО «Флагман» | ул. Советская, 166 | 10 | 155 | 224 | 0,12 |
| 5 | «ИП Звягинцева» | ул. Комсомольская, 236 | 3 | 15 | 18 | 0,5 |
| 6 | «ИП Слотинская» | ул. Советская, 170 | 1 | 30 | 30 | 0,03 |
| 7 | «ИП Павлов» | ул. Ленина, 13 | 3 | 20 | 44 | 0,09 |
| 8 | Торговая сеть «Атлант» | ул. Центральная, 19 | 6 | 295 | 486 | 0,06 |
| 9 | «ИП Беляйкин» | ул. Школьная, 8 | 1 | 20 | 20 | 0,33 |
| 10 | «ИП Горбатенко» | ул. Колхозная, 2 «А» | 2 | 36 | 56 | 0,02 |
| 11 | «ИП Малик» | ул. Советская, 174 | 4 | 79,9 | 267 | 0,08 |
| 12 | «ИП Кривицкая» | ул. Советская, 176 | 8 | 203 | 278,5 | 0,09 |
| 13 | ООО «Темп» | ул. Красная, 130 | 6 | 47 | 78 | 0,14 |
| 14 | «ИП Ляховка» | ул. Советская, 73 | 3 | 27 | 32 | 0,08 |
| 15 | «ИП Стуканов | ул. Советская, 166 | 1 | 50 | 70 | 0,08 |
| 16 | «ИП Стуканов | ул. Советская, 179 «А» | 1 | 20 | 40 | 0,1 |
| 17 | «ИП Мулика» | ул. Советская, 137 | 1 | 40,4 | 73,9 | 0,025 |
| 18 | «ИП Савельев» | ул. Красная, 162 | 2 | 20 | 40 | 0,04 |
| 19 | «ИП Ваганова» | ул. Красная, 170 | 2 | 20 | 30 | 0,075 |
| 20 | ОАО «Ейскхлебзавод» | ул. Советская, 139 | 2 | 12 | 12 | 0,01 |
| 21 | «ИП Хлистун» | ул. Пролетарская, 50 | 1 | 18 | 18 | 0,03 |
| 22 | «ИП Критинина» | ул. Колхозная, 12 | 1 | 36 | 42 | н/д |
| 23 | «ИП Горобец» | ул. Советская №49 | 1 | 31,5 | 31,5 | 0,003 |

Перечень предприятий общественного питания по состоянию на 1 января 2011 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Штат, чел. | Вместимость (посадочных мест) | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кафе «Подкова» | ул. Советская, 170 | 4 | 50 | 0,03 |
| 2 | Столовая МОУ СОШ №6 | ул. Школьная,17 угол ул. Советская.172 «В» | 4 | 120 | 230 м2 (пл. помещ) |

Перечень предприятий бытового обслуживания  по состоянию на 1 января 2011 г.

| № п/п | Наименование учреждения (предприятия) | Местоположение | Штат, чел. | Вместимость (рабочих мест) | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Казымова Н.А.» (парикмахерская) | ул.Советская,172 | 1 | 1 | 28 м2 (пл. помещ) |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку необходимо обеспечить размещение на территории поселения объектов потребительской сферы в количестве:

- магазины повседневной торговли – общей площадью торговых залов 2231 м² (дополнительно запроектировать 850 кв.м.);

- предприятия общественного питания – общей вместимостью 300 посадочных мест (дополнительно запроектировать 250 мест);

- рыночные комплексы розничной торговли общей площадью не менее 300 кв.м.;

- объекты бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 52 ед.;

- банно-оздоровительный комплекс на 52 помывочных места;

- прачечная мощностью 444 кг белья в смену;

- химчистка мощностью 30 кг вещей в смену;

- гостиницы вместимостью не менее 44 мест;

- дополнительно запроектировать 1 отделение банка.

В связи с этим и в целях обеспечения населения Камышеватского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них вышеуказанных объектов потребительской сферы.

На расчетный срок необходимы расширение существующих либо организация новых кладбищ совокупной площадью 1,6 га.

Пожарная охрана. На территории Камышеватского сельского поселения имеется пожарное депо на 2 автомобиля, но их недостаточно для обеспечения пожарной безопасности. В связи с этим генеральным планом рекомендуется провести реконструкцию существующей пожарной части №7 с увеличением вместимости бокса на 1 автомобиль (до 3).

  - Развитие транспортной инфраструктуры

    - Автомобильный транспорт

Важнейшую роль в эффективном функционировании народнохозяйственного комплекса играет транспортная система.

Развитие транспортной системы обусловлено особенностями хозяйственного комплекса края, отраслевой и территориальной структурой производства, местом края в общегосударственном разделении труда, географическим положением и рядом других факторов.

Поселение связано с г. Ейск автодорогой регионального значения «г.Ейск - ст-ца Камышеватская» находящейся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор».

Прочие дороги находятся на балансе муниципального образования.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик, что приводит к малой пропускной способности существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- тупиковое положение поселения в структуре района. Связь осуществляется по единственной дороге, отсутствуют транспортные связи с соседними поселениями;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

Генеральным планом предлагается оптимизация сложившейся транспортной структуры путем реконструкции и модернизации существующих автодорог, а также проектирования новых участков автотранспортной сети с целью сохранения и стабилизации лидерской позиции района и инвестиционной привлекательности его территории, повышению безопасности и улучшению экологии населенных пунктов.

Данным проектом на расчетный срок указана прогнозная классификация (федерального, регионального и местного значения) существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой значимости той или иной транспортной оси. Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее принадлежности, так как генплан не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категория), проходящих по территории поселения во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

В случае строительства грузового порта генеральным планом предусмотрено строительство участка автодороги «г.Ейск - ст-ца Камышеватская» восточнее ст-цы Камышеватской до пересечения с существующей дорогой «Ейск - Камышеватская» (порядка 15км в границе поселения). Данные решения позволят увеличить пропускную способности региональной автодороги «г.Ейск - ст-ца Камышеватская» (переводимая проектом в автодорогу регионального значения), а также решить вопросы, связанные с территориальным развитием функциональных зон населенных пунктов. Вдоль проектируемого участка автодороги генпланом предлагается строительство железной дороги.

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивают транспортную связь между населёнными пунктами соседствующих муниципальных образований.

Генеральным планом предлагается оптимизация структуры внутренних транспортных связей между населенными пунктами проектируемой территории путём прокладки новых автомобильных дорог общего пользования муниципального (местного) значения:

- от существующей автодороги «Ейск - Камышеватская» через северную окраину ст-цы Камышеватская до ст-цы Должанская, протяженностью 17км в границах поселения;

- участок дороги от п.Советский до автодороги «Ейск - Камышеватская» протяженностью 2,7км;

- участок автодороги п. Октябрьский – автодорога «Ейск - Камышеватская» протяженностью 5,3км;

- участок автодороги ст-ца Ясенская - Камышеватская протяженностью 9км;

- строительство четырех развязок в одном уровне;

- строительство трех путепроводов (или железнодорожных переездов);

Учитывая тот факт, что на момент разработки генпланом не ясно какой принадлежности будут новые автодороги, в генплане они обозначены как автодороги общего пользования.

При организации новых транспортных связей и обходов населенных пунктов необходимо произвести выделение земельных отводов под их строительство.

Ориентировочная площадь под новые автомобильные дороги и отдельные участки представлена в таблице.

| № п/п | Наименование участка автодороги ( в границах района) | Предлагаемая значимость автодороги | Протяженность участка автодороги, км | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовая автомобильная дорога | Регионального значения | 29,2 | 116,8 |
| 2 | Камышеватская - Должанская | Местного значения | 17 | 59,5 |
| 3 | Советский - Камышеватская | Местного значения | 2,7 | 9,5 |
| 4 | Ясенская - Камышеватская | Местного значения | 9 | 31,5 |
|  | Итого |  | 51,9 | 248,8 |

Примечание: 1. Протяженность автодорог дана ориентировочно, т.к. конкретный выбор трассы будет определен на последующей стадии проектирования автодорог.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Планируемая схема развития транспортной инфраструктуры представлена на чертеже МО-8 «Карта транспортной и социальной инфраструктуры».

Данным проектом для реализации поставленных задач и построения системы транспортно-логистических центров предусматриваются зоны возможного размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов севернее ст-цы Камышеватская вдоль основных транспортных путей. Площадь таких территорий составит 144,8 га.

    - Железнодорожный транспорт

В северной части Ейского района в направлении «северо-восток-север» подходит тупиковая железнодорожная ветка Новоминская – Ейск, которая является одним из важных факторов, влияющим на территориальное развитие и зонирование населенных пунктов.  Железнодорожный транспорт играет основную роль в перевалке грузов и в доставке пассажиров на курорты Ейского моря.

В настоящее время железнодорожный транспортный комплекс Ейского района морально и конструктивно устарел:

- Железнодорожный вокзал «Ейск» размещается в центре города Ейск, что вызывает негативную экологическую и техногенную  нагрузки на основание Ейской косы и отрицательно сказывается на состоянии рекреационной территории и объектов, расположенных на Ейской косе;

- Существующие железнодорожные пути однопутные не электрофицированные, что создает заторы в городе Ейск и мешает продвижению отдыхающих к пляжам города Ейска;

- Место прокладывания железнодорожных путей также не в выигрышной ситуации, они проходят вдоль обвальных глинистых высоких берегов далее, ближе к городу, практически вдоль уреза воды Ейского лимана к тому же техническое их состояние в ужасном положении.

Утвержденной Схемой территориального планирования предусматривается строительство новой железной дороги и новых подъездных железнодорожных путей к проектируемым производственным зонам, строительство современных железнодорожных переездов, строительство транспортного узла в южной части города Ейск, существующую железную дорогу предлагается демонтировать на участке от города Ейск до асфальтового завода в поселке Садовый - это составит порядка 15,3 км, а железнодорожный вокзал вынести на окраину города Ейск.

Согласно положениям схемы территориального планирования предусмотрено строительство двухпутной электрифицированной железной дороги от ст. Староминская до ст. Камышеватская, следуемой до проектируемого морского порта «Ейск» вдоль автодорог с примыканием к участку существующей железной дороги в районе х. Зеленая Роща. Строительство новой железной дороги позволит решить не только многие проблемы развития города-курорта Ейск, но и создать более 2 тысяч новых рабочих мест и получить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней. В связи с этим железнодорожную станцию «Ейск» целесообразно разместить на пути следования планируемой железной дороги в южной части города Ейск. Для развития железнодорожного транспорта предлагается возобновление пригородных электричек сообщением «Ейск-Краснодар» и «Ейск-Ростов» для качественного обслуживания пассажиров.

Грузовой морской порт в Камышеватском сельском поселении предусмотрен на Камышеватской Косе с подъездными авто и железной дорогами. Протяженность ж/д путей в границе поселения составит порядка 23км.

  - Санитарная очистка территории

- Санитарная очистка территории населенных пунктов

Санитарная очистка территории населенных пунктов направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Вывозом твердых бытовых отходов в районе занимается МУП «Коммунальщик Ейского района» (вывоз ТБО 10 сельских поселений).

Остается несовершенной система очистки населенных мест, не всегда соблюдаются сроки плановой очистки территории от бытового мусора из–за нехватки специализированного транспорта контейнеров для сбора отходов.

Приоритетной экологической проблемой является строительство полигона твердых бытовых отходов. На сегодня в районе функционирует единственная санкционированная свалка ТБО в южной части городского поселения в районе п. Симоновка на площади 15 га, которая выработала свой ресурс, эксплуатируется без соблюдения экологических и санитарных требований. Свалка мусора в Камышеватском сельском поселении несанкционированная и требует рекультивации.

Согласно положениям схемы территориального развития Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

В результате анализа существующего положения в системе расселения края были определены 5 функционально-планировочных зон для размещения базовых единиц системы санитарной очистки:

1. Азово-причерноморская курортно-рекреационная зона.

2. Зона сельскохозяйственного использования с высоким экономическим потенциалом – зона преимущественного рисоводства в западной части края.

3. Зона густозаселенных центральных  районов.

4. Пояс агропромышленного комплекса, расположенный в северной равнинной части края.

5. Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанных зонах должны быть определены места для размещения территориальных объектов становления системы обращения с отходами:

- комплексы по переработке и утилизации отходов производства и потребления на территории Краснодарского края;

- перегрузочные и сортировочные комплексы.

- Ейский район, согласно данному зонированию, относится к Азово-причерноморской курортно-рекреационной зоне.

- Строительство центрального предприятия по сортировке, переработке вторичного сырья с захоронением неперерабатываемого сырья заложено на территории Ейского городского поселения в южной его части, в районе существующей свалки.

- Месторазмещение объектов сортировки, хранения и переработки ТБО определено с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  с учетом территориальных ограничений ввиду преобладания особо ценных сельскохозяйственных земель и неблагоприятных инженерно-геологических условий, а также с учетом транспортной доступности. Таким образом, на территории поселения планируется размещение нового пункта сортировки ТБО с частичным захоронением. Затем отходы планируется перевозить на центральное предприятие по сортировке и переработке ТБО, расположенное на территории Ейского городского поселения.

Улучшение экологической ситуации на территории поселения возможно посредством снижения антропогенной нагрузки на природную среду путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с твердыми бытовыми отходами.

Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных пунктов района, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

При использовании технологии сортировки отходов, также как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется вывозить с территории района на переработку и утилизацию специализированными предприятиями.

Вопросы утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов до сегодняшнего дня остаются незакрытыми. Установок по обезвреживанию и утилизации пестицидов нет.

Сбором вторсырья занимается фирма ООО «Экотранс» и ООО «Ейсквторм». На территории муниципального образования Ейский район переработка вторсырья не производится.

На сегодняшний день на территории муниципального образования Ейский район промышленные отходы не утилизируются,

МУП «Комбинат коммунально–бытовых услуг» после дезинфекции проводит утилизацию медицинских отходов класса Б методом захоронения. Объём данных отходов в 2009г. составил 23,28т.

На территории поселения, согласно предоставленным исходным данным размещается 1 действующий и 1 недействующий скотомогильники.

Расчет накопления бытовых отходов.

- Численность населения на расчетный срок Камышеватского сельского поселения –7400 чел.

- Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 280 кг на 1 чел. в год составит:

7400×280= 2 072 000 кг.

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг на 1 чел в год составит:

7400×5= 37 000 кг.

ИТОГО твердых бытовых отходов – 2 109 000 кг (или 2109 тонн).

- Общее количество жидких бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 1400 л на 1 чел. в год составит:

7400×1400= 10 360 000 л.

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 8л на 1 чел в год составит:

7400×8= 59 200 л.

ИТОГО жидких бытовых отходов – 10 419 200 л (или 10419 тыс. л), что составит 10419 м3/год или 28,5 м3/сутки.

- Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах предусматривается использование парка машин специализированного назначения.

Расчет количества контейнеров для мусора ведется исходя из объема контейнера 0,75 м3, что составит 38 контейнеров для суточного количества ТБО.

Таким образом, исходя из суточного наполнения контейнеров, понадобится вывоз ТБО 1 раз в 2 дня, наполнение спецтранспорта (50 м3).

Расчет накопления крупногабаритных отходов принимается из расчета 5% от ТБО.

Таким образом, согласно произведенным расчетам, количество крупногабаритных отходов составит 1,4 м3/сутки. Для крупногабаритного мусора необходимо возле контейнеров предусматривать площадки складирования.

Генеральным планом рекомендуется, во исполнение действующего законодательства, обеспечить лицензирование деятельности, связанной с принятием на хранение отходов и эксплуатацией объектов размещения отходов, а также внесение действующих свалок ТБО в государственных реестр объектов размещения отходов (ст.9 и ст.12 ФЗ от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

  - Благоустройство и озеленение территории.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение окружающей среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место занимает строительство, охватывающее широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система насаждений задерживает до 86% пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшает силу ветра, защищает воздух от загрязнения вредными газами и выполняет шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов, начиная от озеленения усадеб до зеленого пояса, окружающего поселок, должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов);

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных территорий, озеленение производственных и коммунальных территорий и индивидуальных жилых участков);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Наряду с существующим зеленым массивом, который подлежит реконструкции, проектом предусмотрены спортивно-парковая зона поселкового значения.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники.

В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного использования будут иметь развитие на участках детских и медицинских учреждений, общественных и административных зданий, коммунальных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Для озеленения общественных и административных зданий предлагается использовать посадку роз, вечнозеленых растений, бульденежа и спиреи Ван-Гутта.

Вокруг предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитной зоны, проектом предусматривается территория санитарно-защитного озеленения. Для этого подбирается ассортимент растений, снижающий содержание в воздухе окиси углерода, сернистого газа, окиси азота, аммиака, сероводорода и микрофлоры. К таким растениям относятся: тополь черный, клен ясенелистный и остролистный, софора, липа мелколистная, айлант высокий, береза бородавчатая, ель колючая, клен явор, а так же растения, поглащающие и нейтрализующие токсичные вещества – черемуха обыкновенная, сосна веймутова, бузина черная, красная скумпия, жимолость, клен татарский, клен полевой, калина городовина, липы, хвойные породы.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почвам (неприхотливыми), обладать крупной густой листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применять плодовые деревья и ягодные кустарники.

Благоустройство бульваров, скверов, лесопарков предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок.

Проектируются и декоративно озеленяются участки для торговых точек и пунктов питания.

При проектировании приняты во внимания все озелененные участки территории, таким образом, все природные элементы сохраняются полностью в естественном виде, уделяется внимание организации поверхностного стока воды и проведение противоэрозионных мероприятий не только на склонах клифа, но и на всей территории проектирования.

Для обогащения растительного состава производятся новые посадки деревьев, очищают участки от мусора, сухих веток, листьев, производится вырубка старых деревьев, обрезка ветвей, создают живописные уголки для отдыха. Вырубка старых некачественных деревьев, уборка и обрезка ветвей способствуют улучшению и оздоровлению древесного и кустарникового состава.

Исходя из климатических и почвенных условий местности, необходимо обеспечить механизированный уход и полив новых посадок.

Предложения по созданию зеленой зоны в проекте генплана предусматриваются в качестве прогноза.

  - Охрана окружающей среды

Общие требования по охране окружающей природной среде регламентируются Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г., № 7-ФЗ (ред. от 18.12.06 г. №232-ФЗ, от 05.02.2007 г. №13-ФЗ, от 26.06.2007 г. №118-ФЗ, с измен. от 27.12.2009г.)

При эксплуатации объектов в соответствии с требованиями ст. 39:

- «будут соблюдаться утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов;

- нормативы качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды;

- проводиться мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством».

Ст. 55 Закона регламентирует требования по охране окружающей среды от негативного физического воздействия в т.ч. шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий. При эксплуатации объектов будут соблюдаться нормативы предельно допустимых уровней воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду производственного и транспортного шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий.

В соответствии со ст. 16 Закона предусматривается плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;

- загрязнение недр, почв;

- размещение отходов производства и потребления;

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается законодательством Российской Федерации:

Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (ред. от 01.07.2005 г.);

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 июня 2006 г. № 557 «Об установлении сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду»;

Формы «Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядок ее заполнения и представления», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 мая 2006 г. № 459.

Мероприятия по охране недр и геологической среды.

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других промышленных объектов согласно ст. 25 Федерального закона «О недрах» от 21.02 92 г. № 2395-1 (ред. от 25.10.06 г. № 173-ФЗ) разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Отношения недропользования на территории Краснодарского края регулируются Законом Краснодарского края от 10 октября 1997 г. № 101-КЗ «О недропользовании на территории Краснодарского края» (ред. от 28.12.2004 г. № 818-КЗ, от 12.03.2007 г. №1207-КЗ); Закон Краснодарского края от 6 апреля 2006 г. № 1015-КЗ «О предоставлении недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Краснодарского края».

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Согласно ст. 43 регулярные платежи за пользование недрами взимаются за предоставление пользователям недр исключительных прав на строительство и эксплуатацию сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением инженерных сооружений неглубокого залегания (до 5 метров), используемых по целевому назначению. Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в зависимости от экономико-географических условий, размера участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности работ, степени геологической изученности территории и степени риска.

Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений, на связанных с добычей полезных ископаемых, регулируется «Положением о Порядке выдачи разрешений за застройку лощадей залегания полезных ископаемых», утвержденным Госгортехнадзором РФ от 30.08.99 г. № 64.

Мероприятия по охране земель

Согласно ст. 13 Земельного Кодекса при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов будут осуществлены мероприятия по:

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель;

- защите почв от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения, захламления и т.п.;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Согласно Земельному Кодексу (ст. 42) при строительстве объектов будут учтены следующие требования:

- использование земельных участков будет в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не нанесут вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- будут осуществлены мероприятия по охране земель, соблюден порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;

- своевременно начнется использование земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

- своевременно будут производиться платежи за землю;

- при использовании земельных участков будут соблюдаться требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Согласно п.2. ст. 31 выбор земельных участков для строительства будет произведен «на основе документов государственного земельного кадастра и документов землеустройства с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующих территорий и недр в ее границах посредством вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами, с соответствующими государственными органами, органами самоуправления, органами местного самоуправления, муниципальными организациями».

В соответствии с п.5 ст. 31 результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления проекты границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора.

В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных или муниципальных нужд к акту о выборе земельного участка также прилагаются расчеты убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь сельскохозяйственного производства.

При проведении строительных работ, связанных с нарушением почвенного слоя плодородный слой почвы будет сниматься и использоваться для улучшения малопродуктивных земель.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» от 23.02.94 г. № 140 рекультивация земель, нарушенных при проведении всех видов строительных работ, связанных с нарушением поверхности почвы, будет осуществляться за счет средств Заказчика проекта в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель.

Согласно «Основным положениям о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утв. приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.95 г. № 525/67) будет проведена рекультивация земель, нарушенных при:

- проведении строительных и иных работ, связанных с нарушением почвенного покрова;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов;

- строительстве подземных объектов и коммуникаций (хранилища, канализационные сооружения и др.);

- ликвидации последствий загрязнения земель во время строительства, если по условиям их восстановления требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы.

Разработка проектов рекультивации будет осуществлена на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и месторасположения нарушенного участка.

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ)

Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую заинтересованным лицом подается ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или ходатайство о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение этого ходатайства.

Статья 2 регламентирует состав и порядок подготовки документов для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

Акт о переводе земель или земельных участков либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков может быть обжалован в суд.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую не допускается в случае:

- установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;

- наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;

- установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных с со строительством линейных объектов при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

Согласно Земельному Кодексу (ст. 42) при эксплуатации объектов будут выполнены следующие требования:

- земельные участки будут использоваться в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранены межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

- осуществлены мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;

- своевременно производиться платежи за землю;

- при использовании земельных участков соблюдены требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не будет допускаться загрязнение, захламление, деградация и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий.

Мероприятия по охране земель в ходе эксплуатации будут предусмотрены в соответствии со ст.13 Земельного кодекса.

Земельные отношения в Краснодарском крае регулируются законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в ред. от 12.03.2007 г. № 1206-КЗ); Постановление главы администрации Краснодарского края от 27 октября 1999 г. № 765 «О потерях сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием продуктивных земель для несельскохозяйственных нужд в Краснодарском крае» (ред. 01.02.2007 г.); Закон Краснодарского края о мелиорации земель № 105-КЗ от 06.11.1997 г. (ред. от 31.01.2007 г. № 1182-КЗ); Закон Краснодарского края № 725-КЗ от 07.07.2004 г. «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края» и др. нормативными актами.

Экологические ограничения для градостроительной деятельности

Использование плодородного слоя почвы при строительстве

Предоставление земель под строительство определяется категорией земель. В зависимости от категории земель, из которой предоставляются земельные участки под строительство, проводится снятие ПСП и его использование (табл. 8.6). При предоставлении сельскохозяйственных земель под строительство линейных сооружений без изменения категории земель весь плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных в ходе строительства земель. При предоставлении земельных участков под строительство с изменением категории земель, оставшаяся часть ПСП после проведения рекультивации нарушенных в ходе строительства земель направляется на землевание малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

При строительстве, с предоставлением земель лесного фонда, плодородный почвенный слой используется для рекультивации нарушенных земель.

Особенности охраны ПСП при предоставлении земель различных категорий под строительство

| Категория | Ограничения при предоставлении под строительство | Условия снятия ПСП | Преимущественно использование ПСП |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного использования | Не предоставляются особо ценные земли | Содержания гумуса более, рН | Рекультивация нарушенных в ходе строительства земель; Землевание мало продуктивных с-х земель |
| Земли лесного фонда | Не предоставляются охранные леса | Мощность гумусового слоя более 10 см | Рекультивация нарушенных в ходе строитель-тва земель |
| Особо охраняемые | Предоставляются под строительство только после проведения экологической экспертизы | На лесных угодьях Мощность гумусового слоя более 10 см | Рекультивация нарушенных в ходе строительства земель Благоустройство приле-гающих территорий |
| Земли населенных пунктов, Земли промышленности и энергетики, связи и иного спецназначения | Градостроительный регламент | Уровень загрязнения земель | Рекультивация нарушенных в ходе строитель-тва земель Благоустройство прилегающих территорий |

Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование почв и земельных ресурсов

Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресурсов можно разделить на следующие этапы: предстроительный; строительный; эксплуатационый.

Предстроительный этап

На этом этапе выделяется земельный участок под строительство и подготавливается и утверждается проект строительства.

Охрана плодородного слоя. Особое внимание на этом этапе необходимо уделить мероприятиям по охране ценных сельскохозяйственных земель, а также сохранению и рациональному использованию плодородного почвенного слоя.

Плодородный слой почвы верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами.

Объем изысканий для проведения проектных работ осуществляются в соответствие со статьей 20 закона «О государственном регулировании  обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и СП 11-102-97 и включает:

- почвенное обследование;

- агрохимическое обследование;

- экологическое обследование на установление уровня загрязнения плодородного почвенного слоя.

В разделе ООС (охрана окружающей среды) проекта на строительство на землях сельскохозяйственного назначения в обязательном порядке включить разработку раздела: на снятие, транспортировку, хранение и использование плодородного почвенного слоя, который является основой для проведения контроля, т.е. в какой степени строители не выполняют требования проекта.

Необходимыми сопроводительными материалами раздела  проекта являются:

- почвенная карта, составленная в соответствии с «Общесоюзной инструкцией по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных  почвенных карт землепользования;

- картограмма мощности и содержания гумуса в плодородном почвенном слое;

- картограмма рН, содержания подвижного Р и обменного К;

- характеристики по загрязнению почвенного слоя;

- площади снятия плодородного почвенного слоя (ПСП);

- мощности снятия ПСП;

- места складирования ПСП;

- площади, на которые наносится ПСП.

Охрана ценных сельскохозяйственных угодий

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Экологические требования и ограничения при строительстве

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению, которые, в обязательном порядке, должны найти отражение в проектах производства работ, разрабатываемых строительными организациями:

- проведение подготовительных работ на площадках строительства в строго согласованные с землепользователями сроки в увязке с календарным графиком строительства;

- работы должны вестись строго в границах, отведенной под строительство территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока;

- недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами изоляционных и других материалов, а также ее загрязнение горюче-смазочными материалами. В подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по ликвидации указанных выше негативных последствий;

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части их, касающихся глубины укладки трубопроводов и коммуникаций, природоохранных мероприятий таких, как противоэрозионные мероприятия, техническая рекультивация и др.;

- рациональная компоновка объектов, позволяющая снизить площадь земель, вовлеченных непосредственно в строительство;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их утилизацией и обезвреживанием.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

Технология сохранения и использования плодородного почвенного слоя почвы будет определяться особенностью возводимых сооружений:

- здания, технологические сооружения, внутриобъектные дороги, площадки для транспорта и другие постоянные объекты;

- временные строительные дороги, временные площадки для складирования технологического оборудования и строительных конструкций;

- подземные трубопроводы, коммуникации, кабели связи, электрические кабели.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ под постоянные объекты, его хранение и дальнейшее использование грунта определяется следующими его характеристиками:

- значительной мощностью гумусовых горизонтов почв;

- суглинистым и глинистым механическим составом;

- для всех почв характерна нейтральная или слабо щелочная реакция среды.

Мощность гумусовых почвенных горизонтов, которые должны быть сняты, составляет 20-50 см. Мощности потенциально плодородных горизонтов составляют 20-70 см.

Технология производства работ, места складирования и характеристики буртов определяются Проектом снятия плодородного слоя почвы.

Плодородный почвенный слой может использоваться на землевание малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Проектом должны быть предусмотрены следующие технические условия рекультивации:

- в зоне распространения минеральных почв производится снятие наиболее плодородного гумусового горизонта со средней мощностью 0.4 -0.5 м;

- определены места складирования плодородного гумусового слоя и условия его сохранения;

- разработаны технологические схемы использования плодородного слоя.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ под временные объекты

С учетом ценности занимаемых ими угодий, в целях минимизации наносимого ущерба проектом должны предусматриваться:

- устройство оснований временных зданий и сооружений из инвентарных сборных железобетонных плит;

- устройство дорог для подъездов к площадкам и внутриплощадочным проездам из инвентарных сборных железобетонных плит;

- демонтаж сборных железобетонных плит и всех временных сооружений после окончания строительства, рыхление почвенного слоя, служившего основанием указанных плит, планировка поверхности и ее биологическая рекультивация.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ при прокладке подземных коммуникаций

Прокладка подземных коммуникаций возможна:

- траншейным способом - путем прокладки траншеи, куда укладывается трубопровод или коллектор;

- бестраншейным способом – укладка кабеля специальной машиной без перемещения почвенных горизонтов.

Селективное снятие плодородного слоя является необходимым условием при траншейном способе укладки коммуникаций вне зоны сплошного снятия плодородного почвенного слоя.

Для сохранения плодородного почвенного слоя и земельных ресурсов на линейных объектах необходимо предусмотреть следующие технические условия рекультивации:

- на минеральных почвах снятие наиболее плодородного гумусового горизонта А со средней мощностью 0.3-0.5 м на всю ширину траншеи, полосы прохода и работы машин и механизмов и зоны складирования горизонтов А и В, С;

- складирование разработанного минерального грунта (горизонт В, С, D) на горизонт А в 1 метре от траншеи;

- обратную засыпку траншей производить, начиная с минерального грунта;

- осуществление обратного перемещения почвенного слоя горизонта А на полосу рекультивационных работ (ширина траншеи, полоса прохода машин и механизмов и зона складирования горизонтов А, В, С).

Мероприятия, направленные на предотвращение развития деградационных процессов в почвах

Для предотвращения плоскостной и овражной эрозии, а также процессов слитогенеза будет выполнен следующий комплекс природоохранных мер:

- максимальное сохранение естественного стока - устройство водопропусков;

- для стабилизации склонов предусматривается также применение настилов из соломы с уложенной сверху проволочной сеткой. После укладки сетки ее закрепляют колышками в нескольких точках таким образом, чтобы сетка удерживалась на месте, а солома не сдувалась сильными ветрами;

- регулирование поверхностного стока с учетом восстановления естественного;

- проведение работ по рассредоточению стока с водосборов и отводу дождевых вод от траншеи и кюветов технологических дорог;

- планировка водосборов с закреплением их растительностью, увеличение шероховатости тальвегов существующих ложбин кустарником и земляными валиками. Для отвода вод возможно применение бетонных лотков с ребрами шероховатости;

- увеличение шероховатости поверхности путем создания земляных валиков;

- проведение технической и биологической рекультивации;

- на биологическом этапе рекультивации соблюдение приемов агротехники, предусматривающих распашку земель поперек склонов с целью недопущения образования линейных эрозионных форм (борозды, колеи, канавы) вдоль по склону.

Мероприятия по обращению с отходами

Отношения в области обращения с отходами регламентируются Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г., № 89-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ)  и Законом Краснодарского края от 13 марта 2000 г. № 245-КЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. 10.10.2006 г. № 1104-КЗ)

В соответствии со ст.10 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г., № 89-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ) при строительстве объектов необходимо выполнять следующие требования:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;

- иметь техническую и технологическую документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов.

Строительство объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, допускается при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Проектно-конструкторская и технологическая документация на строительство объектов должна охватывать весь цикл обращения с отходами: образование, сбор (селективный или унитарный), размещение, транспортирование, обработку и/или переработку (уничтожение, обезвреживание, трансформацию в товарную продукцию).

Компания за размещение отходов будет осуществлять платежи в соответствии со ст. 23 Закона. Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632.

При планировании деятельности по обращению с отходами на стадии строительства будут руководствоваться положениями следующих документов:

- «Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», утвержденные Письмом Минприроды РФ от 21.07.94 г. № 01-15/29-2115;

- «Федеральный классификационный каталог отходов» (в ред. Приказа МПР РФ от 30.07.03 г. № 663, утв. в Минюсте РФ 09.01.03 № 4107);

- «Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2000 г. № 461);

- «Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации» (утверждено Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 9 сентября 1993 г. № 886; в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.1994 г. № 1428);

- «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (Приказ МПР РФ от 15 июня 2001 г. № 511, согласно заключению Министерства юстиции РФ от 24 июля 2001 г. № 07/7483–ЮД в государственной регистрации не нуждается);

- «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (Приказ МПР РФ от 11 марта 2002 г., № 115 Зарегистрировано в Минюсте России 9 июля 2002 г. Регистрационный № 3553).

В соответствии с требованиями этих документов на стадии строительства объектов:

- будут обеспечены условия, при которых отходы не окажут вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения при необходимости временного накопления произведенных отходов на строительной площадке (до момента использования отходов или направления их на объект размещения);

- будет осуществляться раздельный сбор образующихся отходов по видам, классам опасности и другим признакам;

- будут разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение во время строительства и представлены на утверждение в территориальные органы МПР РФ;

- оформлены разрешения на размещение отходов независимо от того, на собственном или арендованном объекте размещаются отходы;

- определены места складирования отходов на территории строящегося комплекса объектов, их границы (площадь, объемы), обустройство;

- в течение пожароопасного сезона сжигание порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов будет производиться только при I - II классах пожарной опасности в лесу по условиям погоды под наблюдением специально подготовленных лиц.

Предельное количество временного накопления отходов, сроки и способы их накопления на строительной площадке утверждаются территориальными органами МПР РФ по согласованию с другими территориальными специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Сбор и ликвидация строительных отходов, мусора и бытовых отходов, образующихся в процессе строительства

Строительная подрядная организация, осуществляющая строительство, организует площадки для сбора строительных отходов и мусора и оборудует ее соответствующими емкостями и контейнерами. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника подрядной организации.

На пути движения и в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешается слив нефтепродуктов и выброс производственных и бытовых отходов вне специально оборудованных площадок.

Все эти отходы будут вывозиться, использоваться по назначению или складироваться в специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы.

Места вывоза мусора и порядок его захоронения будут согласованы генподрядчиком с местными природоохранными органами.

При эксплуатации объектов, связанной с обращением с отходами, необходимо согласно ст.11 Закона:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших  научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей природной среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

В случае образования опасных отходов Компания должна подтвердить отнесение данных видов отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами (ст.14 Закона). На опасные отходы будет составлен паспорт на основании данных о составе и свойствах опасных отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации определяет Правительство РФ.

За размещение отходов, образующихся в процессе эксплуатации объектов, будут осуществляться платежи в соответствии со ст. 23 Закона. Порядок определения платы за размещение отходов устанавливается Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 «Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».

При планировании деятельности по обращению с отходами на стадии эксплуатации будут выполнены требования следующих нормативных документов:

- «Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», утвержденные Письмом Минприроды РФ от 21.07.94 г. № 01-15/29-2115;

- «Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (утверждено постановлением Правительства РФ от 16.06.2000 №461).

Эти документы устанавливают порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Лимиты на размещение отходов, разрабатываются в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду, количеством, видом и классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их размещения. Лимиты на размещение отходов устанавливают предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки данной территории.

При эксплуатации объектов будут:

- обеспечены условия, при которых отходы не окажут вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения при необходимости временного накопления произведенных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект размещения);

- осуществлен раздельный сбор образующихся отходов по видам, классам опасности и другим признакам;

- оформлены разрешение на размещение отходов независимо от того, на собственном объекте размещаются отходы или арендованном;

- определены места складирования отходов на территории предприятия, их границы (площадь, объемы).

Предельное количество временного накопления отходов, сроки и способы их накопления на промышленной площадке утверждаются территориальными органами МПР РФ по согласованию с другими территориальными специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Не допускается размещение опасных отходов на территории в границах и менее 3 км от границ городов и населенных пунктов, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а также в районах развития геотектонических структур, образований и процессов, запрещается сброс отходов в водоемы общего пользования, подземные водоносные горизонты.

При эксплуатации объектов условия и способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ (ст.22 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ)

Порядок, условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления устанавливаются органами местного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных порядка, условий и способов санитарным правилам.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Охрана атмосферного воздуха на территории края регламентируется Законом Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 734-КЗ «Об охране атмосферного воздуха на территории Краснодарского края» (ред. 10.10.2006 г. № 1102-КЗ) и Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г., № 96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ)  м.

Согласно ст. 17 Настоящего Закона № 734-КЗ при строительстве и эксплуатации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух будет:

- обеспечено проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработка нормативов предельно допустимых выбросов и предельно допустимого вредного физического воздействия на атмосферный воздух;

- согласованы места строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух, с территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, других федеральных органов исполнительной власти;

- введены малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха;

- осуществляться мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов;

- осуществляться мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

- осуществляться учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проведен производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- соблюдены правила эксплуатации очистных сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- обеспечение соблюдения режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух;

- обеспечен своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов на специализированные места складирования или захоронения таких отходов;

- немедленно передана информацию об аварийных выбросах в государственные органы надзора и контроля.

При эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и установок будут обеспечиваться непревышение установленных технических нормативов выбросов.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г., № 96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ)  место строительства объектов будет согласовано с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

При строительстве объектов будут выполняться следующие требования, сформулированные в Законе № 96-ФЗ:

- использоваться технические, технологические установки, двигатели, транспортные и иные передвижные средства и установки, имеющие сертификаты, устанавливающие соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в их выбросах техническим нормативам выбросов (п.4 ст.15);

- обеспечено не превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий (п.1 ст.16);

- в проектной документации на строительство предусмотрены меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их обезвреживанию (п.4. ст.16);

- при использовании транспортных и иных передвижных средств обеспечено соответствие выбросов загрязняющих веществ техническим нормативам (ст. 17).

В соответствии со ст. 18 Закона № 96-ФЗ сжигание отходов на территории объекта допускается в специальных установках, разрешенных к использованию специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на него будут осуществляться платежи в соответствии со ст.28 Настоящего закона.

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г., № 52-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ)

В ст. 20 сформулированы санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях не должен оказывать вредное воздействие на человека.

В соответствии с этим требованием при строительстве объектов должны соблюдаться установленные санитарными правилами ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе. Нормативы ПДВ химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Качество воздуха за пределами строительной площадки должно соответствовать требованиям к воздуху населенных мест. При строительстве будут соблюдены требования действующих нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха:

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

- ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

- ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 № 24 «О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983 – 05 и ГН 2.1.6.1984 - 05»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 № 26 «Об отмене ряда гигиенических нормативов в ГН 2.1.6.1338 - 03 и ГН 2.1.6.1339 - 03».

При эксплуатации объектов согласно ст.30 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г.)  будут запланированы и осуществлены:

- мероприятия по предупреждению и исключению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

- производственный контроль за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- соблюдены правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- обеспечен своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов с соответствующей территории объекта хозяйственной и иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

При использовании транспортных и иных передвижных средств и установок обеспечивается для таких средств и установок не превышение установленных технических нормативов выбросов.

В соответствии со ст. 18 сжигание отходов на территории объекта допускается в специальных установках, разрешенных к использованию специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.

В соответствии со ст. 20 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ) при эксплуатации объектов должны соблюдаться установленные санитарными правилами ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе.

Нормативы ПДВ химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

При эксплуатации объектов должны осуществляться меры по предотвращению и исключению загрязнения атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране водных объектов

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ, от 19.06.2007 г. № 102-ФЗ, (ред. от 27.12.2009, с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2010).

При размещении, проектировании и строительстве объектов оценивается влияние на состояние водных объектов и окружающую природную среду. При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами (ст. 55).

В соответствии со ст. 11 Водного Кодекса пользование водным объектом будет осуществляться на основании договора водопользования при заборе (изъятии) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, если водный объект используется для:

- сброса сточных вод и (или) дренажных вод;

- размещения и строительства гидротехнических сооружений (в том числе мелиоративных систем), мостов, подводных и подземных переходов, а также трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, подводных коммуникаций;

- разведки и добычи полезных ископаемых;

- проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.

Не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект используется для:

- судоходства (в том числе морского судоходства), плавания маломерных судов;

- забора (изъятия) из подземного водного объекта водных ресурсов, в том числе водных ресурсов, содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся природными лечебными ресурсами, а также термальных вод;

- забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или) судоходных попусков (сбросов воды);

- забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях обеспечения работы судовых механизмов, устройств и технических средств;

- воспроизводства водных биологических ресурсов;

- проведения государственного мониторинга водных объектов и других природных ресурсов;

- проведения геологического изучения, а также геофизических, геодезических, картографических, топографических, гидрографических, водолазных работ;

- рыболовства, рыбоводства, охоты;

- осуществления традиционного природопользования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- санитарного, карантинного и другого контроля;

- охраны окружающей среды, в том числе водных объектов;

- научных, учебных целей;

- разведки и добычи полезных ископаемых, размещения и строительства трубопроводов, дорог и линий электропередачи на болотах, за исключением болот, отнесенных к водно-болотным угодьям, а также болот, расположенных в поймах рек;

- купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан в соответствии со статьей 6 настоящего Кодекса.

Заключение, содержание, срок, расторжение и изменение договора водопользования осуществляется согласно ст.12–ст.17 настоящего Кодекса или в соответствии с гражданским законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Согласно ст. 20 Водного Кодекса плата за пользование водным объектом или его частью устанавливается на основе следующих принципов:

1) стимулирование экономного использования водных ресурсов, а также охраны водных объектов;

2) дифференциация ставок платы за пользование водными объектами в зависимости от речного бассейна;

3) равномерность поступления платы за пользование водными объектами в течение календарного года.

Ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, порядок расчета и взимания такой платы устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (ст. 20).

Статьи 21-23 настоящего Кодекса регулируют предоставление водного объекта в пользование и порядок принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Статья 35 Кодекса регулирует разработку и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах:

- поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты;

- нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются на основании предельно допустимых концентраций химических веществ, радиоактивных веществ, микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах;

- утверждение нормативов допустимого воздействия на водные объекты осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

- количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

- целевые показатели качества воды в водных объектах разрабатываются уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти для каждого речного бассейна или его части с учетом природных особенностей речного бассейна, а также с учетом условий целевого использования водных объектов, расположенных в границах речного бассейна;

- целевые показатели качества воды в водных объектах утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По способу использования водных объектов (ст. 38) водопользование подразделяется на:

- водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов при условии возврата воды в водные объекты;

- водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без возврата воды в водные объекты;

- водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

В соответствии Водным Кодексом при использовании водных объектов будут выполняться следующие требования:

- не будут нарушены права других собственников водных объектов, водопользователей, а также причинение вреда окружающей среде (ст. 39);

- будут содержаться в исправном состоянии эксплуатируемые очистные сооружения и расположенные на водных объектах гидротехнические и иные сооружения (ст. 39);

- будут информироваться уполномоченные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах (ст. 39);

- своевременно будут осуществлены мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах (ст. 39);

- будет проведен в установленном порядке учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные сроки представлять результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (ст. 39);

- осуществлены мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений (ст. 55);

- осуществлены водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами (ст. 55);

- не допущен сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления (ст. 56);

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (ст. 56);

- предприняты меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации (ст. 56);

- не будет осуществляться сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты (ст. 56);

- будут приняты меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты (ст. 59);

- на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не будут размещены места захоронений отходов производства и потребления (ст. 59);

- будут приняты меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды при строительстве водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов;

- проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий будет осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности (ст. 61);

- при использовании водных объектов для забора (изъятия) водных ресурсов, будут приняты меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня (ст. 61);

- будут выполнены иные предусмотренные настоящим Кодексом, другими федеральными законами обязанности (ст. 39).

Согласно ст. 44 запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты:

- содержащие природные лечебные ресурсы;

- отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

- запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах:

- зон, округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

На территории Камышеватского сельского поселения водными объектами являются Азовское море, Соленый лиман .

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года  устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон водных объектов Ейского района (Азовского моря, Ясенского и Таганрогского заливов и таких лиманов как Еский, Бейсугский – 500м, реки Ясени 200 м,  озера Ханского, как особо охраняемого водного объекта - 200м и остальных водных объектов 50м). Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно п.2 ст.43 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74 – ФЗ, а также ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.4 ст.18). При этом проекты должны разрабатываться в соответствии с СанПиНом 2.1.4.11110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельно стоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В соответствии с Положением о департаменте по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации Краснодарского края от 02.07.2009 г. №550, департамент согласно ФЗ от 30.03.99 г. № 52-AP «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.4 ст. 18) осуществляет полномочия по утверждению проектов, установлению границ и режимов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственного и питьевого водоснабжения.

Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения возможны при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

- реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ст. 65).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В ст.18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ) сформулированы санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам. Разрешение на использование водного объекта в конкретно указанных целях при строительстве объектов допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются согласованные с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам

В соответствии с Налоговым кодексом РФ ч.2 гл. 25.2 Водный налог (от 24.07.2007 г. №216-ФЗ)  будут осуществляться платежи за пользование водными объектами.

Объектом платы является пользование водными объектами с применением сооружений, технических средств или устройств в целях:

- осуществления забора воды из водных объектов;

- использования акватории водных объектов для размещения коммуникаций, зданий, сооружений, установок и оборудования, для проведения буровых, строительных и иных работ;

- осуществления сброса сточных вод в водные объекты.

Законом определены платежная база, льготы по плате за водопользование, порядок зачисления платы, инструкция о порядке взимания и внесения платы.

При строительстве будут соблюдены требования действующих нормативных документов в области охраны водных объектов:

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

- ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового  водопользования;

- ГН 2.1.5.1831-04 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового  водопользования. Дополнение 1 к ГН 2.1.5.1316-03;

- Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Изд-во ВНИРО, Москва, 1999 (Утвержден Приказом № 96 от 28.04.99 Госкомитета РФ по рыболовству).

Постановление главы администрации Краснодарского края от 16.02.2000 г. № 101 «О мерах по улучшению состояния очистных сооружений и глубоководных выпусков Азово-черноморского побережья Краснодарского края».

Азово-Черноморское побережье Краснодарского края является важнейшим курортным районом России, где расположены известные здравницы, используемые для отдыха и лечения населения страны. Однако, в последние годы здесь складывается критическая санитарно-эпидемиологическая обстановка, которая требует комплексного решения. Продолжается ухудшение рекреационного потенциала курортов вследствие широкой хозяйственной деятельности.

Основной причиной, приводящей к истощению и деградации экосистем Черного и Азовского морей, по-прежнему остается загрязнение водоемов недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми и ливневыми водами, сбрасываемыми с территорий прибрежных городов и населенных пунктов.

Постановлением главы администрации Краснодарского края № 53 от 31.01.2006 г. «О мерах по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Краснодарского края» утверждены требования в целях обеспечения природоохранной, экологической и пожарно-технической безопасности при проведении работ по разведке месторождений, добыче нефти, а также переработке, транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов, перевалке нефтепродуктов для целей обслуживания судов на акваториях и рейдовых стоянках морских портов Краснодарского края.

Мероприятия по охране животного мира

При строительстве любых объектов в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О животном мире» от 24.04.95 г. № 52-ФЗ (ред. от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 20.04.2007 г. № 57-ФЗ) будут предусмотрены и осуществлены мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Защитные участки территорий и акваторий выделяются независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира. На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

В соответствии с требованиями ст. 24 № 52-ФЗ не будут допущены действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги. При осуществлении хозяйственной деятельности на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, будут осуществлены меры, направленные на сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.

Правовые отношения в области охраны и использования животного мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды его обитания регулирует:

- Закон Краснодарского края от 2 декабря 2004 года № 802-K3 «О животном мире на территории Краснодарского края» (ред. от 10.10.2006 г. № 1105-КЗ)

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной книге Краснодарского края» (ред. от 18.09.2006 г.)

- Положение о Красной книге Краснодарского края, утв. Постановлением главы администрации Краснодарского края от 9 сентября 2005 г. № 843.

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 08.09.2006 г. № 783 «Об утверждении перечня таксонов животных, растений и грибов, занесенных в красную книгу Краснодарского края (животные), перечня таксонов животных, растений и грибов, исключенных из красной книги краснодарского края (животные) и перечня таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края (животные)».

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 2 декабря 1999 г. № 852 «Об упорядочении пользования охотничьими угодьями на территории Краснодарского края» (ред. от 04.02.2000 г. № 71).

Мероприятия по охране рыбных запасов.

Федеральный закон от 20.12.04 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (ред. от 31.12.05 г., от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ, от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 29.12.2006 г. №260-ФЗ, 20.04.2007 г. № 57-ФЗ) регулирует отношения, возникающие в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, и основывается на следующих принципах:

- учет значения водных биоресурсов как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется исходя из представлений о них как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом человеком для потребления, в качестве основы осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как об объекте права собственности и иных прав на водные биоресурсы;

- приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования перед использованием водных биоресурсов в качестве объекта права собственности и иных прав, согласно которому владение, пользование и распоряжение водными биоресурсами осуществляются собственниками свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде и состоянию водных биоресурсов;

- приоритет сохранения особо ценных видов водных биоресурсов, согласно которому добыча (вылов) особо ценных видов водных биоресурсов ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными законами;

- установление дифференцированного правового режима водных биоресурсов, в соответствии с которым при определении правового режима водных биоресурсов должны учитываться их научно обоснованные биологические особенности, экономическое значение, доступность для использования, район промысла и другие факторы;

- участие граждан и общественных объединений в решении вопросов, касающихся рыболовства и сохранения водных биоресурсов, согласно которому граждане Российской Федерации и общественные объединения имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние водных биоресурсов, а органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством;

- учет интересов населения, проживающего на прибрежных территориях, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, согласно которому им должен быть обеспечен доступ к водным биоресурсам для обеспечения жизнедеятельности населения;

- предоставление в пользование водных биоресурсов гласно и открыто, согласно которому информация о предоставлении в пользование водных биоресурсов, в том числе о распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов, общедоступна любому лицу;

- платность использования водных биоресурсов, согласно которому любое использование водных биоресурсов осуществляется за плату, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и др.

Правовое регулирование отношений в области рыбохозяйственной деятельности на территории Краснодарского края осуществляется в соответствии с Законом № 1211-КЗ от 27.03.2007 г. «О рыболовстве в Краснодарском крае»

Краевая целевая программа «Сохранение видов и стабилизация численности осетровых рыб на территории Краснодарского края» на 2005 - 2010 годы (ред. от 19.12.2006 г. № 2778-П)

В целях сохранения водных биоресурсов, мигрирующих и гнездящихся видов охотничьей орнитофауны края, а также в связи с низкой численностью водоплавающей дичи, находящейся на зимовке в Восточном Приазовье, Распоряжением главы администрации Краснодарского края № 130-р от 26 февраля 2007 г. «О проведении мероприятий по усилению охраны нерестовой рыбы, мигрирующих и гнездящихся видов охотничьей орнитофауны»

Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий

При проектировании и строительстве объектов будут учтены особенности правового положения особо охраняемых природных территорий.

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 г. № 33-ФЗ (ред. от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ, от 23.03.2007 г. № 37-ФЗ, от 10.05.2007 г. № 69-ФЗ)  регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира.

На территории поселения расположен уникальный природный объект Коса Камышеватская. На основании комплексного экологического обследования данной территории был подготовлен проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об организации особо охраняемой природной территории памятника природы краевого значения «Коса Камышеватская» на территории МО Ейского района Краснодарского края», который в настоящее время проходит процедуру согласования в администрации Краснодарского края.

В соответствии с данным постановлением:

В охранной зоне допускается хозяйственная и иная деятельность, не причиняющая ущерба природным комплексам памятника природы, не ведущая к нарушению их естественного состояния.

На территории охранной зоны не допускается:

- разведка и разработка полезных ископаемых;

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

- взрывные работы;

- складирование и захоронение бытовых и промышленных отходов;

- загрязнение отходами и мусором акватории Азовского моря;

- предоставление в аренду участков под строительство, размещение дачных и садоводческих товариществ и других объектов;

- использование сточных вод для удобрения почв;

- интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;

- проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти в области охраны объектов животного мира и среды их обитания;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием памятника природы;

- стоянка автомобилей, кроме специально отведенных мест, оборудованных в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- заправка топливом, мойка автомобилей;

- деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

- охота;

- уничтожение и выжигание растительности;

- организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов и других информационных знаков и стендов, оборудованных мест отдыха, строений и нанесение надписей и знаков на деревьях;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты древесных насаждений, в том числе в научных целях;

- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов памятника природы «Коса Камышеватская».

На территории охранной зоны допускается:

- проведение необходимых эксплуатационных мероприятий по поддержанию надлежащего состояния грунтовых дорог;

- лимитированный проезд автотранспорта отдыхающих к существующим рекреационным объектам;

- проведение уходных уборок;

- геоэкологические исследования без существенного нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод) по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий;

- проведение работ по комплексному благоустройству территории рекреационного использования в соответствии с утвержденным планом развития территории, например: обустройство экологических троп, пешеходных дорожек  твердым покрытием, смотровых площадок, мест отдыха, пляжей, и т.п.;

- размещение мест ночлега, палаточных лагерей;

- устройство объектов из облегченных конструкций туристского сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей;

- использование лечебных ресурсов;

- регулируемое экскурсионное посещение;

- промышленный, спортивный и любительский лов рыбы согласно действующим правилам рыболовства;

- осуществление просветительской деятельности и экологического образования на основе экологического туризма;

- другая рекреационная деятельность, не оказывающая негативного воздействия на состояние ландшафтов, а также не противоречащая установленному режиму особой охраны памятника природы;

- проведение противопожарных мероприятий;

- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на изучение биологического разнообразия, не связанных с изъятием объектов растительного и животного мира;

- мониторинг состояния, изучение функционирования и развития экосистем и их компонентов.

Соблюдение режима охранной зоны является обязательным для всех физических и юридических лиц.

В соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.02 г. №73-ФЗ (ред. от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ):

- проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

- характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия;

- проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются: в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия либо в порядке, определяемом соглашением о передаче полномочий между федеральным органом охраны объектов культурного наследия и органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия; в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации

При строительстве объектов в соответствии с требованиями ст. 36 будут предусмотрены меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения земляных, строительных, хозяйственных и иных работ будут внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в Реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в Реестр, и выявленных объектов культурного наследия земляные, строительные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с указанными объектами, будут проводится при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В соответствии с требованиями ст. 37:

- в случае обнаружения не указанного в заключении историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона земляные и строительные работы на объектах будут немедленно приостановлены;

- орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия будет немедленно проинформированы об обнаруженном объекте;

- работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, изменение проекта проведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, либо изменение характера указанных работ приводятся за счет средств заказчика работ.

Отношения, возникающие на территории Краснодарского края в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регулирует  Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» (ред. от 29 марта 2005 г. № 846-КЗ).

Особо охраняемые природные территории могут быть федерального, краевого или местного значения.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений в соответствии с федеральным законодательством различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий краевого значения:

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Отношения, возникающие в связи с развитием, использованием, охраной и защитой лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также природных лечебных ресурсов регламентирует Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 г. № 41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края» (ред. от 10.10.2006 г.).

Ст-ца Камышеватская признана курортом местного значения постановлением главы администрации Краснодарского края 7 августа1997г №332 «О признании отдельных территорий Краснодарского края курортами местного значения».

Более подробно режимы в зонах горно – санитарной охраны курорта Камышеватская описаны в п.1.5 данной записки.

Согласно ст. 15 застройка площадей залегания лечебных гидроминеральных ресурсов осуществляется в соответствии с Законом РФ «О недрах» и другими нормативными правовыми актами. Предоставление и изъятие земельных участков, в том числе в береговой зоне, для разработки, добычи и использования природных лечебных ресурсов, развития лечебно-оздоровительных месторождений и курортов, а также для строительства объектов в пределах округа санитарной (горно-санитарной) охраны производится в соответствии с генеральными планами (программами) и проектами детальной планировки в порядке, установленном действующим законодательством.

Закон Краснодарского края от 6 февраля 2003 г. № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» (в ред. 14.11.2006 г. № 1149-КЗ)

Установленный настоящим Законом порядок государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия применяется в отношении всех объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснодарского края, независимо от категории историко-культурного значения, форм собственности, характера использования, а также от степени их сохранности.

Статья 19 устанавливает порядок изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного значения.

По ст. 36 порядок и условия использования объектов культурного наследия устанавливаются краевым органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края и определяются для каждого памятника, находящегося в пользовании или собственности физических и юридических лиц, государственной или муниципальной собственности, соответствующим охранным документом: охранным обязательством, охранным договором, договором аренды объекта культурного наследия (охранно-арендным договором), договором безвозмездного пользования объектом культурного наследия.

Объекты культурного наследия используются с обязательным оформлением их собственниками и (или) пользователями в краевом органе охраны объектов культурного наследия соответствующих охранных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также с обязательным выполнением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Закон Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002 г. «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» регулирует правоотношения участников земельных отношений и градостроительной деятельности в области установления зон охраны недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края (далее - памятники истории и культуры).

Настоящим Законом устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко - культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко - культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Недвижимые памятники истории и культуры, расположенные на территории Краснодарского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края об охране и использовании памятников истории и культуры включают недвижимые памятники следующих видов (ст. 2):

- памятники истории;

- памятники градостроительства и архитектуры;

- памятники монументального искусства;

- памятники археологии, в том числе места находок отдельных археологических предметов, затонувших древних судов и их грузов.

Закон Краснодарского края № 313-КЗ от 17.08.2000 г. «О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края» (ред. от 31.05.2005 г. № 874-КЗ) определяет пообъектный состав памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края, в который входят: памятники истории и культуры регионального значения, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края; недвижимые памятники истории и культуры регионального значения, находящиеся в собственности иных субъектов права, согласно перечню; объекты археологии, истории, архитектуры и монументального искусства, выявленные в результате государственной инвентаризации, дополнительно внесенные в государственный список памятников истории и культуры регионального значения, согласно перечню.

Согласно ст. 2 памятники истории и культуры регионального значения, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, включаются в Реестр государственной собственности Краснодарского края. Право собственности на эти объекты регистрируется с соответствующим обременением, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края об охране и использовании памятников истории и культуры.

Положение об особом порядке учета памятников истории и культуры в Реестре государственной собственности Краснодарского края разрабатывается специально уполномоченным государственным органом управления, контроля и осуществления мероприятий по охране, использованию и реставрации памятников истории и культуры на территории Краснодарского края и утверждается администрацией Краснодарского края.

Выявленные в результате государственной инвентаризации объекты археологии, истории, архитектуры и монументального искусства, расположенные на территории Краснодарского края, имеющие историческую, научную, художественную и иную ценность и характеризующие историю и культуру края, включаются в государственный список памятников истории и культуры в соответствии с действующим законодательством (ст. 3).

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 17.04.2003 г. № 358 «Об утверждении дополнительных видов особо охраняемых природных территорий краевого значения» в целях рационального использования земельных ресурсов Краснодарского края, сохранения существующих и создания новых уникальных и типичных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, достопримечательных природных образований утверждены дополнительные виды земель особо охраняемых природных территорий краевого значения: земли охраняемой береговой линии; земли пригородных зеленых; земли зеленых зон поселений; земли городских лесов; земли микрозаповедников.

  - Развитие инженерной инфраструктуры.

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Камышеватского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

    - Электроснабжение

В настоящее время источником электроснабжения Камышеватского сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 35/10кВ «Камышеватская».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (в её последней редакции за 1999г.).

В связи с увеличением нагрузок сельского поселения в расчетном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10кВ «Ясенская», на которой выполнить:

- реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые 35кВ;

- замену РВС  РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

- замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К и установку 2-х дополнительных линейных ячеек на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

- выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ;

- строительство 2-х ТП 10/0,4 кВт

Линии 10кВ

Трассы ЛЭП 10кВ выбирались с учетом перспективного развития. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ относится к V району по гололедным и IV по ветровым нагрузкам на провода.

На расчетный срок генплана необходимо строительство линий 10кВ в воздушном исполнении на изолированных проводах типа SAX 70кВ магистралях и SAX 50 на отпайках.

Новые опоры необходимо выполнить по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Принципиальная схема существующих и проектируемых коридоров сетей 10кВ, а также место размещение подстанций 10/0,4кВ приведены на чертежах проекта.

Альтернативные и энергосберегающие технологи

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ «Камышеватская» с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

    - Газоснабжение

Источником газоснабжения населенных пунктов Камышеватского сельского поселения Ейского района  является существующая ГРС Камышеватская, давление газа на выходе – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Камышеватского сельского поселения Ейского района осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с проектными схемами газоснабжения.

Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Расчеты годовых и часовых расходов газа

| № п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения на расчетный срок, чел. | Годовой, тыс. м3 | Часовой, м3 |
| 1 | станица Камышеватская | 7400 | 12617 | 7009 |
|  | Итого | 7400 | 12617 | 7009 |

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

    - Теплоснабжение

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

    - Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение Камышеватского сельского поселения осуществляется от четырех  артезианских скважин, расположенных в ст.Камышеватская.

Сети находятся в аварийном и изношенном состоянии, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

После проведения анализ существующего состояния систем водоснабжения выявлено следующее:

- дебита существующих артезианских скважин – достаточно, износ основных фондов, используемых для нужд водопотребления, составляет 70%, поэтому требуется:

- замена насосов на артезианских скважинах;

- замена и ремонт водопроводных сетей и прокладка новых, закольцовка существующих водопроводных сетей;

ст. Камышеватская

I. Численность населения ст.Камышеватской на расчетный срок составит 7400 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =Σqж · Νж/1000,

где  Νж- расчетное число жителей

Qсут. = 160 л/сут · 7400/1000 = 1184 м³/сут

2. Расход воды на поливку земельных насаждений в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий определяется  в  соответствии  с  п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 50л · 7400 чел./1000 = 370 м³/сут

3. Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п.2.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет:

Qпром.пр. = 20% Qсут

Qпр.пр. = 20% · (1184м³/сут + 370м³/сут) = 311 м³/сут

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок ст. Ясенской составляет:

Qсут = 1184м³/сут + 370м³/сут + 311м³/сут = 1865 м³/сут

Противопожарное водоснабжение.

Водопровод  ст.Камышеватской является объединенным хозяйственно-питьевым, производственным,  противопожарным, т.к. должен обеспечивать и расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение.

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5,6  СНиП 2.04.02-84* п.п.2.12 и 2.13 составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – четыре.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в резервуаре чистой воды, который обеспечит 10 мин. запас и будет постоянно пополняться во время пожара, подача воды на хозяйственно-питьевые нужды во время пожара должна сокращаться на 70%.

Вывод:

Для ст.Камышеватской предусмотреть реконструкцию существующей системы централизованного водоснабжения.

В перспективе для обеспечения устойчивого водоснабжения питьевой водой необходимо проведение дополнительных мероприятий:

1. Ремонт существующих артезианских скважин с заменой насосов более производительных.

2. В водозаборах подземных вод управление насосами следует предусматривать автоматическое в зависимости от уровня воды в сборном резервуаре.

3. Для хранения противопожарного запаса воды и для более устойчивой работы сетей водопровода необходимо строительство двух резервуаров чистой воды емк. 100 м³ и насосных станций II подъема.

4.Заменить пришедшие в негодность старые водопроводные сети, для работы пожарных гидрантов уличные сети должны быть диаметром 100 мм.

5. Прокладка водопроводных сетей в перспективных районах ст.Камышеватской.

Проектная схема водоснабжения должна охватывать существующую и перспективную жилую застройку и предприятия, обеспечивать полив зеленых насаждений общего назначения, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования.  Контроль качества».

Объем работ по водоснабжению определяется при рабочем проектировании.

    - Канализация

В настоящее время централизованная система канализации Камышеватского  сельского поселения отсутствует.

Система дождевой канализации отсутствует.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

I.Следовательно расчетный расход бытовых сточных вод в ст.Камышеватской  составляет     Qсут. = 1184 м³/сут.

2.Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водопотребления (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и соответствует:

Qпр.пр. = 60 м³/сут

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит:

Qсут. = 1244 м³/сут

Проектное предложение

Проанализировав состояние инженерного обеспечения и особенности географического расположения Камышеватского сельского поселения, а также возможности современного оборудования и технологий, проектом может быть предложен кластерный принцип  инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ).

Кластерный принцип заключается в том, что проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения, путем организации коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ), который включает и локальные очистные сооружения канализации, котельную, ТП. Локальное поселение (кластер) может входить в состав более крупного населенного пункта. Таким образом, населенный пункт разбивается на кластеры, для которых решается вопрос локального инженерного обеспечения.

Это решение позволит исключить протяженные инженерные коммуникации и поддерживающие их систему (КНС; ТП). Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций и сопутствующих им систем.

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит также сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность.

Разделив ст.Камышеватскую на несколько бассейнов канализования, в зависимости от рельефа местности, можно организовать локальную систему канализации, в качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления   типа станций, выпускаемых ЗАО «СМБ Групп» г.Москва. После очистки вода выходит по качеству соответствующая требованиям, предъявленным к водам хозяйственно-бытового назначения. Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений. Станция имеет модельный ряд по производительности от 1 м³  до 5000 м³, не требует постоянного обслуживания.

Может быть рекомендована также заводского изготовления  «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности  от 5 до 2000 м³/сут  Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы  рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

    - Слаботочные сети

Телефонизация

Состояние слаботочных сетей на территории Камышеватского сельского поселения  характеризуется следующими положениями:

- наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

- отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор.

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                 -   270 тлф.;

- наука и образование                                            -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

- управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210×0.76+270×0.12+710×0.06+580×0.04+1000×0.02=278 тлф.

Проектные предложения

Для развития средств генпланом предусматривается:

- произвести прокладку  соединительных линий связи, прокладку ВОЛС;

- предусмотреть строительство новых межпоселковых магистральных линий связи с устройством шкафных районов в зоне проектируемой застройки;

- предусмотреть расширение и реконструкцию линейно-кабельных сооружений связи в зоне существующей застройки.

Проектом предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и.т.д.).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно ёмкими частями телефонной сети общего пользования.

На стадии разработки  рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2030г. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации района в соответствии с проектом до 2030 г. определяется по показателям из расчета 0,3 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью и одна радиоточка на 10 человек работающих).

Для покрытия расчетной мощности и обеспечения номинальной нагрузки усилителей необходимо к 2030 году выполнить реконструкцию существующих  радиоузлов с установкой усилителя мощностью. Реконструкцию оборудования радиоузла предусматривается произвести на существующих площадях.

Предлагается развитие радиофикации  поселков Камышеватского сельского поселения через беспроводное вещания.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится рассматриваемое сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактной застройки (гостиницы, общественно-деловые центры и.т.д.) создавать системы кабельного телевидения.

Обеспеченность средствами массовой информации

На территории  Камышеватского сельского поселения имеется узел  почтовой  связи ФГУП «Почта России».  Режим  работы  клиентского  зала  почтамта  в полном объеме удовлетворяет потребности жителей поселка.

Узел почтовой связи оказывает  услуги почтовой связи  населению  и  предприятиям поселка:

- производит прием и выдачу заказной и простой корреспонденции;

- прием и выдача посылок и ценных бандеролей;

- выполняется прием и отправка переводов, в том числе электронных и

телеграф  плюс;

- производит прием коммунальных платежей;

- производит услугу почтальон  на  дому;

- производит ежемесячную выплату пенсий, а также пенсионерам с доставкой

по необходимости продажа в розницу конвертов, марок, газет и журналов;

- производит реализацию всех газет и журналов в розницу.

Помимо жителей, проживающих на территории поселения ОПС, обслужи-

ваются  организации, расположенные в границах поселений.

«Почта  России»  постоянно  расширяет  спектр  услуг. Осваиваются  новые  виды  услуг, президентский проект «Компьютер  в каждый  дом».

Наличие собственных Интернет ресурсов

По президентским программам «Образование» и «Дети России» на перспективу планируется подключение к сети Интернет школы.

Камышеватского сельском поселении имеется потребность в предоставлении дополнительных услуг связи, а также в развитии современных информационных технологий, прежде всего по обеспечению широкополосного доступа в Интернет.

  - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 24072,0/100 | 24072,0/100 |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 23574,0/ 97,9 | 23252,2/ 96,6 |  |
|  | земли населенных пунктов | га | 498,0/2,1 | 819,8/3,4 |  |
| 1.2 | Территории в границах населённого пункта всего, в том числе: | га | 498,0 | 819,8 |  |
|  | Жилая зона всего: | га | 296,7 | 374,5 |  |
|  | Общественно-деловая | га | 11,2 | 37,7 |  |
|  | Зона линейных объектов транспортной инфраструктуры | га | 44,5 | 62,0 |  |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 2,2 | 38,5 |  |
|  | Зона пляжей | га | 4,4 | 8,2 |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,4 | 14,9 |  |
|  | Специального назначения | га | - | 23,8 |  |
|  | Сельскохозяйственного использования | га | - | 126,7 |  |
|  | Производственная и коммунально-складская | га | 17,1 | 58,8 |  |
|  | Прочие территории не пригодные под застройку | га | 120,5 | 74,7 |  |
| - Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 5067 | 7400 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | станица Камышеватская | чел. | 5067 | 7400 |  |
| 2.2 | Возрастная структура населения^ |  |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% к общей численности населения | 808/16 | 1382/18,7 |  |
|  | - дети от 1 до 6 лет | –//– | 293/5,8 | 541/7,3 |  |
|  | - дети от 7 до 17 лет | –//– | 597/11,8 | 916/12,4 |  |
|  | - население трудоспособного возраста | –//– | 3024/59,7 | 4055/54,8 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | –//– | 1235/24,4 | 1962/26,5 |  |
| 2.3 | Плотность жилой застройки | чел./га |  |  |  |
| 3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 168 | 468 |  |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 425 | 925 |  |
| 3.2 | Больницы | коек | 20 | 40 |  |
|  | Амбулатории | пос/смену | 150 | 150 |  |
|  | Аптеки | м2 | 111 | 111 |  |
|  | Станции скорой помощи | объект | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 545 | 595 |  |
| 3.4 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 1 | 5,2 |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 8400 | 14450 |  |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 | 288 | 598 |  |
|  | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 0 | 185 |  |
|  | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | н/д | 2220 |  |
| 3.5 | Предприятия розничной торговли | м2 | 1381 | 2231 |  |
|  | Предприятия общественного питания | пос. мест | 50 | 300 |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 1 | 52 |  |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 0 | 52 |  |
| 3.6 | Пожарное депо | машин | 2 | 3 |  |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,2 | 1,8 |  |
|  | Гостиницы коммунальные | место | 0 | 44 |  |
| 4. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 1 | 2 |  |
| 4. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Суточный расход воды | м3/сут | н/д | 1865 |  |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут | - | 1244 |  |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | потребная мощность | млн.кВт/год | н/д | 9,154 |  |
|  | годовой расход | кВт·ч | н/д | 2453 |  |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. м3/год | н/д | 12617 |  |
|  | Часовой расход газа | тыс. м3 | н/д | 7009 |  |

Родоначальником системы органического земледелия или «ресурсосберегающей технологии» является российский ученый-агроном И. Е. Овсинский, подобно изложивший ее принципы в своей работе "Новая система земледелия". Органическое сельское хозяйство практикуется почти в 140 странах мира. Лидерами по общей площади органических сельскохозяйственных угодий являются Австралия (12,3 млн га), Китай (2,3), Аргентина (2,2), США (1,9), Италия (1,1). Однако, Россия в настоящее время Россия сильно отстает от большинства стран мира, включая ряд развивающихся стран, включая некоторые страны СНГ. Согласно международной статистике площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий составляет 3 192 га.

Руководитель товарищества на вере "Пугачевское" - Анатолий Иванович Шугуров. Использует на своем предприятии технологию органического земледелия на основе трудов И.Е. Овсинского (Новая система земледелия) и его последователя Эдварда Фолкнера (Безумие пахаря). Самим Шугуровым написана книга «Технология больших возможностей».