Заказчик:    Администрация муниципального образования

Ейский район Краснодарского края

Генеральный план Копанского

cельского поселения Ейского района

Краснодарского края

Пояснительная записка

Том I

Основные положения о

территориальном планировании

Генеральный директор					                    А. Д. Лаппо

Директор  по производству				   	          Н. М. Сидоренко

Руководитель проекта                                                             Э.С. Сливовская

Состав проекта

| Утверждаемая часть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Том/ часть/ раздел | Наименование | Масштаб | Примечание |
| Том I | Основные положения о территориальном планировании |  |  |
|  | Пояснительная записка |  |  |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |  |  |
| Раздел1 | Цели и задачи территориального планирования |  |  |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения |  |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |  |
| Раздел 3 | Ситуационная схема | 1:100000 |  |
| Раздел 4 | Основной чертеж | 1:25000 |  |
| Раздел 5 | Предложения по территориальному планированию | 1:25000 |  |
| Раздел 6 | Схема объектов местного значения памятников археологии, истории и архитектуры | 1:25000 |  |
| Раздел 7 | Схема границ территорий и земель различной категории | 1:25000 |  |
| Раздел 8 | Схема земель с особыми условиями использования территории | 1:25000 |  |
| Раздел 9 | Схема транспорта | 1:25000 |  |

| Том/ часть/ раздел | Наименование | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |
|  | Пояснительная записка |  |  |
| Часть 1 | Описание обоснования проекта генерального плана |  |  |
| Раздел1 | Анализ состояния и проблем комплексного развития территории |  |  |
| Раздел2 | Предложения по территориальному планированию |  |  |
| Раздел3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию |  |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |  |
|  | Схемы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Раздел 4 | Ситуационная схема | 1:100000 |  |
| Раздел 5 | Современное состояние и ограничения использования территории | 1:25000 |  |
| Раздел 6 | Основной чертеж | 1:25000 |  |
| Раздел 7 | Предложения по территориальному планированию | 1:25000 |  |

| Том/ часть/ раздел | Наименование | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Том III | Инженерная инфраструктура |  |  |
|  | Пояснительная записка |  |  |
| Часть 1 | Утверждаемая часть |  |  |
|  | Предложения по территориальному планированию |  |  |
|  | Комплексное развитие инженерной инфраструктуры |  |  |
| Часть 2 | Обосновывающая часть |  |  |
|  | Анализ состояния проблем и направлений комплексного развития инженерной инфраструктуры. |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |
|  | Схема инженерной инфраструктуры | 1:25000 |  |
| Том IV | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
|  | Пояснительная записка |  |  |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | ДСП |
|  | Графические материалы |  |  |
| Раздел 1 | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 | ДСП |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Архитектурно-планировочный отдел |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела Руководитель проекта | Э.С. Сливовская |
| Главный архитектор проекта | Л.А. Даурова |
| Инженер - экономист | А.В. Чиин |
| Инженер-эколог | Г.С. Рязанов |
| Техник | А.Ю. Сливовская |
| Отдел инженерного оборудования |  |
| Начальник отдела инженерного оборудования | Н.М. Амиров |
| Главный инженер проектов | А.Н. Ерецкий |
| Инженер по связи, ГО и ЧС | М.В. Андреева |
| Инженер по водоснабжению и водоотведению | О.В. Осипова |
| Инженер по теплогазоснабжению | О.Н. Харина |
| Ведущий специалист по энергоснаюжению | Н.И. Соболева |
| Инженерно – экологический отдел |  |
| Начальник инженерно-экологического отдела | В.П. Саранцева |
| Инженер-эколог | А.П. Стемпковская |
| Инженер-геоэколог | А.Ю. Платонова |

Справка руководителя работ

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, Краснодарского края.

Руководитель работ                                                               Э.С. Сливовская

Том I

Содержание

Введение	9

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования	11

1.1. Цели планирования	11

1.2. Задачи планирования	12

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию	14

2.1. Основные принципы проектной организации территории	14

2.2. Мероприятия по функционально- планировочной организации территории	14

2.3. Мероприятия по развитию хозяйственной деятельности.	15

2.4. Мероприятия по развитию социального комплекса	16

2.5. Жилищный фонд	17

2.6. Первая очередь строительства	17

2.7. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	19

2.8. Регламентация хозяйственной деятельности	20

2.9. Мероприятия по улучшению экологической ситуации, охране окружающей среды и природных комплексов	23

2.9.1. Мероприятия по совершенствованию качества среды	23

2.9.2. Мероприятия по развитию системы озеленения	27

2.9.3. Отходы производства и потребления. Мероприятия по санитарной очистке территории	27

Раздел 3. Основные технико-экономические показатели	30

Раздел 4. Координаты границ	33

# Введение

Разработка генерального плана Копанского сельского поселения Ейского района Краснодарского края выполнена на основании муниципального контракта №282 от 16 августа 2010 года «Генеральный план Копанского сельского поселения Ейского района Краснодарского края».

Проект выполнен на основании:

- Технического задания, утвержденного исполняющим обязанности главы муниципального образования Еского района М.Э. Нечитайло;

- Градостроительного Кодекса Р.Ф.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края;

- Закона Краснодарского края № 1300 – К3 о краевой программе «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по облегчению подготовки документов территориального планирования на 2008 – 2010г. От 25 июля 2007г.

В работе использованы материалы «Схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район Краснодарского края», выполненной в 2009 году ОАО «Институтом территориального развития Краснодарского края».

Современное состояние использования территории приведено по состоянию на 01.01.2010г.

Проект выполнен на топооснове 1:25000, выполненной Северокавказким Аэрогеодезическим предприятием Роскартографии г.Пятигорск.

Проект выполнен в соответствии:

- СНиПом 2.07.01-89* Градостроительство Планировка и Застройка городских и сельских поселений.

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского Края от 24 июня 2009г. № 1381-П.

- СанПин 2.2.1\2.1.1. 2555-09

- Федерального закона № 123 – Ф3 Р.Ф. от 22.06.09г. (технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

- другие нормативные документы.

Общие сведения о сельском поселении

Копанское сельское поселение расположено в юго-западной части Ейского района Краснодарского края.

Население на 01.01.2.10 г. – 3828 человек. Численность постоянного населения 3700 человек. Территория в границах МО – 28712,5 га, расстояние до районного центра г.Ейска – около 55 км.

На территории поселения расположен один населенный пункт – станица Копанская, основанная 12 июня 1872 года.

Срок первой очереди строительства - 2020 год. Расчетный срок генерального плана – 2030 год. Расчетная численность населения 4400 человек.

Земли населенного пункта – 1142,5га

Земли сельскохозяйственного назначения – 18951,4 га

Земли специального назначения – 38,3 га

Земли запаса – 4849,8 га

Земли водного фонда – 3730,5 га.

# Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

## 1.1. Цели планирования

Генеральный план Копанского сельского поселения является градостроительным документом определяющим территориальное развитие поселение на расчетный срок.

Данный проект определяет развитие муниципального образования на условный период до 2030 года, а так же резервное освоение территории на перспективу (свыше 30 лет).

Генеральный план является комплексным градостроительным документом, охватывающим все аспекты жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экономическую, охрану окружающей среды, охрану памятников  истории и культуры, пространственно-планировочную структуру территории.

В генеральном плане определена главная градостроительная идея проекта, намечены социально-экономическая модель и стратегия развития, предложены  территориально-планировочные решения  для их реализации.

Целью разработки проекта генерального плана сельского поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории  в соответствии с федеральным законодательством и законом субъекта Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана являются основой  для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития, определение зон размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального уровня, в том числе определение зон инвестиционного развития территории.

Основными целями при разработке генерального плана являются:

- создание действенного инструмента управлением развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством краснодарского края.

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально – экономического развития и природно – климатических условий.

- определение перспективных направлений  развития экономики поселения и создание необходимых условий развития за счет восстановления закрытых предприятий и производственных структур, модернизации оборудования и внедрения новых технологий на действующих предприятиях, создание новых предприятий и учреждений за счет частных инвестиций, развитие малого бизнеса.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание валового производства продукции в сельском хозяйстве, дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, развитие перерабатывающей промышленности.

- обеспечение сохранности и восстановление природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры.

- устойчивое развитие территории  за счет рационального природного пользования охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.

- соблюдение последовательности действий по территориальному  планированию, организации рациональной планировочной структуры с учетом опережающего развития инженерно – транспортной и  социальной инфраструктуры для создания условий инвестиционной привлекательности территории и благополучия населения.

## 1.2. Задачи планирования

Реализация целей территориального планирования осуществляется посредством решения следующих задач генерального плана Копанского сельского поселения:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение предложений по территориальному планированию муниципального образования, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа существующего положения.

- определение принципов развития территорий сельского поселения во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними поселениями.

- проведение анализа и комплексной оценки территории сельского поселения с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей использования территории.

- прогнозный расчет перспективной численности населения сельского поселения.

- обеспечение средствами территориального планирования условий для развития экономики, а также уровня социального обеспечения сельского поселения.

- создание электронной версии проекта на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства ,в том числе зон размещения транспортных и инженерных коммуникаций, планируемых земель промышленности и энергетики, транспорта, связи .

- разработка оптимальной планировочной структуры поселения, создающий предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории.

- разработка предложений по сохранению  и восстановлению природного комплекса территории, ее природно-географических  особенностей.

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории поселения при условии сохранения окружающей природной среды.

Для решения этих задач проведен комплексный анализ существующего использования территории, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий  объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

# Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## 2.1. Основные принципы проектной организации территории

Основными принципами организации территории являются:

- сохранение и преемственность ее исторического назначения и использования.

- сохранение экологического равновесия.

- охрана и защита от разрушений памятников истории, культуры, природных месторождений.

- создание условий для инвестиционной деятельности.

- развитие экономического потенциала.

## 2.2. Мероприятия по функционально- планировочной организации территории

Граница Копанского сельского поселения остается неизменной в соответствие с приложением №12 к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 29.11.2006г. №2647-п.

Граница станицы Копанской также остается неизменной в соответствие с приложением №54 к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края «Об установлении границ административно-территориальных единиц Ейского района Краснодарского края» от 29.11.2006г. №2647-п.

Основным направлением экономического развития района является сельскохозяйственное производство. В связи с этим, проектом предлагается восстановление утраченных в конце двадцатого века скотоводческих предприятий: конефермы, овцефермы; на действующих предприятиях произвести наращивание поголовье скота, за счет обновления и модернизации оборудования, внедрения новых технологий, создания новых предприятия ККРС, свинокомплекса на территориях вблизи полевых станов.

Территории, отведенные для сельскохозяйственного использования, остаются без изменений.

На территориях категории «земли запаса» предлагается развитие рыбо-охотничьих станций.

Кроме того, целесообразно произвести реорганизацию таких предприятий как: кирпичный завод, консервный завод, маслоцех, чья деятельность также была прекращена в конце 20-го века.

К инвестиционно привлекательным площадкам, можно отнести территории вдоль автодороги регионального значения, севернее станицы.

Еще одним приоритетным направление в экономическом развитии района, является развитие туристической базы.

На основе месторождения лечебной грязи в балке Глубокой (балка Дзюбили) проектом предлагается организовать курортную зону с благоустроенным пляжем, базой отдыха с полным комплексом обслуживания.

Жилая зона станицы Копанской компактно сформирована вокруг общественно-делового центра с парковой зоной. Данная планировка сложилась с момента основания станицы.

Южнее жилой зоны находится запруда балки Копани с площадью водной поверхности 21,6 га.

В границах населенного пункта развитие жилой зоны возможно на свободных территориях на востоке и юго-востоке станицы. Предполагается, на 1-ю очередь развитие жилой зоны до 98 га и до 108 га к расчетному сроку.

Территориальные возможности и природные условия района, обеспечивают его всеми условиями для посадки лесных масс в станице Копанской вдоль русла реки Копани. Таким образом, площадь лесов возрастет на 1 очередь до 13,3 га, к расчетному сроку до 49,2 га и на перспективу до 92,3га.

## 2.3. Мероприятия по развитию хозяйственной деятельности.

В качестве приоритетного направления развития хозяйственной деятельности Копанского сельского поселения остается сельскохозяйственное производство зерновых культур, производство мяса и молока. Основными производственным предприятием остается ОАО «Родина».

Таблица 1 - Развитие производства на первую очередь и перспективу

| № п\п | наименование | Кол-во голов тыс. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие предприятия |  |  |  |
| 1. | Молочно-товарная ферма №1 | 1,2 | ОАО «Родина» |
| 2. | Молочно-товарная ферма №3 | 1,2 | ОАО «Родина» |
| 3. | Ферма доращивания молоднякя №2 | 2,0 | ОАО «Родина» |
| 4. | Ферма доращивания молоднякя №6 | 2,0 | ОАО «Родина» |
| 5. | Ферма доращивания молоднякя №7 | 2,0 | ОАО «Родина» |
| 6. | Свино-товарная ферма |  | ОАО «Родина» |
| Проектные предприятия |  |  |  |
| 7. | Комплекс крупного рогатого скота ККРС | Более 6,0 тыс молодняка,более 2,0 тыс коров | ОАО «Родина» |
| 8. | Свино-товарная ферма | Более 12 тыс | ОАО «Родина» |
| 9. | Конеферма | До 100 |  |
| 10. | Овцетоварная ферма | 30тыс-50тыс |  |

Площади сельскохозяйственных угодий ОАО «Родина» - посевные площади и пашни, остаются без изменений

Проектом предлагается произвести реконструкцию и модернизацию, а также произвести внедрение новых технологий на предприятиях принадлежащих ОАО «Родина», построенных в основном в 60-70-е годы прошлого века.

Целесообразно восстановление таких предприятий как кирпичный завод, консервный завод, маслоцеха или их полная реорганизация с ориентацией на выпуск продукции иного назначения.

Без изменений остаются территории и направление деятельности крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ).

На территориях южнее автодороги регионального значения Ейск-Ясенская-Новоминская рекомендуется отвод участков для личных подсобных хозяйств (ЛПХ), строительства небольших цехов по переработке и консервации сельскохозяйственной продукции.

Важным направлением в развитие района является создание полноценного туристического комплекса. В связи с этим, проектом предлагается:

- на балке Глубокой организовать пляжную зону с подъездами, автостоянками, с раздевалками, туалетами, кафе, медицинским кабинетом, спасательной станцией и охранным пунктом;

- на балке Глубокой южнее дамбы организовать базу отдыха из расчета на 30 человек с проживанием в бунгало и полным комплексом обслуживания туристов;

- в станице на берегу балки Копани восстановить и благоустроить пляжную зону, в центральной части станицы разместить санаторий из расчета на 90-120 человек отдыхающих, с обеспечением их возможностью комплексного лечения;

- вблизи балки Копани рекомендовано организовать спортивно-детский лагерь на 150 мест;

- на южных территориях поселения развить сеть рыбо-охотничьих станций с рыбо-охотничьими хозяйствами в количестве до 5 станций.

Эти мероприятия позволят увеличить интенсивность хозяйственной деятельности, что позволит ликвидировать безработицу.

## 2.4. Мероприятия по развитию социального комплекса

В настоящее время существующая система социального обслуживания  в основном удовлетворяет потребностям населения сельского поселения. А по количеству мест в детских образовательных учреждениях превышает нормы.

На первую очередь проектом предлагается создание дополнительного центра - подцентра, куда войдут объекты социально-культурного, бытового, спортивного обслуживания.

На перспективу предусматривается строительство дополнительного комплекса, в котором разместятся объекты социального, культурного, бытового и спортивного назначения. В этом же районе отводится участок для строительства церкви.

Существующее пожарное депо необходимо обеспечить 2-мя дополнительными пожарными машинами.

## 2.5. Жилищный фонд

В соответствии с ТП Ейского района численность населения на 1-ю очередь составит 4000 человек и на расчетный срок - 4400 человек.

В настоящее время 97% всего жилого фонда относится к индивидуальной частной застройке. Дальнейшее строительство на 1-ю очередь и на перспективу планируется осуществлять только за счет частных инвестиций.

Средняя обеспеченность жилой площадью на 01.01.2010 г. составляет 22м2/чел. На первую очередь к 2020 г. принимается 30 м2/чел, на расчетный срок к 2030г. - 35м2/чел. Но в соответствии с НГП Краснодарского края, площадь индивидуальных жилых домов в сельском поселении не нормируется.

На первую очередь проектом предлагается  дополнительное строительство 42,5 тыс. м2, куда войдут 50% жилья, необходимые для возмещения жилищного фонда, находящегося в С33.

На перспективу проектом предлагается дополнительное строительство 46,7 т.м2, куда также войдет жилье, необходимое для возмещения жилищного фонда, находящегося в СЗЗ. Кроме того, за расчетный срок предлагается разуплотнение жилой застройки в центре станицы на 60 га и предоставление застройщикам участков по 0,15 соток.

Таким образом, существующее сохраняемое жилье к расчетному сроку составит 64,8 тыс.м2; новое строительство составит: 42,5+46,7=89,2 тыс.м2.

За расчетный, срок при условии переселения из центра, новое строительство составит 89,2 +21,0=110,2 тыс.м2.

Жилые зоны на 1-ю очередь составят от 369 до 379га, на расчетный срок от 467га до 487га, за расчетный срок, с учетом разуплотнения, от 527 га до 547 га.

## 2.6. Первая очередь строительства

Первая очередь строительства включает в себя:

Мероприятия по развитию хозяйственной деятельности

В качестве приоритетного направления развития хозяйственной деятельности Копанского сельского поселения остается сельскохозяйственное производство зерновых культур, производство мяса и молока. Основным производственным предприятием остается ОАО «Родина».

Таблица №2 Развитие на первую очередь и перспективу

| № п/п | наименование | Кол-во голов тыс. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие предприятия |  |  |  |
| 1. | Молочно-товарная ферма №1 | 1,2 | ОАО «Родина» |
| 2. | Молочно-товарная ферма №3 | 1,2 | ОАО «Родина» |
| 3. | Ферма доращивания молодняка №2 | 2,0 | ОАО «Родина» |
| 4. | Ферма доращивания молодняка №6 | 2,0 | ОАО «Родина» |
| 5. | Ферма доращивания молодняка №7 | 2,0 | ОАО «Родина» |
| 6. | Свино-товарная ферма |  | ОАО «Родина» |
| Проектные предприятия |  |  |  |
| 7. | Комплекс крупного рогатого скота ККРС | более 6,0 тыс молодняка, более 2,0 тыс коров | ОАО «Родина» |
| 8. | Свино-товарная ферма | более 12 тыс | ОАО «Родина» |
| 9. | конеферма | До 100 тыс |  |
| 10. | Овцетоварная ферма | 30-50 тыс |  |

Площади сельскохозяйственных угодий принадлежащих ОАО «Родина» - посевные площади, пашни, остаются без изменений.

На первую очередь проектом предусматривается проведение реконструкции, модернизации основных фондов предприятия ОАО «Родина», построенных в основном в 60-70-х годах прошлого века. Постепенно увеличить поголовье скота, за счет восстановления ранее существовавших овцефермы и конефермы на прежних территориях.

Активное развитие получают крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

Создаются две дополнительные рыбо-охотничьи станции.

Для развития сферы туризма, на первую очередь, предлагается благоустройство пляжа и базы отдыха с организацией полноценного комплекса их обслуживания. Рекомендуется обустроить спортивно-детский лагерь в районе балки Копани.

Мероприятия по развитию социального комплекса

На первую очередь проектом предлагается создание дополнительного центра – подцентра, куда войдут: зрительный зал на 250 человек, библиотека, спортивный зал, магазины, кафе, помещения бытового обслуживания.

Проектом предлагается благоустроить побережье балки Копани, провести необходимые инженерные мероприятия по расчистке и укреплению русла, высадить с восточной и западной стороны от балки лесной массив, с 3х годичным капельным орошением на территории 58,4 га.

Жилищный фонд.

На первую очередь строительства (2020 г.) норма жилой обеспеченности принимается 30м2 на человека, хотя в соответствии с НГП Краснодарского края, площадь индивидуальных жилых домов в сельском поселении не нормируется.

На первую очередь проектом предлагается дополнительное строительство 42,5 тыс.м2, куда войдут 50% жилья, необходимого для возмещения жилищного фонда, находящегося в СЗЗ.

## 2.7. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Плотность транспортной сети является одним из признаков степени освоенности территории. Создание устойчивого транспортного каркаса – важнейшее условие эффективного хозяйствования и градостроительного регулирования в границах административного образования.

На расчетный срок роль автомобильного транспорта в экономической и хозяйственной деятельности поселения будет возрастать.

Развитие дорожного хозяйства, в первую очередь, ориентировано на сохранение и модернизацию существующей сети. В качестве приоритетных, определены работы по содержанию и ремонту региональной автомобильной автодороги общего пользования Ейск-Ясенская-Новоминская.

В целях повышения качества обслуживания и обеспечения безопасности предлагается:

- выполнить реконструкцию существующих объектов транспорт инфраструктуры;

- проектирование нового объекта АЗС на территории станицы, примыкающей с юга от автодороги Ейск-Ясенская-Новоминская;

- провести работы по поэтапному усовершенствованию дорожного полотна на грунтовых дорогах;

- организовать новый автодорожный выход в сторону поселка Заводской. Это направление трассируется от станицы на север, по существующей неблагоустроенной дороге.

Помимо социально-экономических выгод, предложенное дорожное строительство обеспечит надлежащую устойчивость системы внешних автодорог в чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, протяженность автомобильных дорог на расчетный срок составит:

- регионального значения – 18 км;

- местного значения – 22км.

## 2.8. Регламентация хозяйственной деятельности

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

- 1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

- 2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

- 3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Генеральным планом Копанского сельского поселения устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

-  охранные зоны;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временные охранные зоны.

Охранные зоны

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

- водоохранные зоны (и входящие в их территорию – прибрежно-защитные полосы);

- охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны памятников историко-культурного наследия;

- охранные зоны курортов.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории Копанского поселения водными объектами являются группа лиманов акватории Азовского моря в южной части поселения, река Ясени, по которой проходит северная граница сельского поселения, оз. Ханское, берег которого является западной границей поселения, оз. Чертовское, оз. Косолапое, оз. Дробшево, оз. Дробичево, оз. Рогозянов, оз. Гусиное, оз. Пятачок,  оз. Глубокое-Кущеватое, оз. Гнилое, оз. Глубокое, оз. Кривое, л. Чертовский, л. Кущеватый, плес Кузьмина, л. Шайковский, л. Долгий, л. Кругленький, л. Бабиный, л. Волчий, л. Курчанский.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации устанавливается ширина водоохранных зон (реки Ясени 200 м, Азовского моря  500м, ширина зон озер и лиманов 50м, оз. Ханского, как особо охраняемого водного объекта 200м) и ограничения использования территории в границах водоохранных зон.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов района являются артезианские отдельно стоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения района возможна при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

- строительство современных локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На стадии генерального плана определяются временные границы зон  охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

В составе зоны горно-санитарной охраны курортов, выделяется три зоны:

1-я зона (зона строгого режима)- охватывает местности, где выходят на поверхность, выводятся скважинами минеральные воды, расположены месторождения лечебных грязей, пляжи, а также прибрежную полосу моря на расстоянии не менее 2-х морских миль(3,7км) и территории, прилегающие к пляжам, шириной не менее 100м. На этой территории запрещаются все виды деятельности не связанные с исследованием природных лечебных ресурсов курорта, постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, производство горных и земляных работ.

2-я зона (зона ограничений)- охватывает территорию, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к местам выхода на поверхность минеральных вод и месторождениям лечебных грязей, к местам неглубокой от поверхности земли циркуляции минеральных и пресных вод, участвующих в образовании минеральных источников; территорию хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, пляжей; территорию, на которой расположены санаторно-курортные предприятия и учреждения отдыха и туризма; парки. На территории второй зоны запрещается строительство объектов и сооружений, производство земляных и горных работ, не связанных непосредственно с развитием и благоустройством курорта, устройство поглощающих колодцев, полей орошения и подземной фильтрации, кладбищ, животноводческих комплексов и ферм, скотомогильников, свалок, массовый прогон скота, применение ядохимикатов, вырубка зеленых насаждений.

3-я зона (зона наблюдения)- охватывает всю область питания и формирования гидроминеральных ресурсов, лесные насаждения, окружающие курорт, а также территории, народнохозяйственное использование которых без соблюдения правил может оказывать неблагоприятное воздействие. На территории третьей зоны допускаются все виды работ, которые не могут оказывать отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние курорта. Эти работы допускаются только с разрешения администрации Краснодарского края, выдаваемого в соответствие с действующим законодательством и при наличии положительного заключения органов природоохранной деятельности, санэпиднадзора и госгортехнадзора.

На территории Копанского сельского поселения объектом, подвергающимся мероприятиям по горно-санитарной охране курорта, является месторождение лечебных грязей плес Глубокий.

Согласно режиму ведения хозяйственной деятельности в зоне горно-санитарной охраны курорта, выносу за пределы охранных зон горно-санитарной охраны курорта, подлежат МТФ-2 и санкционированная свалка, попадающие в 3-ю зону горно-санитарной охраны.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Схемой территориального планирования границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

## 2.9. Мероприятия по улучшению экологической ситуации, охране окружающей среды и природных комплексов

### 2.9.1. Мероприятия по совершенствованию качества среды

Проектные предложения в генеральном плане Копанского сельского поселения Ейского района направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

Интенсивное использование на протяжении многих лет природных ресурсов, связанное с наращиванием промышленного потенциала, интенсификацией сельскохозяйственного производства, увеличением транспортных потоков привело к ухудшению экологической обстановки.

Одной из первостепенных экологических проблем является загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления. Свалки твердых бытовых отходов располагаются на землях, изъятых из сельскохозяйственного оборота, не отвечают нормативным экологическим и санитарным требованиям, являются источниками опасных веществ, отравляющих биосферу.

Не менее острой является проблема загрязнения окружающей среды сточными водами промышленных предприятий и коммунального хозяйства. Устаревшая технология станции очистки воды не обеспечивают очистку до предельно допустимого уровня. Проблема сброса загрязняющих веществ особенно актуальна в связи с состоянием экосистемы Азовского моря (поскольку все водные объекты поселения относятся к его бассейну), которое за последние годы оценивается как неблагополучное.

Указанные проблемы связаны с проявлением как внешних, так и внутренних по отношению к поселению факторов, в ряде отраслей (АПК, ЖКХ) являются общими для всех муниципальных образований края. При этом внешние (общие для всех МО) проблемы требуют решения на краевом уровне, внутренние – требуют усилий со стороны Администрации Копанского поселения и Ейского района.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в развитии производственной сферы являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Настоящим генеральным планом выделены проектируемые территории производственного назначения, включающие зоны размещения объектов капитального строительства агропромышленного и производственного комплекса, коммунального и складского назначения.

Дальнейшее развитие транспортной структуры поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой населению, являются: загрязнение водных объектов и подземных горизонтов, отсутствие проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, неудовлетворительное состояние разводящих сетей. Также необходима реконструкция водоочистных сооружений, имеющих большой процент износа.

Развитие сельскохозяйственных предприятий необходимо осуществлять при максимальном использовании действующих объектов за счет их расширения или модернизации, предусматривать создание локальных очистных сооружений, соблюдения регламентов санитарно-защитных зон.

Предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия от предприятий, транспортной инфраструктуры, разработаны мероприятия по усовершенствованию санитарной очистки территории.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- трассировка транспортных грузовых магистралей в обход населенных пунктов;

- создание придорожных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых пород вдоль дорог;

- внедрение современных технологий, предусматривающих снижение суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  в атмосферу (оснащение пыле- газо- очистными установками источников загрязнения, модернизация оборудования);

- соблюдение регламентов, установленных нормативами или расчетами для санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

- при невозможности достижения нормативных регламентов в отношении санитарно-защитных зон объектов различного назначения инициировать проведение предприятиями ряда мер (модернизация технологических процессов, перепрофилирование и вследствие этого сокращение размеров СЗЗ, перебазирование в случае невозможности уменьшения СЗЗ, либо перевод жилого фонда в объекты другого назначения);

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ, древесные отходы и др.).

Мероприятия по охране водных объектов:

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- реконструкция и модернизация и строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в городах и в сельских населенных пунктах района. Предотвращение сброса сточных вод с недостаточной степенью очистки в поверхностные водные объекты;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников (ЗСО) водоснабжения;

- соблюдение размеров ЗСО и их благоустройство;

- ремонт водопроводных сетей, учитывая их степень физического и технического износа;

- строительство очистных сооружений ливневых вод;

- предотвращение сброса неочищенных сточных вод от бани на и отведение сточных вод на КОС;

- организация систематического лабораторного контроля за качеством воды источников питьевого водоснабжения в сельском поселении;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счет внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- очистка русел рек от скопившихся загрязнений и мусора;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Мероприятия по охране почв:

- рекультивация нарушенных в процессе строительства объектов жилого и промышленного назначения, а также при добычи полезных ископаемых территорий (площади глиняных карьеров), восстановление плодородного слоя почв;

- ограничение хозяйственной деятельности в эрозионных зонах;

- санация почв территорий населенных пунктов

- сохранение и улучшение земель для их дальнейшего целевого использования в сельском и лесном хозяйствах;

- ликвидация несанкционированных свалок;

Охрана природных комплексов:

- формирование экологического каркаса территории; сохранение элементов экологического каркаса (водоразделы, болотные массивы в дельте реки Челбасское гирло и окружающих ее лиманах, защитные леса);

- проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок, нарушенных территорий;

- проведение мониторинга состояния окружающей среды, природных экосистем и их компонентов.

Сохранение и развитие окружающей природной среды:

- рекомендуется провести исследования и обосновать возможность включение в систему особо охраняемых природных территорий южной части поселения (озера, лиманы, Челбасское гирло, являющиеся базой гнездования перелетных птиц, имеющих ценное природоохранное, рекреационное и водоохранное значение);

- для решения природоохранных, рекреационных, экологических и просветительских задач предусматривается развитие сетей экологического туризма;

- предусмотреть создание информационной и образовательной системы для населения с целью развития экологического мировоззрения.

### 2.9.2. Мероприятия по развитию системы озеленения

В настоящее время участки озеленения находятся в районе Балки Глубокой и Копани. Сельскохозяйственные поля отделены друг от друга системой лесозащитных полос.

На юге поселения на землях запаса имеются отдельные небольшие участки широкоствольной зелени. В населенном пункте станицы Копанская на площади  4,0 га расположен парк, высаженный в 70е годы.

Озеленение улиц станицы происходило в 70-80 годы прошлого века.

Проектом предлагается на территории населенного пункта станицы Копанской создать массив леса на 1ую очередь площадью 92,3га на расчетный срок 49,2га, на перспективу 13,3га.   С западной и восточной стороны балки Копани. В результате реализации проектного предложения , населенный пункт получит единственный в Ейском районе лесной массив площадью 195,2га, тем более, что территориальные возможности населению пункта с учетом дальнейшего развития позволят реализовать данные предложения.

### 2.9.3. Отходы производства и потребления. Мероприятия по санитарной очистке территории

Отходы производства и потребления являются - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Твердые бытовые отходы

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.).

Вывозом ТБО с территории поселения занимается специализированная организация – МУП «Коммунальщик Ейского района».

Санитарная очистка территории

Организация санитарной очистки и уборки территорий находится в ведении администраций городских и сельских поселений.

Объектами санитарной очистки и уборки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Уборка территорий поселений осуществляется коммунальными службами, а так же организациями, предприятиями, физическими лицами за которыми согласно перечням администраций поселений закреплены территории подлежащие санитарной очистки.

Объекты размещения ТБО

В настоящее время, во всем Ейском районе функционирует единственная санкционированная свалка ТБО в южной части городского поселения в районе п. Симоновка на площади 15 га, которая выработала свой ресурс, эксплуатируется без соблюдения экологических и санитарных требований.

Свалки в Копанском сельском поселении являются несанкционированными и подлежат ликвидации.

Согласно положениям Схемы территориального планирования Краснодарского края, в схеме санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов, территория края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

В результате анализа существующего положения в системе расселения края были определены 5 функционально-планировочных зон для размещения базовых единиц системы санитарной очистки, согласно которым территория Копанского поселения может быть отнесена к 4 зоне - пояс агропромышленного комплекса, расположенный в северной равнинной части края; и частично к 1-й зоне - азово-причерноморская курортно-рекреационная зона.

В указанных зонах должны быть определены места для размещения объектов становления системы обращения с отходами:

- комплекс по переработке и утилизации отходов производства и потребления;

- перегрузочный комплекс.

В соответствие с положениями Схемы территориального планирования Краснодарского края, Схемой территориального планирования муниципального образования Копанское сельское поселение предусмотрены следующие первоочередные мероприятия в области обращения с отходами и санитарной очистки:

- ликвидация несанкционированных свалок стихийного характера образованных на территории поселения;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- организация пунктов приема и сортировки вторичного сырья, развитие рынка вторичного сырья и ее продукции.

Схемой территориального планирования предлагается выбор площадки, проектирование и строительство полигона ТБО с предприятием по сортировке и переработке вторичного сырья в северо-западной части поселения.

При рассмотрении этого решения предпочтительными факторами являются:

-экономическая целесообразность транспортирования отходов;

- отсутствие водоохранных зон и других эколого-планировочных ограничений;

-для определения оптимального местоположения под земельный отвод необходимо проведение инженерно-геологических изысканий для установления уровня грунтовых вод (не менее 2 м), состава четвертичных отложений и др.

Биологические отходы

В соответствии с Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 г. (с изменениями от 16 августа 2007 г.) биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Источниками образования биологических отходов на территории Копанского сельского поселения являются главным образом сельскохозяйственные предприятия.

Уничтожение биологических отходов проводится путем сжигания в биотермических ямах (скотомогильниках), расположенных не территории сельскохозяйственных предприятий района. Биотермические ямы представляют собой металлические бочки объемом 5-15 м3, зарытые в землю и оборудованные крышкой. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2.

Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами возлагается на руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

Все места захоронения биологических отходов должны находиться на контроле ветеринарной службы района.

На территории Копанского сельского поселения скотомогильник находится западнее станицы, вблизи территории КФХ.

Схемой территориального планирования рекомендуется приобретение мобильной трупосжигательной печи для термического обезвреживания биологических отходов сельскохозяйственных предприятий, что позволит закрыть скотомогильник.

# Раздел 3. Основные технико-экономические показатели

Таблица №3 Основные технико-экономические показатели Копанского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | современное состояние | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Территории |  |  |  |
| 1. | Общая площадь поселения | га | 28712,5 | 28712,5 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | земли населенного пункта | га | 1142,5 | 1142,5 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 18951,4 | 18951,4 |
|  | земли специального назначения | га | 38,3 | 38,3 |
|  | земли водного фонда | га | 3730,5 | 3730,5 |
|  | земли запаса | га | 4849,8 | 4849,8 |
| 2. | Общая площадь земель населенного пункта | га | 1142,5 | 1142,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | жилые зоны | га | 270,4 | 524,1 |
|  | общественно-деловые зоны | га | 12,1 | 22,5 |
|  | производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры | га | 30,5 | 94,0 |
|  | зоны рекреационного назначения | га | 4,0 | 163,3 |
|  | зоны сельскохозяйственного использования | га | 582,3 | 234,0 |
|  | зоны специального назначения | га | 4,1 | 13,1 |
|  | иные виды территориальных зон | га | 239,1 | 91,5 |
| II. | Население |  |  |  |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. | 3,7 - 3,8 (постоянного) | 4,4 |
| 2. | Показатели естественного движения населения (2006-2010 гг) - прирост - убыль | тыс.чел. | 0,027 0,061 | 0,6 - |
| 3. | Возрастная структура населения | тыс. чел/ % | 3,7/ 100% | 4,4/ 100% |
|  | - население в трудоспособном возрасте | тыс. чел/ % | 0,53 / 14,3% | 0,79/ 16% |
|  | - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел/ % | 0,89 / 24,2% | 0,61/ 14% |
| 4. | Численность занятого населения в отраслях экономики | тыс. чел/ % | 1,15/ 31% | 2,11/ 48% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2/ % | 84,95/ 100% | 154,0/100% |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Существующий сохраняемый | тыс. м2 | 84,95 | 64,8 |
|  | Новое строительство | тыс. м2 | - | 89,2 |
|  | Новое строительство при условии расселения центра | тыс. м2 | - | 110,2 |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 20,14 |
|  | Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2/ чел. | 22 | 35 |
| 2. | Жилищный фонд всего по видам собственности: |  |  |  |
|  | - муниципальный - ведомственный - частный | тыс. м2/ % | 0,14/ 0,16% 2,17/ 2,6% 82,64/ 97,24% | 0,14/ 0,09% 2,17/ 1,4% 151,69/98,51% |
| 3. | Жилищный фонд с износом 70% в т.ч. ведомственный | тыс. м2 | 6,8 - |  |
|  | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: - техническому состоянию - реконструкции - иным причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | тыс. м2/ % | - - - | 8,34/ 1,18% - 11,8/ 7,66% |
| 4. | Обеспеченность жилищного фонда: - водопроводом - канализацией - газовыми плитами - теплом - горячей водой | % | 100 86 46 11,4 5 | 100 100 100 100 100 |
| IV | Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 68 | 68 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 184 | 159 |
| 3. | Поликлиники | посещений в смену | 100 | 100 |
| 4. | Предприятия розничной торговли, питания, бытового обслуживания | м2 | 523 | 769 |
| 5. | Учреждения культуры и искусства | мест | 540 | 722 |
| 6. | Физкультурно-спортивные сооружения | объект | 1 | 2 |
| 7. | Учреждения санаторно-курортные, отдыха и туризма | мест | - | 43 |
| 8. | Учреждения социального обеспечения | объект | 1 | 1 |
| 9. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1. | Протяженность линий общественного, пассажирского транспорта (автобус) | км | 6 | 18 |
| 2. | Протяженность автодороги регионального значения | км | 18 | 18 |
| 3. | Протяженность автодорог местного значения | км | 16,7 | 22 |

# Раздел 4. Координаты границ

Граница Копанского сельского поселения остается неизменной в соответствие с приложением №12 к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 29.11.2006г. №2647-п.

Таблица №4 – Координаты границы Копанского сельского поселения

| № точки | координата Х (долгота) | координата У (широта) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 338781,809 | 630856,086 |
| 2 | 338914,338 | 630880,381 |
| 3 | 339047,743 | 630856,520 |
| 4 | 339144,637 | 630761,073 |
| 5 | 339200,048 | 629944,785 |
| 6 | 339255,998 | 629808,997 |
| 7 | 339773,767 | 629477,274 |
| 8 | 340201,566 | 629402,894 |
| 9 | 340338,643 | 629416,810 |
| 10 | 340438,625 | 629467,198 |
| 11 | 340598,193 | 629473,621 |
| 12 | 340734,200 | 629446,860 |
| 13 | 341058,179 | 629331,807 |
| 14 | 341192,894 | 629300,409 |
| 15 | 341527,160 | 629024,316 |
| 16 | 341764,985 | 628940,713 |
| 17 | 341793,496 | 628811,443 |
| 18 | 341777,793 | 628683,366 |
| 19 | 341742,086 | 628581,806 |
| 20 | 341776,269 | 628196,697 |
| 21 | 342085,209 | 627860,546 |
| 22 | 342286,899 | 627778,909 |
| 23 | 342434,933 | 627791,321 |
| 24 | 342850,354 | 627993,406 |
| 25 | 342911,182 | 627886,158 |
| 26 | 343036,036 | 627865,349 |
| 27 | 343140,085 | 627903,766 |
| 28 | 343396,195 | 627878,154 |
| 29 | 343505,830 | 627797,210 |
| 30 | 343579,607 | 627453,536 |
| 31 | 344081,307 | 627282,686 |
| 32 | 344250,984 | 627298,694 |
| 33 | 344604,742 | 627385,131 |
| 34 | 344985,715 | 627378,730 |
| 35 | 345563,576 | 627169,035 |
| 36 | 345914,133 | 626911,319 |
| 37 | 346274,296 | 626829,683 |
| 38 | 346431,338 | 616868,197 |
| 39 | 346585,909 | 616521,832 |
| 40 | 346570,289 | 616392,446 |
| 41 | 346770,115 | 615579,844 |
| 42 | 346779,045 | 615451,356 |
| 43 | 346743,870 | 615289,790 |
| 44 | 346272,339 | 614624,144 |
| 45 | 346060,048 | 613968,551 |
| 46 | 346018,313 | 613860,034 |
| 47 | 345963,756 | 613769,399 |
| 48 | 346138,234 | 613033,069 |
| 49 | 345995,526 | 612934,929 |
| 50 | 345762,921 | 612846,431 |
| 51 | 345688,460 | 612752,753 |
| 52 | 345612,442 | 612421,968 |
| 53 | 345477,299 | 612099,416 |
| 54 | 345220,370 | 610007,826 |
| 55 | 345092,961 | 609934,072 |
| 56 | 344998,432 | 609973,793 |
| 57 | 344916,884 | 609911,664 |
| 58 | 344812,836 | 609906,861 |
| 59 | 344672,092 | 610064,372 |
| 60 | 344558,605 | 610034,124 |
| 61 | 344494,598 | 609909,504 |
| 62 | 344486,571 | 609805,692 |
| 63 | 344449,473 | 609668,353 |
| 64 | 344255,786 | 609365,818 |
| 65 | 344066,900 | 608906,996 |
| 66 | 343325,042 | 607998,368 |
| 67 | 342308,864 | 605856,343 |
| 68 | 342356,176 | 605758,825 |
| 69 | 342332,772 | 605650,552 |
| 70 | 342245,278 | 605602,100 |
| 71 | 342187,783 | 605516,229 |
| 72 | 342078,798 | 605478,513 |
| 73 | 341893,292 | 605094,080 |
| 74 | 341883,226 | 604986,707 |
| 75 | 341912,768 | 604776,512 |
| 76 | 341891,849 | 604651,925 |
| 77 | 341909,111 | 604432,586 |
| 78 | 342002,103 | 604102,797 |
| 79 | 342012,170 | 603993,507 |
| 80 | 341960,879 | 603777,802 |
| 81 | 341891,853 | 603673,785 |
| 82 | 341717,373 | 603490,676 |
| 83 | 341517,966 | 603356,939 |
| 84 | 341415,782 | 603333,867 |
| 85 | 341009,862 | 603134,044 |
| 86 | 340852,638 | 602913,066 |
| 87 | 340666,183 | 602796,153 |
| 88 | 340598,106 | 602591,426 |
| 89 | 340689,696 | 602259,215 |
| 90 | 340711,494 | 602157,211 |
| 91 | 340788,658 | 602088,345 |
| 92 | 340752,718 | 601991,432 |
| 93 | 340756,872 | 601888,256 |
| 94 | 340741,649 | 601787,013 |
| 95 | 340842,453 | 601788,622 |
| 96 | 340779,691 | 601484,148 |
| 97 | 341157,300 | 601222,725 |
| 98 | 341206,576 | 601127,285 |
| 99 | 341094,235 | 601153,224 |
| 100 | 340841,316 | 601359,538 |
| 101 | 340752,379 | 601408,195 |
| 102 | 340773,465 | 601602,409 |
| 103 | 340700,789 | 601696,417 |
| 104 | 340657,277 | 601793,290 |
| 105 | 340606,288 | 602015,065 |
| 106 | 340383,407 | 602345,181 |
| 107 | 339950,816 | 602713,455 |
| 108 | 339604,327 | 602959,316 |
| 109 | 339399,962 | 603253,935 |
| 110 | 339307,634 | 603360,786 |
| 111 | 339020,586 | 603612,236 |
| 112 | 338779,985 | 603946,657 |
| 113 | 338301,757 | 604772,358 |
| 114 | 338270,169 | 604884,047 |
| 115 | 338038,387 | 605271,140 |
| 116 | 337549,327 | 606261,049 |
| 117 | 337459,524 | 606308,010 |
| 118 | 337463,146 | 606416,097 |
| 119 | 337342,299 | 606592,256 |
| 120 | 337242,093 | 606612,199 |
| 121 | 337295,535 | 606702,054 |
| 122 | 337214,465 | 606761,291 |
| 123 | 337245,583 | 606858,024 |
| 124 | 337158,585 | 606920,119 |
| 125 | 337225,556 | 606996,574 |
| 126 | 337127,423 | 607171,479 |
| 127 | 337120,513 | 607273,179 |
| 128 | 337064,970 | 607360,798 |
| 129 | 337005,968 | 607560,198 |
| 130 | 336926,732 | 607621,912 |
| 131 | 336927,995 | 607725,675 |
| 132 | 336827,997 | 607718,214 |
| 133 | 336774,835 | 607803,675 |
| 134 | 336791,552 | 608005,906 |
| 135 | 336706,533 | 607941,561 |
| 136 | 336628,690 | 608009,721 |
| 137 | 336544,125 | 608203,128 |
| 138 | 336451,928 | 608252,952 |
| 139 | 336377,527 | 608445,553 |
| 140 | 336372,386 | 608551,234 |
| 141 | 336464,522 | 608590,599 |
| 142 | 336447,861 | 608698,656 |
| 143 | 336347,214 | 608881,720 |
| 144 | 336185,956 | 609010,922 |
| 145 | 336132,227 | 609095,980 |
| 146 | 336112,891 | 609194,774 |
| 147 | 335917,223 | 609294,896 |
| 148 | 335846,535 | 609367,041 |
| 149 | 335526,337 | 610084,390 |
| 150 | 335399,333 | 610297,734 |
| 151 | 335267,472 | 610685,661 |
| 152 | 335165,902 | 610881,215 |
| 153 | 335107,828 | 611088,234 |
| 154 | 335163,768 | 611181,812 |
| 155 | 335179,268 | 611280,663 |
| 156 | 335046,934 | 611445,343 |
| 157 | 334954,130 | 611489,653 |
| 158 | 334883,790 | 611565,756 |
| 159 | 334889,891 | 611790,488 |
| 160 | 334413,252 | 612615,917 |
| 161 | 334344,987 | 612690,695 |
| 162 | 334257,292 | 612739,446 |
| 163 | 334151,088 | 612919,292 |
| 164 | 334064,509 | 613016,875 |
| 165 | 333860,484 | 613385,617 |
| 166 | 333589,972 | 613690,570 |
| 167 | 333536,233 | 613812,453 |
| 168 | 332408,976 | 615420,415 |
| 169 | 332310,189 | 615445,516 |
| 170 | 332219,761 | 615636,095 |
| 171 | 331178,856 | 616764,494 |
| 172 | 329879,494 | 617845,150 |
| 173 | 329816,407 | 617924,686 |
| 174 | 329650,923 | 618055,140 |
| 175 | 329227,262 | 618585,705 |
| 176 | 329243,980 | 618797,310 |
| 177 | 329273,827 | 618894,669 |
| 178 | 329261,806 | 618999,066 |
| 179 | 329405,560 | 619153,278 |
| 180 | 329498,265 | 619111,616 |
| 181 | 329561,763 | 619029,434 |
| 182 | 329697,366 | 619182,721 |
| 183 | 329651,868 | 619272,273 |
| 184 | 329475,916 | 619381,773 |
| 185 | 329482,995 | 619489,407 |
| 186 | 329527,289 | 619586,197 |
| 187 | 329466,590 | 619674,374 |
| 188 | 329318,534 | 619920,451 |
| 189 | 329224,827 | 619975,652 |
| 190 | 329114,262 | 620107,873 |
| 191 | 329316,604 | 620207,321 |
| 192 | 330151,774 | 621110,863 |
| 193 | 330458,774 | 621645,856 |
| 194 | 330551,072 | 621713,848 |
| 195 | 331175,142 | 621800,968 |
| 196 | 331699,184 | 621969,217 |
| 197 | 332307,230 | 621873,629 |
| 198 | 332595,661 | 621792,689 |
| 199 | 332766,335 | 621792,689 |
| 200 | 332912,809 | 621844,880 |
| 201 | 333026,193 | 621915,380 |
| 202 | 333459,998 | 622497,691 |
| 203 | 333812,732 | 622655,403 |
| 204 | 334232,151 | 622974,251 |
| 205 | 334380,324 | 623230,998 |
| 206 | 334327,816 | 623340,498 |
| 207 | 333944,892 | 623684,396 |
| 208 | 333892,550 | 623916,071 |
| 209 | 334207,603 | 624331,587 |
| 210 | 334293,153 | 624569,268 |
| 211 | 334305,755 | 624796,173 |
| 212 | 334721,419 | 625273,424 |
| 213 | 335453,219 | 625604,816 |
| 214 | 335492,590 | 625729,494 |
| 215 | 335420,469 | 625924,877 |
| 216 | 335336,742 | 626005,099 |
| 217 | 335062,776 | 626093,687 |
| 218 | 334863,634 | 626275,651 |
| 219 | 334770,764 | 626491,574 |
| 220 | 334780,866 | 626815,553 |
| 221 | 334733,039 | 626914,647 |
| 222 | 334523,123 | 627061,957 |
| 223 | 334166,858 | 627429,854 |
| 224 | 334148,367 | 627545,157 |
| 225 | 334406,614 | 628074,883 |
| 226 | 334647,730 | 628134,480 |
| 227 | 334949,583 | 628116,435 |
| 228 | 335087,385 | 628080,344 |
| 229 | 335235,030 | 628113,154 |
| 230 | 335367,912 | 628236,192 |
| 231 | 335779,680 | 628469,144 |
| 232 | 335868,337 | 628545,034 |
| 233 | 336113,269 | 628937,310 |
| 234 | 336422,934 | 629139,195 |
| 235 | 336729,536 | 629067,930 |
| 236 | 337007,067 | 629089,551 |
| 237 | 337237,875 | 629117,493 |
| 238 | 337533,382 | 629268,072 |
| 239 | 337587,841 | 629353,613 |
| 240 | 337593,071 | 629598,734 |
| 241 | 337799,146 | 629957,087 |
| 242 | 337977,003 | 630045,381 |
| 243 | 338214,847 | 630120,034 |
| 244 | 338478,717 | 630304,992 |
| 245 | 338552,408 | 630419,365 |
| 246 | 338621,042 | 630619,853 |
| 247 | 338675,176 | 630767,498 |

Граница станицы Копанской также остается неизменной в соответствие с приложением №54 к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края «Об установлении границ административно-территориальных единиц Ейского района Краснодарского края» от 29.11.2006г. №2647-п.

Таблица №5 – Координаты границы станицы Копанская

| № точки | координата Х (долгота) | координата У (широта) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 342589,204 | 617641,859 |
| 2 | 342577,622 | 617152,009 |
| 3 | 342419,109 | 617058,119 |
| 4 | 342345,080 | 616994,545 |
| 5 | 342333,070 | 616927,020 |
| 6 | 342347,794 | 616888,853 |
| 7 | 342445,264 | 616811,711 |
| 8 | 342445,549 | 616716,196 |
| 9 | 342409,491 | 616608,403 |
| 10 | 342408,644 | 616390,209 |
| 11 | 342281,471 | 616187,296 |
| 12 | 342268,609 | 616101,414 |
| 13 | 342155,882 | 615993,692 |
| 14 | 342081,037 | 615970,126 |
| 15 | 342046,349 | 615887,919 |
| 16 | 341759,642 | 615757,956 |
| 17 | 341690,961 | 615732,916 |
| 18 | 341419,840 | 615696,869 |
| 19 | 341207,289 | 615656,910 |
| 20 | 341216,986 | 614246,471 |
| 21 | 341159,947 | 614227,278 |
| 22 | 340993,438 | 614150,374 |
| 23 | 340948,824 | 614142,246 |
| 24 | 340839,505 | 614152,587 |
| 25 | 340713,288 | 614198,555 |
| 26 | 340448,388 | 614302,956 |
| 27 | 340298,333 | 614340,930 |
| 28 | 340180,371 | 614357,495 |
| 29 | 340116,484 | 614375,414 |
| 30 | 339404,372 | 614837,430 |
| 31 | 339420,733 | 615505,912 |
| 32 | 339024,943 | 615392,161 |
| 33 | 338912,749 | 615335,286 |
| 34 | 338484,236 | 615134,273 |
| 35 | 338524,749 | 615082,851 |
| 36 | 338466,316 | 615011,952 |
| 37 | 338392,301 | 614977,671 |
| 38 | 338290,416 | 614886,922 |
| 39 | 338240,762 | 614822,822 |
| 40 | 338116,883 | 614882,035 |
| 41 | 338028,062 | 614946,117 |
| 42 | 337966,702 | 615044,405 |
| 43 | 337946,645 | 615093,954 |
| 44 | 337495,431 | 615032,387 |
| 45 | 337453,381 | 615034,093 |
| 46 | 337374,996 | 614997,373 |
| 47 | 337239,820 | 614977,826 |
| 48 | 337193,621 | 614991,998 |
| 49 | 337134,076 | 614985,955 |
| 50 | 337012,085 | 615007,171 |
| 51 | 336813,226 | 615010,783 |
| 52 | 336729,321 | 615032,980 |
| 53 | 337299,006 | 615306,847 |
| 54 | 337196,551 | 615524,221 |
| 55 | 337076,709 | 615459,097 |
| 56 | 337052,522 | 615531,123 |
| 57 | 337142,793 | 615630,180 |
| 58 | 336862,929 | 616044,472 |
| 59 | 337290,045 | 616267,888 |
| 60 | 337294,328 | 616596,283 |
| 61 | 337276,161 | 616711,496 |
| 62 | 337553,776 | 616781,326 |
| 63 | 337671,423 | 616847,161 |
| 64 | 337794,133 | 616888,454 |
| 65 | 337908,983 | 616614,698 |
| 66 | 337971,701 | 616646,641 |
| 67 | 337901,971 | 616803,633 |
| 68 | 338001,630 | 616833,316 |
| 69 | 338071,609 | 616682,879 |
| 70 | 338393,773 | 616896,385 |
| 71 | 339159,834 | 617213,252 |
| 72 | 339954,967 | 617218,333 |