ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО района Краснодарского края ТОМ II Материалы по обоснованию генерального плана Часть 1 Пояснительная записка Краснодар, 2012 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Муниципальный контракт № 2 от 24 июня 2011 г.

Заказчик: Администрация Красноармейского сельского поселения Ейского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Красноармейского сельского поселения

Ейского района

Краснодарского края

ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта

Часть 1. Пояснительная записка

| Зам. Директора | С.Г. Кашин |
| --- | --- |
| Руководитель мастерской, Главный архитектор проекта | В.М. Кипчатова |

Краснодар, 2012

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта. |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели территориального планирования |
| Раздел 2 | Сведения о планируемых объектах местного значения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения |
|  | Карта границ населенных пунктов |
|  | Карта функциональных зон |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ современного состояния и ограничений использования планируемой территории |
| Раздел 2 | Обоснование выбранного варианта планируемой организации территории муниципального образования |
| Раздел 3 | Перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана поселения |
|  | Карта современного использования территории и местоположения объектов местного значения |
|  | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории |
|  | Карта транспортной и социальной инфраструктуры |
| Часть 3 | Графические материалы фрагментов территории поселения |
|  | Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории п. Комсомолец |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и функциональных зон п. Комсомолец |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения х. Новатор, п. Симоновка |
|  | Карта инженерной инфраструктуры территории п. Комсомолец |
| Документация, выполненная субподрядными организациями |  |
| Том III. | Топографические изыскания М 1:5000 п. Комсомолец, ОАО «Базис», г. Краснодар |
| Том IV. | Раздел «Карта-планы границ п. Комсомолец, х. Новатор, п. Симоновка», ИП Куриный, г. Ростов-на-Дону |
| Том V. | Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть генерального плана Часть 2. Графические материалы поселения. |  |  |  |  |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 1 |
| 2. | Карта границ населенных пунктов | ДСП | 1:25 000 | ГП – 2 |
| 3. | Карта функциональных зон | ДСП | 1:25000 | ГП – 3 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию генерального плана поселения |  |  |  |  |
| 4. | Карта современного использования территории и местоположения объектов местного значения | ДСП | 1:25 000 | МО – 4 |
| 5. | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий | ДСП | 1:25 000 | МО – 5 |
| 6. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1:25 000 | МО – 6 |
| 7. | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории | ДСП | 1:25 000 | МО – 7 |
| 8. | Карта транспортной и социальной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | МО – 8 |
| Часть 3. Графические материалы фрагментов территории поселения |  |  |  |  |
| 9. | Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории п. Комсомолец | ДСП | 1:5 000 | МО – 9 |
| 10. | Карта планируемого размещения объектов местного значения и функциональных зон п. Комсомолец | ДСП | 1:5 000 | МО – 10 |
| 11. | Карта планируемого размещения объектов местного значения и функциональных зон х. Новатор, п. Симоновка | ДСП | 1:10 000 | МО - 11 |
| 12. | Карта инженерной инфраструктуры территории п. Комсомолец. Водоснабжение и канализация | ДСП | 1:5 000 | МО – 12 |
| 13. | Карта инженерной инфраструктуры территории п. Комсомолец. Газоснабжение и теплоснабжение. | ДСП | 1:5 000 | МО – 13 |
| 14. | Карта инженерной инфраструктуры территории п. Комсомолец. Электроснабжение | ДСП | 1:5 000 | МО – 14 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

Цели территориального планирования	9

Задачи территориального планирования	10

История формирования проектируемой территории	12

АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	14

1.	Анализ современного состояния и ограничений использования планируемой территории.	18

1.1.	Характеристика природных условий	18

1.1.1.	Климат.	18

1.1.2.	Орографический обзор	19

1.1.3.	Характеристика геологических процессов	20

1.1.4.	Инженерно-геологическое районирование	27

1.1.5.	Недра и полезные ископаемые	29

1.2.	Местоположение и административное устройство территории	32

1.3.	Социально-экономическая характеристика поселения	34

1.4.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	41

1.5.	Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования	52

1.6.	Анализ возможных направлений развития территории	60

2.	Обоснование выбранного варианта планировочной организации территории муниципального образования	62

2.1.	Тенденции и приоритеты экономического развития	62

2.2.	Демографический анализ, прогноз перспективной численности населения	73

2.3.	Расчет потребности в территориях для развития населенных пунктов	84

2.4.	Баланс земель по категориям	85

2.5.	Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов	87

3.	Перечень мероприятий по территориальному планированию	88

3.1.	Планировочная организация территории и система внешних связей.	88

3.2.	Функциональное зонирование территории	89

3.2.1.	Жилая зона.	91

3.2.2.	Общественно-деловая зона	92

3.2.3.	Зона рекреационного назначения.	93

3.2.4.	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур.	94

3.2.5.	Зона специального назначения	96

3.3.	Развитие социального и культурно-бытового обслуживания населения	97

3.4.	Развитие транспортной инфраструктуры	106

3.5.	Санитарная очистка территории	111

3.6.	Благоустройство и озеленение территории.	115

3.7.	Охрана окружающей среды	119

3.8.	Развитие инженерной инфраструктуры.	150

3.8.1.	Электроснабжение	151

3.8.2.	Газоснабжение	153

3.8.3.	Теплоснабжение	154

3.8.4.	Водоснабжение	155

3.8.5.	Водоотведение	159

3.8.6.	Слаботочные сети	161

3.9.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	166

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Красноармейского сельского поселения Ейского района Краснодарского края разработан на основании Муниципального контракта № 2 от 24 июня 2011 года, в состав которого входит задание на проектирование. Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс от 20.03.2011 года №41-ФЗ;

- Приказа № 244 от 26.05.2011 года «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Красноармейского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

В случае если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на федеральном и краевом уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен статьей 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Красноармейского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования Красноармейского сельского поселения Ейского района Краснодарского края.

Согласно заданию на проектирование, в составе проекта генерального плана поселения использовались разделы «Охрана историко-культурного наследия», «Сельское хозяйство», «Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», «Оценка воздействия на окружающую среду», разработанные в составе «Схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район».

Более подробно в укрупненном масштабе разработаны проекты генеральных планов п. Комсомолец, х. Новатор, п. Симоновка (в составе основного чертежа), для  п. Комсомолец дополнительно выполнена топографическая основа кондиции 1:5 000, проработан в указанном масштабе раздел «Инженерная инфраструктура».

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Том I. Утверждаемая часть проекта;

Том II. Материалы по обоснованию генерального плана;

В составе проекта выполнены следующие разделы:

- «Топографические изыскания М 1: 5 000 п. Комсомолец»;

- Карта-планы п. Комсомолец, х. Новатор, п. Симоновка.

Для принятия проектных решений поселения использовалась топографическая основа М 1: 25 000, предоставленная ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», Экспедиция №205, г. Краснодар, в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район. Однако, с целью приведения чертежей к требованиям грифа «для служебного пользования», часть графических материалов поселения представлены на космоснимке приведенном в соответствующем масштабе.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проекта генерального плана поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте «Схема территориального планирования Краснодарского края», а так же «Схема территориального планирования Ейского района».

- Цели  территориального планирования

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Красноармейского сельского поселения Ейского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;

- наращивание ресурсного потенциала в развитии крестьянско-фермерских хозяйств, развитие перерабатывающей промышленности.

Целью территориального планирования развития поселения или городского округа может являться обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, а так же другие требования к развитию территории на расчетный срок утверждения генплана – не менее 20 лет.

В генеральном плане рекомендуется определять срок первой очереди реализации от 3 до 10 лет и перспективный срок – 30-40 лет.

- Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения. Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

- История формирования проектируемой территории

Архив довоенных лет в связи с оккупацией немецких войск Ейского района не сохранился. Известно, что в конце 20-х начале 30-х годов на базе мелких разрозненных хозяйств в г. Ейске был организован колхоз имени «Первой пятилетки». Колхоз имел до 40 тыс. га земельных угодий. Производственно-организационную структуру составляли 7 производственных участков, кроме этого в колхозе была садово-огородная бригада, кирпичное производство, виноделие, МТФ. Все работы производились на конной тяге и вручную.

Одна из бригад в 1930 году возникла на территории поселка (старое здание правления колхоза «Путь к коммунизму»). Здесь  стояла одна хата, конюшня и деревянный амбар. Позже, эта бригада превратилась в центральную усадьбу, которая получила название пос. Комсомолец.

В марте 1930 года колхозники выехали на полевые работы: предстояло обработать около 30000 га земли, преимущественно на  лошадях. Началось строительство ферм. Зимой практически все женщины и дети уезжали в город, поскольку в бригадах не было ни школ, ни постоянного жилья. На лето колхозники строили полуземлянки, крыли крыши, чем придется, и между собой называли их «балаганами».

Весной 1934 года на базе сельскохозяйственной артели «1-я  Пятилетка» был образован колхоз «XVII партсъезд». С этого момента начинают  возникать производственные бригады на территории поселка. Одна их них на улице Комсомольской.

На эту территорию был перенесен Красноармейский сельский Совет (в 1953 году), сохранивший свое название до сих пор. Началась застройка  постоянным жильем улиц Садовой, Комсомольской, Советской. Маленькие бригады, по мере возможности, разукомплектовывались – все должны  были переехать на центральную усадьбу. Предполагалось даже  выселить жителей                                 из п. Симоновка и х. Новатор, чтобы создать один большой поселок. Появился  детский сад, начальная школа, амбулатория.

До 1955 года сельский Совет находился в хуторе  Красноармейском, который был организован на территории колхоза в 1939 году. А в июне 1955 году по решению исполнительного комитета  Ейского районного Совета народных депутатов Красноармейский сельский Совет был переведен в пос. Комсомолец.

Если  в 1952 году в п. Комсомолец было примерно 25-30 небольших домиков крытых камышом и соломой, то в настоящее время насчитывается 613 домов.

До 1956 года на территории сельского Совета не было никаких самодеятельных общественных организаций. И только  в 1956 году начали создаваться такие организации как: добровольная народная дружина, товарищеский суд, женские советы, советы клубов и библиотек, родительские комитеты, производственные советы, смотровые комиссии, квартальные комитеты.

В 1958 году были построены в п. Комсомолец: врачебный пункт, колхозный роддом, здание сельского Совета, почтовое отделение.

Функционировала одна семилетняя школа, которая находилась на МТФ № 1 колхоза «Путь к коммунизму», и кроме этого малокомплектные начальные школы в хуторах, всего школ было 6.

В 1960 году в п. Комсомолец на средства сельскохозяйственной артели «Путь к коммунизму» была построена средняя школа, двухэтажная на 260 мест, а позже  интернат на 100 мест.

С 1962 года появилась необходимость закрыть малокомплектные школы в отделении № 1, МТФ № 4 х. Симоновка. В 1966 году была закрыта последняя начальная школа в х. Новатор.

В 1975 году были снесены мелкие населенные пункты такие как: отделение № 1, МТФ № 1, МТФ № 4. Остались п. Комсомолец, х. Новатор,             х. Симоновка.

В 1976 году на территории х. Симоновка, построена психоневрологическая больница, магазин, фельдшерский пункт. В п. Комсомолец в 1977 году начал работать Дворец культуры на 600 посадочных мест, детский сад - ясли «Солнышко» на 150 мест. В 1983 году сдана в эксплуатацию врачебная амбулатория. В 1985 году построен мемориальный  комплекс погибшим воинам – землякам,  погибшим в 1941-1945 гг. В 1991 году сдан в эксплуатацию спортивный комплекс.

Администрация муниципального образования Красноармейское сельское поселение функционирует на основании Устава муниципального образования Красноармейское сельское поселение Ейского района.

- АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке генплана Красноармейского сельского поселения учитывались ранее выполненные и действующие документы территориального планирования, а именно:

- Схема территориального планирования Краснодарского края, разработанная ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году, утвержденная в 2011 году. На момент разработки генплана в данную работу внесены изменения и проходит процедура ее согласования;

- Корректировка «Схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район», выполненная ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году и утвержденная в установленном порядке в 2011 г.;

- Схема градостроительного планирования территории с генпланами населенных пунктов Ейского района (в сокращенном объеме), выполненная ПТМ архитектора Семченко В.В. Союза архитекторов России в 2001 году и утвержденная в 2006 г.

Целью разработки проекта корректировки схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения корректировки схемы территориального планирования являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития, определения зон размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального уровня, в том числе определения зон инвестиционного развития территории.

Основными целями корректировки территориального планирования при разработке данной схемы являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности района как муниципального образования;

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района;

- определение перспективных направлений развития экономики муниципального образования и  создания необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации муниципального образования, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами экономики.

«Схема градостроительного планирования территории с генеральными планами населенных пунктов Ейского района» разработана по заказу комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и администрации Ейского района и согласована в установленном порядке со всеми необходимыми инстанциями, а также рассмотрена широкой общественностью  с привлечением средств массовой информации (публикация генеральных планов в газете «Районная власть» от 10.02.2006 г.). Градостроительная документация, доработанная  по высказанным предложениям и замечаниям, утверждена в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, Решением Совета муниципального  образования Ейского района.

В указанной работе основной упор был направлен на разработку генеральных планов населенных пунктов. Для каждого населенного пункта были подробно проработаны вопросы функционального зонирования и направления развития каждой функциональной зоны, архитектурно-планировочной организации территории. Обоснование увеличения земель населенных пунктов велось с учетом размещения потенциальных инвестиционно-привлекательных объектов. В условиях настоящего времени при наличии конкретных инвестиционных проектов на стадии разработки генеральных планов поселений целесообразно провести работу  по уточнению планируемых  границ земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и транспорта, а также земель населенных пунктов, учитывая данные земельного кадастра.

Существенными недостатками вышеупомянутого проекта является отсутствие раздела по инженерному оборудованию территории и полнообъемного раздела по охране памятников историко-культурного наследия. Границы памятников историко-культурного наследия и их временные охранные зоны были отображены только на неосвоенные территории, где предполагалось проектное развитие.

Переустройство населенных пунктов предлагалось схемами генпланов на существующих территориях за счет уплотнения застройки и на прирезанных территориях с учетом создания условий для повышения уровня инженерного оборудования и благоустройства.

При выборе оптимального варианта территориального развития поселений учтены множество факторов, влияющих на архитектурно-планировочное развитие жилых образований, наличие ферм, кладбищ, производственных комплексов, очистных сооружений, магистральных газопроводов, линий электропередач, инженерно-геологических условий, учтены зоны охраны курортов, памятников истории и культуры, водоохранные и прибрежные зоны.

Одним из основополагающих моментов при выборе территории под развитие населенного пункта является принадлежность земли. Приоритет предоставлялся землям, находящимся в ведении сельских администраций. Однако, в случае, когда по планировочным соображениям предпочтительно развитие населенного пункта на землях, используемых под пашню, проектом предлагалось произвести взаимообмен за счет земель сельских администраций по мере необходимости под конкретное строительство.

По архитектурно-планировочной организации территории населенных пунктов района рассмотрены следующие принципиальные вопросы:

- усовершенствование планировочной структуры населенных пунктов;

- определены зоны реконструкции и перспективного строительства;

- создание единой дифференцированной улично-дорожной сети;

- проработана система общественных центров с концентрацией по потребностям объектов сервиса;

- предусмотрены резервные территории для размещения головных инженерных сооружений;

- рассмотрена система требований по экологическим проблемам, в частности:

- организация санитарно-защитных зон между жилыми, курортными, производственными, коммунальными и животноводческими объектами;

- рассмотрена система охраны почв и земельных ресурсов;

- произведен вынос из жилой зоны вредных объектов и комплексов (кладбища, свалки);

- рассмотрена организация прибрежных зон водоемов;

- выполнен раздел инженерно-геологических условий территории;

- произведено обследование историко-культурного наследия.

Из объектов инженерного оборудования предложены резервные территории под развитие централизованных водозаборных сооружений и очистных сооружений.

Градостроительная документация раннего периода разработки, в основном, учтена данным проектом с частичным изменением планировочной структуры, связанным с уточнением прохождения трасс автодорог, красных линий, границ населенных пунктов.

- Анализ современного состояния и ограничений использования планируемой территории.

  - Характеристика природных условий

    - Климат проектируемой территории умерено-континентальный, несколько смягченный влиянием Азовского моря.

Характерна ранняя, прохладная весна, жаркое и сухое лето, теплая осень и неустойчивая, с частыми оттепелями и кратковременными значительными понижениями температуры, зима.

По данным многолетних наблюдений среднемесячная температура воздуха колеблется от -4,1º С (январь) до 23,7ºС (июль). Минимальная температура воздуха зимой может достигать -36ºС, максимальная летом – 39-42ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 190-210 дней. Толщина снежного покрова не превышает 15см. Продолжительность периода со снежным покровом 60 дней. Среднегодовая максимальная глубина промерзания почвы за зимний сезон составляет 28см.

Преобладающими ветрами в летнее время являются западные и юго-западные, а зимой восточные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра изменяется, от  3,6 до 5,5м/сек. Число дней с сильным ветром (больше 15м/с) колеблется от 20 до 44 в год. Наибольшая скорость ветра в холодный период достигает 40м/с.

Большая часть осадков выпадает в летнее время, в виде дождя ливневого характера и составляет 438мм в год.

Территория относится к районам с недостаточным увлажнением. Нередки длительные бездождевые периоды, которые могут длиться 1,5-2 месяца, а также засухи и суховеи, продолжительность которых может быть 50-80 дней. Суховеи иногда переходят в пыльные бури. Летом бывают грозы и нередко град.

Многолетние климатические данные по Ейской метеостанции приведены в таблице.

Климатические данные по Ейской метеостанции

| метеостанция | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Температура воздуха, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | -4,1 | -4,0 | 1,2 | 9,1 | 16,5 | 20,7 | 23,7 | 22,8 | 17,2 | 10,9 | 3,7 | -1,4 | 9,7 |
| Абс.макс. | 13 | 15 | 25 | 28 | 31 | 36 | 39 | 36 | 36 | 30 | 26 | 15 | 39 |
| Абс.мин. | -30 | -28 | -31 | -5 | 0 | 5 | 10 | 11 | 1 | -10 | -20 | -25 | -31 |

Осадки, сумма (мм).

| Средняя | 28 | 28 | 28 | 30 | 37 | 42 | 65 | 47 | 41 | 20 | 35 | 37 | 438 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Орографический обзор

Территория, в орографическом отношении, расположена в северо-западной части Прикубанской степной равнины. Современный рельеф территории представляет собой аккумулятивную равнину, в слабой степени расчлененную широкими и пологими долинами рек и балок. Балки являются проводниками весенних и ливневых потоков, сбегающих с водоразделов в речные долины и лиманы.

Значительных водотоков на территории поселения нет.

Общий пологий уклон равнины (0,0001-0,00025) имеет западное направление и обуславливает формирование своеобразного пойменно-плавневого Приазовского ландшафта с многочисленными лиманами, озерами, ериками.

Основная площадь территории района имеет абсолютные отметки 15,0-40,0м.

Территория поселения представляет собой степную равнину, занятую карбонатными слабо гумусными (3,2-4%) мощными черноземами глинистого и тяжелосуглинистого механического состава. По соотношению фракций частиц черноземы относятся к иловато-пылеватым. Отрицательным показателем является распыленность структуры пахотного слоя, что усиливает подверженность ветровой эрозии. Эти черноземы плодородные и пригодны для выращивания практически всех сельскохозяйственных культур.

В пойменных участках рек широко развиты луговые и лугово-аллювиальные почвы небольшой мощности с признаками заболоченности в верхних слоях. Нередко луговые почвы засолены.

Степная зона является продолжением степей Восточно-Европейской равнины. Этот тип степей представлен разнотравно-типчаково-ковыльными сообществами с преобладанием дерновинных злаков – ковылей узколистных, типчака, тонконога.

    - Характеристика геологических процессов

Ейский район расположен на северном крыле Азово-Кубанской впадины, входящей в систему крупнейшей депрессионной структуры юго-востока Европейской части России – Предкавказского прогиба, выполненного осадками кайнозойского возраста, мощность которых достигает 1100-1700м.

Вся территория покрыта чехлом четвертичных отложений. В виду того, что формируются и развиваются экзогенные геологические процессы преимущественно в отложениях четвертичного возраста, рассмотрим геологическое строение района в порядке сверху вниз.

Четвертичная система (QIV)

Современные морские отложения (m QIV)развиты вдоль береговой линии Азовского моря и Ейского лимана. Породы представлены песками и ракушечниками. Мощность отложений 1,0-10,0м.

Современные аллювиальные и озерно-лиманные отложения(al, l QIV) развиты вдоль русел рек, балок, лиманов и озер. Представлены они суглинками, супесями, песками, мелким гравием и иловато-глинистым материалом. Мощность отложений составляет 3,0-5,0м.

Континентальные отложения (еl,d QIII-IV) имеют повсеместное распространение и слагают верхнюю часть разреза водораздельных пространств и склонов. Представлены суглинками, плотными, карбонатными, комковатыми.  Почти всюду в суглинках отчетливо выделяется три горизонта погребенных почв, мощностью 1,0-1,5м. Мощность отложений составляет 5,0-20,0м, иногда достигая 45-50м.

Древние аллювиальные и озерно-лиманные отложения (al, l QII-III) подразделяются на отложения I и II надпойменной террас. Отложения первой надпойменной террасы, залегающие выше уреза воды в реках на 2,0-3,0м. Представлены  переотложенными суглинками и глинами с маломощными прослоями песков. Мощность составляет 3,0-4,0м. Отложения второй надпойменной террасы развиты на отдельных, отстоящих друг от друга на значительных расстояниях, участках, которые слабо выделяются на склонах долин. Мощность отложений может достигать 27м.

Неогеновая система (N)

Верхний и средний плиоцен (N2 2+3)

Среди отложений верхнего и среднего плиоцена выделяются киммерийские отложения, танаис-куяльницкие образования и скифские глины. Общая мощность отложений 160-230м.

Нижний  плиоцен (N2 1)

Понтический ярус (N2 1р)

Отложения понтического яруса по литологическому составу подразделяются на две пачки: верхнюю – песчано-глинистую и нижнюю глинистую. Мощность отложений изменяется от 70,0 до 140,0м.

Миоцен  (N1)

Миоценовые отложения представлены осадками майкопской свиты, тортонского, сарматского и меотического ярусов. Мощность отложений миоцена может достигать 430м.

В гидрологическом отношении район находиться на северном крыле Азово-Кубанского артезианского бассейна. Формирование подземных вод и гидрогеологические условия района зависит от ряда характерных специфических факторов, к которым относятся геолого-тектоническое и геоморфологическое строение, литологический состав пород, близость области разгрузки  бассейна и др.

По условиям залегания и гидрологическим свойствам развитые здесь подземные воды подразделяются на грунтовые и напорные, а по генезису, циркуляции, режиму в районе выделяются следующие водоносные комплексы и горизонты:

1. Водоносный горизонт современных и древних аллювиальных озерно-лиманных и морских отложений;

2. Водоносный горизонт покровных суглинков водораздельных пространств и их склонов;

3. Водоупорная толща скифских глин;

4. Водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений;

5. Водоносный горизонт киммерийских отложений;

6. Водоносный комплекс понтических отложений.

Эндогенные геологические процессы

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2000 - 7 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (эгп)

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные)

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

По степени воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозийно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются одними из наиболее значимых на территории Ейского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов весьма многообразны. В качестве основных, выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков             438мм и густоты развития речной сети менее 0,2 км/км2  Ейского  района, позволяет приурочить данную территорию к северной, равниной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

Эти процессы практически не оказывают непосредственного воздействия на народнохозяйственные объекты. Хотя качественная и количественная их  оценка имеет очень большое практическое значение в связи, с проблемами твердого стока, влияния на активизации других генетических типов процессов.

Единственная река на территории района (р. Ясени) характеризуется режимом преобладания донной аккумуляции, что в целом обусловлено незначительными её годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первых м3/сек, а также крайне выположенным характером её продольного профиля.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

На территории района процессы боковой эрозии почти полностью отсутствуют. Незначительный характер эрозии обусловлен общей сухостью климата, определяющей небольшую величину стока, а также крайне малой величиной продольного уклона русел.

Эрозийно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, которые в значительной степени зависят от рельефа и климата.

Выделяют 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, во время выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительной опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Ейского района составляют: ложбины, лощины, балки, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами, рытвинами.

Процессы, связанные с подземными водами (инфильтрационные)

Подтопление, заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относиться к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

Подтопление отмечается на водоразделах и пологих склонах.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы  не представляются эффективными, так как сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как: деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

Заболоченные пространства территории района отличаются тем, что не представляют собой болот в общепринятом смысле этого слова, так как в них в большинстве случаев отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер и носят особое название «плавней». Условия заболачиваемости района характеризуются малыми уклонами поверхности, наличием большого количества лиманов, озер.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки расположены в пойме р.Ясени, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине и в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных).

Эти участки затапливаются паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодны для целей сельского хозяйства и относятся к категории «малопригодных» земель.

На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии – эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом – очень твердые.

Процессы, связанные с циркуляцией атмосферы

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложения перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса, вызываемого действием ветра.

Процессами ветровой эрозии, подвержена почти вся территория Ейского района. Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низких суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.

Одним из основных геологических факторов, влияющим на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию эоловых процессов.

Влияет на интенсивность развития эолового процесса наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.

Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории  района – раз в 2-3 года.

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут служить лесные насаждения, высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров. Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.

В виду незначительной опасности для целей строительства, в настоящей работе данный процесс рассматриваться не будет.

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

    - Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование выполнялось в составе СТП Ейского района применительно к возможности освоения территорий в плане возведения зданий и сооружений, а также возможности разработки защитных мероприятий от негативного воздействия опасных инженерно-геологических процессов.

За основу данного районирования были взяты, степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь, распространение и активность ЭГП – во вторую, разделение ЭГП по генетическим типам – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения.

I район

Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории  и  регулировке ливневого стока. При освоении данного района должны быть предусмотрены и мероприятия, препятствующие развитию, обычно не свойственных этим территориям, отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как эрозия временных водотоков,  набухание и просадочность грунтов и другие, возникающие обычно в результате техногенной деятельности человека.

II район

Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

III район

Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями

Пологонаклонные (до 5°) или практически горизонтальные поверхности, слабо пораженные эрозионной сетью и представляющие собой междуречные плато, вытянутые на запад и северо-запад.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения делювиальными лессовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса, карбонатов, гидроокислов железа. Мощность составляет  5,0-20,0м, иногда достигая 45,0-50,0м. Уровень грунтовых вод более 3,0м.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка в пределах района не потребует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий

Распространен на косах, вдоль лиманов, озер и не встречается на территории проектируемого поселения.

III район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий

Отсутствует на территории поселения.

    - Недра и полезные ископаемые

При подготовке генерального плана Красноармейского сельского поселения  был рассмотрен вопрос о наличии твердых полезных ископаемых на планируемой к освоению территории.

По данным ООО «Кубаньгеоэкотор» на 1 июля 2009 года на территории поселения зарегистрировано 2 действующих и 1 аннулированная лицензия, из них:

- 2 (1 действующая и 1 аннулированная) лицензии на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения;

- 1 – на добычу кирпичных глин;

Реестр недропользователей и лицензий приведен в таблице 1.

Кадастр месторождений строительного сырья приведен в таблице 2.

Таблица №1

| Состояние лицензии | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| аннулированная | 24.11.98 | 01.12.18 | КРД | 1421 | ВЭ | Производственный кооператив "Рассвет" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Ейский р-он, пос. Комсомолец скважины №№ 16810, 4496, 16804, 4221, 4612), х. Новатор скважина № 4220), МТФ-2 скважина № 4498) | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 27.06.05 | 27.06.30 | КРД | 2543 | ВЭ | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ейского района, тел. раб. 7-52-12 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Ейский р-он, с. Кухаривка (скважины №№ 4490/2, 020/Г, 4990), х. Приазовка (скважина № 6117), с. Красноармейское (скважина № 3695), п. Моревка (скважины №№ 16756, 6647), п. Мирный (скважины №№ 7520, 4695), п. Комсомолец (скважина № 16804), х. Новатор (скважина № 4220), ст. Ясенская (скважины №№ 207 Д, 411, 3679), п. Симоновка (скважина № 4498) | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |

Таблица №2

| МЕСТОРОЖДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАСЫ (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  | ЛИЦЕНЗИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер паспорта ТГФ | Название месторождения, участка | Вид | Год открытия | Тип добываемого сырья | Вид полезного ископаемого | Степень промышленного освоения | Административный район | Местоположение участка недр | № и дата протокола ТКЗ, ГКЗ, РКЗ | Балансовые запасы, утвержденные |  | Забалансовые запасы | Остаток утвержденных запасов А+В+С1 | Запасы по категориям , не утвержденные |  | Остаток не утвержденных запасов А+В+С1 | Серия | Номер | Вид | Предприятие | Целевое назначение и вид работ по лицензии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 209 | 721 | Комсомольское I | месторождение | 1991 | кирпично-черепичное | глина | госрезерв | Ейский | 0,8 км севернее пос. Комсомолец | № 25 08.10.1992 г. | 1001 | - | - | 1001 | - | - | - |  |  |  |  |  |

Твердые полезные ископаемые

Кирпично-черепичное сырье

Нераспределенный фонд

«Комсомольское I» месторождение глин – запасы утверждены протоколом ТКЗ № 25 от 08.10.1992 г. (таблица 2). Расположено в 0,8 км к северу от пос. Комсомолец. Разрабатывалось с 1991 года. Остаток запасов в таблице 2.

Пресные воды

На территории поселения добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых целей осуществляет 2 недропользователя. Сведения о непропользователях и лицензиях приведены в таблице 1.

Все скважины в пределах лицензий умеют утвержденную первую зону санитарной охраны, в пределах которой строительство запрещено.

  - Местоположение и административное устройство территории

Красноармейское сельское поселение является административно-территориальной единицей Ейского района и включает в себя следующие населенные пункты: административный центр поселок Комсомолец, хутор Новатор, поселок Симоновка.

Красноармейское сельское поселение  расположено в центральной части Ейского района и граничит:

Красноармейское сельское поселение граничит:

- на северо-западе с Кухаривским сельским поселением;

- на севере с Ейским городским поселением;

- на востоке с Александровским сельским поселением;

- на юге с Трудовым сельским поселением;

- на юго-востоке с Ейским сельским поселением.

Площадь территории составляет 13808,47 га.

По состоянию на 1 января 2011 года численность постоянного населения составила — 2382 человека.

Образовательную и воспитательную деятельность в Красноармейском сельском поселении осуществляет 2 муниципальные учреждения (МДОУ № 2, МОУ СОШ № 27). Культурная сфера представлена 1 учреждением – МУ «СДК п. Комсомолец», вместимостью на 500 мест. В поселении имеется 1 спортивный комплекс.

На территории Красноармейского сельского поселения действуют 3 учреждения здравоохранения (врачебная амбулатория на 35 посещений в смену, 2 фельдшерских акушерских пункта).

  - Социально-экономическая характеристика поселения

Социально-экономическое развитие Красноармейского сельского поселения определяется общерайонными тенденциями, проводимой налоговой, бюджетной, социальной политикой и связано с активной работой администраций муниципального образования Красноармейское сельское поселение и муниципального образования Ейский район по созданию благоприятных условий для формирования рыночной экономики и соответствующих механизмов развития хозяйствующих субъектов поселения.

В последние годы в экономике поселения наблюдается сравнительно устойчивые темпы развития. Положительна динамика сельскохозяйственного производства, развивается потребительский рынок, малое предпринимательство, улучшаются показатели, характеризующие доходы населения. Возрастает уровень многих показателей на душу населения, что является позитивной тенденцией.

Удельный вес основных отраслей по поселению составляет: сельскохозяйственный комплекс – 51%, розничная торговля – 26%, прочие отрасли – 23%.

По статистическим данным на 1 января 2011 в Красноармейском сельском поселении зарегистрировано 10 юридических лиц. Число фермерских хозяйств составляет 43.

Отраслевая структура экономики муниципального образования характеризуется преобладанием сельского хозяйства и потребительского сектора. Незначительно развиты  обрабатывающие производства и сектор общественного питания. Полностью отсутствует добыча полезных ископаемых и производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Базовые отрасли экономики поселения.

| Наименование отрасли | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых (C), млн. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обрабатывающие производства (D), млн. руб | 42,2 | 36 | 39,8 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. рублей | 296,534 | 347,93 | 379,569 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 164,3 | 178,9 | 194,4 |
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 34,9 | 40,4 | 45,7 |
| Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта,всего, млн. руб. | 7,3 | 5,6 | 6,2 |
| Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство, млн. рублей | 15,0 | 14,0 | 16,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 78,6 | 58,0 | 60,0 |

Базовые отрасли экономики Красноармейского сельского поселения, млн. руб.

Перспективными отраслями экономики муниципального образования являются сельское хозяйство и розничная торговля.

Сельское хозяйство. На территории Красноармейского сельского поселения Ейского района функционируют следующие крупные сельскохозяйственные предприятия: ООО «Кубань – Союз – Волга», ООО «Комсомольские зори», ООО «Агрокомплекс НТ», ООО СП «Золотой колос», а так же 43 крестьянско-фермерских хозяйств на посевной площади 4,5 тыс. га.

Характеристика сельскохозяйственных  предприятий

Красноармейского сельского поселения

| Наименование субъекта | Адрес | Вид деятельности | Среднесписочная численность работников |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Агрокомплекс НТ» | п. Комсомолец, ул. Советская 92 | производство готовых кормов для животных | 36 |
| ООО «Кубань-СВ» | п. Комсомолец, ул. Молодежная 30 | выращивание зерновых и зернобобовых культур | 270 |
| ООО «Комсомольские зори» | п. Комсомолец, ул. Школьная 19 | выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур | 18 |
| ООО СП «Золотой колос» | п. Комсомолец, ул. Островского 43, корпус 1 | производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки | 15 |

На территории сельского поселения числится 636 личных подсобных хозяйств. В ЛПХ содержится КРС – 96 голов, свиней – 1736 голов, овец и коз – 63 головы, птиц – 9703 штук.

На территории сельского поселения осуществляют животноводческую деятельность (свиноводство) 2 индивидуальных предпринимателя, поголовье: свиньи – 1154 голов, из них свиноматки старше 9 месяцев – 192 головы.

В поселении имеются 7 теплиц общей площадью 2229,5 кв. м, заложено культурное пастбище, площадью 5 га, которое передается в аренду владельцам КРС.

Информация о субъектах сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2011

| Категория | Кол-во, единиц | Площадь, га | Числен-ность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | 4 | 7000 | 339 |
| Крестьянско-фермерские хозяйства | 43 | 4500 | 70 |

Информация по хозяйствующим субъектам 
Красноармейского сельского поселения в сфере сельского хозяйства.

| Наименование показателя, единица измерения | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- |
| Число сельскохозяйственных предприятий, ед. | 4 | 4 |
| Число КФХ, ед. | 43 | 43 |
| Число ЛПХ, ед. | 626 | 636 |
| Площадь сельскохозяйственных предприятий, га | 7000 | 7000 |
| Площадь КФХ, га | 4500 | 4500 |

Объем продукции сельского хозяйства  всех категорий хозяйств в 2010 году увеличился на 9,1 %: за счет сельскохозяйственных организаций на 7,2%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 11,5%, в том числе производство продукции:

- зерновых –  производство в 2010 году - 27,3 тыс. тонн или 103,4 % к уровню 2009 года. На увеличение производства зерновых культур влияние оказало расширение посевных площадей  и повышение урожайности.

-  овощей и плодов – 100 % ,  производство остается на уровне  2009 года, в связи с сохранением площади посева, садовых культур неизменной. Производством занимаются личные подсобные хозяйства.

Производство молока составило 2,8 тыс. тонн или 96,6 % к уровню прошлого года, мяса скота и птицы (в живом весе) — 0,550 тыс. тонн или 84,9 %. Снижение объема производства молока и мяса обусловлено снижением количества крупного рогатого скота в  личных подсобных хозяйствах.  В 2011 году прогнозируется увеличение производства мяса скота и птицы (в живом весе) на 9,1%. Производство молока прогнозируется на уровне 2010 года.

В 2011 году численность поголовья сельскохозяйственных животных прогнозируется на уровне 2010 года, за счет увеличения численности поголовья свиней  в личных подсобных хозяйствах ожидается увеличение в 2011 году на 8,5 %.

Для обеспечения стабильности роста производства продукции растениеводства, предприятия поселения внедряют высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Основным условием и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Сохранение почвенного плодородия земель и его рациональное использование при хозяйственной деятельности имеет огромное значение, так как оно, являясь естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

Инвестиции. В 2009 году инвестиции в основной капитал составили 78,6 млн. руб., что выше уровня 2008 года в 3 раза. В 2010 году индекс физического объема  составил 73,8%, снижение связано с тем, что в 2010 году не планировалась реконструкция и строительство объектов. В 2011 году  объем инвестиций в основной  капитал составил 60,0 млн. рублей (103,4%).

В 2009 году на территории Красноармейского сельского поселения было введено в эксплуатацию 2,727 тыс. кв. м жилой площади, что в 2,7 раза выше уровня 2008 года.  В 2011 году ввод в эксплуатацию жилья составил 2,8 тыс. кв.м.

Потребительская сфера. Потребительский рынок – основная сфера деятельности малого предпринимательства.

Оборот розничной торговли за 2009 год составил 164,3 млн. руб., индекс физического объема – 111,8 %. В целях повышения качества торгового обслуживания населения в 2010 году была продолжена работа по упорядочиванию торговли. На территории поселения действуют  9 торговых точек. С учетом  расширения торговых площадей оборот розничной торговли в 2011 году составил 194,4 млн. руб., индекс физического объема составил 108,7%.

Сфера платных услуг развивается под воздействием потребительского спроса. Объем платных услуг населению в 2011 году составил 45,7 млн. руб., индекс физического объема – 113,2%. В структуре платных услуг населению сохраняется тенденция преобладания жилищно-коммунальных услуг  и транспортных услуг.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 17,7 км, тепловых сетей – 1,1 км, дорог – 24 км,  газопровода – 30 км и электросетей – 15 км.

По краевой целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на условиях софинансирования было отремонтировано дорожное покрытие по улицам Гагарина, Рабочая, Молодежная и в переулке Садовый, частично произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог в пос. Комсомолец.

Остается открытым вопрос ремонта дороги в хуторе Новатор. Администрацией поселения проводится работа по принятию дороги в муниципальную собственность поселения, для возможности последующего участия в краевой целевой программе  на условиях софинасирования.

В ноябре 2011 года был произведен монтаж уличного освещения на улицах Новая и Садовая в рамках краевой целевой программы. В течение года производилась работа по поддержанию уличного освещения в рабочем состоянии.

Остро стоит вопрос  газификации пос. Симоновка и х. Новатор. На газификацию пос. Симоновка разработана проектно-сметная документация, на газификацию х. Новатор  проектно-сметная документация находится в стадии разработки. Планировалось  газификацировать пос. Симоновка к концу 2012 года.

Для благоустройства и поддержания чистоты в поселении администрацией передано населению 50 контейнеров. Заключено 479 договоров с населением на сбор и вывоз ТБО позвонковым методом, что составляет 64 % от всего населения.

В 2012 году планируются следующие мероприятия:

- отсыпка дороги по ул. Молодежной пос. Комсомолец и пер. Северный пос. Симоновка;

- развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населённых пунктов;

- благоустройство парка, проспекта Ленинского комсомола, мемориала Победы.

- решение вопроса качества воды в поселении;

- принятие в муниципальную собственность дороги в х. Новатор, мемориала Победы с их последующим включением в целевые программы капитального ремонта;

- газификация пос. Симоновка.

Жилищный фонд. Общая площадь жилого фонда Красноармейского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года составляет 41 тыс. м². Средняя обеспеченность населения жилым фондом составляет 17,2 кв. м. на 1 человека.

Характеристика жилищного фонда

МО Красноармейское сельское поселение

| Наименование | Площадь (тыс. м2) | Количество домов (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 41,0 | 726 |
| Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома | 41,0 - | 726 - |
| В разрезе населенных пунктов: |  |  |
| пос. Комсомолец | 34,5 | 604 |
| х. Новатор | 2,1 | 42 |
| пос. Симоновка | 4,4 | 80 |

Информация о площади жилых помещений, приходящихся на 1 жителя в Красноармейском сельском поселении на 1 января 2011 г.

| Наименование населенного пункта | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда (тыс. м2) |  |  |
| пос. Комсомолец | 34 | 34,5 |
| х. Новатор | 2,1 | 2,1 |
| пос. Симоновка | 4,4 | 4,4 |
| Площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя (м2/чел) |  |  |
| пос. Комсомолец | 16,3 | 16,6 |
| х. Новатор | 23,1 | 23,1 |
| пос. Симоновка | 17,4 | 17,4 |

  - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Данный раздел в составе Схемы территориального планирования Ейского района был выполнен субподрядной организацией ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт» в 2009 году.

Раздел «ИТМ ГОиЧС» включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории Ейского района, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Ейского района, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

При применении противником оружия массового поражения возможны следующие основные пути воздействия радиоактивных факторов на население:

- внешнее гамма-облучение при прохождении радиоактивного облака;

- внутренние облучение за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей (ингаляционная опасность);

- контактное облучение при радиоактивном загрязнении кожных покровов и одежды;

- общее внешнее гамма-облучение людей от радиоактивных веществ, осевших на поверхность земли и местные объекты (здания, сооружения и т.д.);

- внутреннее облучение в результате потребления населением воды и местных пищевых продуктов, загрязненных радиоактивными веществами.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов. Биологическое оружие находится под всеобщим запретом.

Поражающее действие биологического оружия основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ. К таким веществам относятся отравляющие вещества и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, поражающие различные виды растительности.

29 апреля 1997 г. вступил в действие всеобъемлющий запрет химического оружия, подобный тому, под которым находится бактериологическое оружие. Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Геофизическое оружие – вид оружия массового поражения, направленно воздействующий на изменение природно-климатических условий и процессов.

В США, ряде стран НАТО и в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО). На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть подвержены воздействию ГФО Северо-Западный регион, водохранилища Центрального и Сибирского регионов, горные территории Уральского, Северо-Кавказского регионов и Алтая.

Воздействию ГФО может подвергнуться и территория Краснодарского края, что может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера на территории проектируемого объекта (землетрясения, затопления и т.д.).

Высокоточное оружие – это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

Границы зон возможной опасности

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», состав проектных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных средств поражения при ведении военных боевых действий определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах:

- светомаскировки;

- возможных разрушений;

- возможного опасного радиоактивного загрязнения;

- возможного химического заражения;

- вероятного катастрофического затопления,

с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обороне.

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» территория г. Ейск отнесен (исх. №23/12.2-1895 от 03.04.2009 г.) к 3 группе по ГО.

Согласно сведений п.III, таблице 3 Приложения В к исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на территории г. Ейск расположены объекты, имеющие 2 категорию по ГО, а также продолжающие свою деятельность в военное время.

Следовательно, зона возможных сильных и слабых разрушений составляет протяженность 7 км от границы проектной застройки г. Ейска. Населенные пункты Красноармейского сельского поселения в данную зону не попадают.

Согласно СНиП 2.01.51-90 г., часть населения на территории Ейского района попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (зона шириной до 27 км от проектной застройки г. Ейска) – т.е. в данную зону попадают все населенные пункты Красноармейского сельского поселения; территория сельского поселения также попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (зона шириной до 127 км от проектной застройки г. Ейска).

При авариях на ХОО территория поселения не попадает в зону возможного химического заражения.

Рассматриваемая территория не попадает в зону катастрофического затопления. Гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к ЧС, на территории нет.

Рассматриваемая территория находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый период данным проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Существующих ХОО на рассматриваемой территории нет.

Пожароопасный и взрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории Красноармейского поселения приведены далее в таблице.

Перечень взрывопожароопасных объектов

| Местоположение объекта | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества общее (наибольшая емкость) |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснодарский край, Ейский район, Красноармейское сп, п. Комсомолец | Хранилище нефтепродуктов | нефтепродукты | 130 т (осредненная 50 м3) |

- Гидротехнические сооружения

- Крупные гидротехнические сооружения промышленного и водохозяйственного назначения гидродинамически опасны.

- Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

- Согласно требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к ЧС – образованию гидродинамической волны, на территории Ейского района нет.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории поселения относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- - аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

- В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, рассматриваемая территория Ейского района в целом по опасности пожаров относится к зоне неприемлемого риска, поэтому проектом предусмотрены меры по снижению риска.

- На сетях газоснабжения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на АГРС;

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП;

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

- Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения

- На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

- Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

- Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

- Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях,  поведения  рабочих и служащих, а также других факторов.

- Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источников техногенных ЧС идентифицируются аварии на системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел., прямым материальным ущербом гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.

- Аварии на автотранспорте

- Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

- Наиболее опасными являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и СУГ.

- Наиболее вероятными авариями на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

- Терроризм

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

Учитывая, что территории населенных пунктов Ейского района являются местами массового скопления людей (включают жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную зоны, зону инженерной и транспортной инфраструктуры), существует вероятность, что этот район может стать объектом совершения террористических актов.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Ейский район по опасности терактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на проектиремой территории относятся сейсмичность, оползни, абразия, эрозия, подтопление и наводнение.

- Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности; Динамическое, механическое давление смещенных масс; Удар |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны; Размывание (разрушение) грунтов; Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, землетрясения, оползни, абразия, эрозия, наводнение (затопления), подтопления относятся к возможным источникам природных ЧС.

Сейсмичность территории согласно СНКК 22-301-2000 - 7 баллов

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/12.2-7553, в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления. В летнее время – повышение температуры окружающего воздуха выше 40 0.

Источниками ЧС природного характера являются: туман, сильный ветер, сгонно-нагонные явления, град, сильный дождь, сильный снег, гололед, сильный мороз, заморозки, сильная жара, пожароопасность.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  | Вибрация. |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Затопление территории. |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация. |
| Град | Динамический | Удар. |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на данной территории.

Частота возникновения ураганов составляет:

- со скоростью ветра 30 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 36 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 41 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, по опасности ЧС в результате ураганов относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

  - Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- охранные зоны;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (см. п. 1.4).

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

- охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны памятников историко-культурного наследия.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно п.2 ст.43 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74 – ФЗ, а также ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.4 ст.18). При этом проекты должны разрабатываться в соответствии с СанПиНом 2.1.4.11110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельно стоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В соответствии с Положением о департаменте по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации Краснодарского края от 02.07.2009 г. №550, департамент согласно ФЗ от 30.03.99 г. № 52-AP «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.4 ст. 18) осуществляет полномочия по утверждению проектов, установлению границ и режимов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственного и питьевого водоснабжения.

Восстановление и охрана источников питьевого водоснабжения возможны при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

- реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.

Границы зон охраны объектов историко-культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На стадии генеральных планов определяются временные границы зон  охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах охранных зон запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Разрешается использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноармейского сельского поселения

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Расп. пам. на схеме (№ листа) | Номер по гос. списку | № кург. в группе | Высота кург., м | Диаметр кург., м | Охр. зона кург., м | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Наим. пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Курганная группа (3 насыпи) | х. Комсомолец, 3 км к югу от хутора N 46°32.687' E38°15.731' Распахиваются | 8 | 6956 | 1 2 3 | 1,2 2,2 0,6 | 50 60 40 | 75 125 50 | 4-р 313-КЗ | Р |  |
| 24. | Курганная группа (2 насыпи) | х. Новатор, 3,5 км к юго-западу от хутора N 46°32.544' E38°08.897' Установлен триангуляционный знак | 8 | 6965 | 1 2 | 1 0,3 | 30 20 | 50 50 | 4-р 313-КЗ | Р |  |
|  | Курган | х. Симоновка, 1,5 км к востоку от хутора N 46°35.571' E38°19.905' Распахивается | 4 | 6978 | 1 | 0,9 | 40 | 50 | 4-р 313-КЗ | Р |  |
|  | Курган | Х.Братский, 4,2км к северо-востоку от северной окраины хутора N 46°33.060' E38°20.554' Распахивается | 9 |  | 1 | 0,6 | 30 | 50 |  | В |  |

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие границы зон охраны:

- для курганов высотой:

- до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

На территории сельского поселения также располагается 1 объект культурного наследия (без учета памятников археологии), который включен в государственный список памятников истории и культуры, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, и стоит на государственной охране согласно действующему законодательству.

Список памятников истории, стоящих на государственной охране

| 1 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970 г. | х. Комсомолец, центр | 1278 | 63 | Р | И |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объекта культурного наследия:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

В соответствии со ст.25 Закона «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Генеральным планом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технические культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требования непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий.

Все рассмотренные зоны, вошедшие в границы проектирования, были отражены на графическом материале (Том II. 	Часть 2. МО-5 «Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий МО-9 «Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории п. Комсомолец).

  - Анализ возможных направлений развития территории

Красноармейское сельское поселение расположено в центральной части Ейского района. По территории поселения проходят автомобильные дороги, находящиеся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор»:

- «г. Ейск – ст-ца Ясенская – ст-ца Копанская – ст-ца Новоминская»;

- «Подъезд к п. Симоновка».

Сложившаяся территориально-планировочная структура поселения образована тремя населенными пунктами, расположившими вдоль основных транспортных путей.

п. Комсомолец

Развитие поселка ограничено в следующих направлениях:

- К восточной границе села примыкает автомобильная дорога «г. Ейск – ст-ца Ясенская – ст-ца Копанская – ст-ца Новоминская»;

- В западной части населенного пункта расположена промзона в составе: склады, молочно-товарная ферма, полевой стан, бойня, зерноток, автозаправочная станция, стройбригада с санитарно-защитными зонами от 100 до 300 метров; неподалеку расположен аэродром сельхозавиации;

- В северо-западной части населенного пункта расположены действующий скотомогильник, свалка бытового мусора и кладбище;

- В северо-западной части населенного пункта расположена действующая бойня с санитарно-защитной зоной 300 метров;

- С южной стороны на небольшом удалении от населенного пункта располагается молочно-товарная ферма и территория недействующих очистных сооружений.

Таким образом, жилищное строительство села в южном, восточном, западном и северо-западном направлениях ограничено.

В настоящее время в южной части населенного пункта имеется свободная от застройки территория, которая предусматривается генеральным планом под развитие жилой зоны. Северная часть населенного пункта площадью 18 га уже отведена под жилищное строительство, частично земельные участки поставлены на кадастровый учет, но менее 10-15 % застроены. Генеральным планом планируется развитие жилой зоны в этом направлении, полное освоение отведенных земельных участков. Также в северном направлении дополнительно зарезервированы территории за расчетный срок.

П. Новатор

В юго-западной части населенного пункта находится полевой стан.

С западной стороны к границе населенного пункта примыкает участок единого землепользования.

В восточной части в существующей границе населенного пункта имеются неосвоенные территории, которые определены генеральным планом под развитие жилой зоны. Проектируемая жилая застройка также планируется в северной и южной частях поселка.

П. Симоновка

В западной части поселка располагается зерноток с санитарно-защитной зоной 100 метров. На северо-восточной окраине населенного пункта располагается психоневрологический диспансер. В юго-восточной части поселка расположен зерносклад с санитарно-защитной зоной 100 метров.

С северной стороны населенный пункт ограничен рельефом, с южной примыкают обособленные участки единого землепользования.

Развитие населенного пункта ограничено перечисленными факторами, однако, развитие жилой застройки предусматривается за счет ее реконструкции и уплотнения в южной части поселка, освоения свободных от застройки территорий в западной части населенного пункта. Также новые жилые территории планируются в восточной части населенного пункта.

- Обоснование выбранного варианта планировочной организации территории муниципального образования

  - Тенденции и приоритеты экономического развития

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу, что приведет к повышению уровня благосостояния местных жителей.

Общей стратегической целью социально-экономического развития Красноармейского сельского поселения на прогнозный период является  кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, развитие человеческого потенциала района на основе повышения эффективности здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилищного строительства и коммунального хозяйства, создание условий и обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста поселения на основе повышения его конкурентоспособности,

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Ейского района.

Функциональный механизм реализации заключается в планировании и прогнозировании, определении направлений муниципального экономического развития.

Важнейшими факторами, влияющими на социально-экономическое развитие поселения, будут реализация инвестиционных проектов и их эффективное использование. Другим фактором будет являться складывающаяся демографическая ситуация. При реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» за счет прироста численности населения (прежде всего родившегося на территории района) и эффективного его вовлечения в экономику района (за счет повышения квалификации, профессионального обучения молодого населения и создания новых привлекательных рабочих мест) удастся переломить негативные тенденции сокращения населения.

Для обеспечения стабилизации и роста производства требуется дальнейшее углубление преобразований и реформ сельскохозяйственном секторе. В этом случае необходимо сохранение и развитие жизнеспособных производств и активная реструктуризация предприятий и хозяйств, техническая и технологическая модернизация, создание благоприятных условий и для развития новых направлений хозяйственной деятельности путем привлечения современных технологий.

Рост экономики поселения зависит от увеличения инвестиций, в первую очередь, в секторе сельского хозяйства и развития существующих сельскохозяйственных предприятий. В условиях рыночной экономики подобные инвестиции поступают в основном из частного сектора.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Красноармейского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Красноармейского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. В поселении необходимо создать крепкую экономическую основу для сохранения и наращения экономического потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, а также модернизацию существующих и строительство новых перерабатывающих предприятий, за счет активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, развивать интенсивное животноводство и растениеводство, увеличивать количество культурных пастбищ.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала сельскохозяйственной отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

- в животноводстве – развитие скотоводства, кролиководства, коневодства, звероводства, формирование высокопродуктивного стада КРС, реконструкция существующих ферм, строительство новых и восстановление недействующих и заброшенных ферм, интенсивное использование имеющихся, создание и окультуривание новых пастбищных лугов;

- в растениеводстве – развитие рисоводства, внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. Необходимо вести мероприятия по окультуриванию пастбищных угодий, что создаст предпосылки увеличения поголовья скота и развития комбикормового производства. Помимо этого, в качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию тепличных хозяйств: овощеводству и плодоводству (в том числе круглогодичному выращиванию ягод и овощей), а также цветоводству.

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель);

- в целях увеличения добавленной стоимости продукта важным направлением является создание в поселении цехов или предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на территории поселения.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является его дальнейшее развитие преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие промышленного сектора поселения. Анализ имеющихся сельскохозяйственных ресурсов выявил основные возможности развития перерабатывающего комплекса, базирующихся на имеющейся местной сельскохозяйственной продукции, производимой как на территории поселения, района, так и на территории прилегающих муниципалитетов. Наиболее интересными и перспективными направлениями развития перерабатывающего комплекса, требующие дальнейшей проработки возможности и экономической целесообразности их реализации, являются следующие:

- развитие мясной промышленности. Организация заготовки и убоя скота, птицы, кроликов и выработка мяса, производство колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов, котлет, пельменей. Наряду с производством пищевых продуктов возможна организация производств по выработке сухих животных кормов, ценных медицинских препаратов (инсулина, гепарина, линокаина и др.), а также клеев, желатина и перопуховых изделий;

- развитие молочной промышленности. Производство животного масла, цельномолочной продукции, молока, творога, кефира, молочных консервов, сухого молока, сухих сливок и сухих смесей для мороженого сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции).

- организация химической и биотехнологической переработки биомассы. Необходимо рационально использовать остающиеся после переработки сельскохозяйственной продукции такие отходы производства, как жмых, шрот, лузга, жом, шелуха гречихи, солома, стебли выращиваемых сельхозкультур и другие, поэтому важным направлением является создание линий по переработке вторсырья. Например, возможна организация производства и применение, топливных брикетов, гранул и пеллет — твёрдого топлива из отходов сельскохозяйственных производств: шелухи подсолнечника и гречихи;

- развитие малой энергетики за счет переработки биомассы. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является разработка и внедрение современных достижений биотехнологии для повышения доходности сельского хозяйства. Научный подход помогает решить множество проблем и повысить эффективность хозяйств за счет использования биотехнологий в сельском хозяйстве. Инновационным является использование растительного сырья в качестве возобновляемого источника энергии. К примеру, из пшеничной соломы получается до 58% биотоплива, 18% угля и 24% газов. Биото́пливо также получают в результате переработки семян рапса, кукурузы, сои и различных органических отходов.

Из крахмалсодержащих продуктов (злаки, картофель, сахарная свёкла), а также кукурузы возможно получение этанола (или биоэтанола), который применяется в качестве моторного топлива как в чистом виде, так и в смеси с бензинами, а также используется для производства качественного биотоплива для бензиновых двигателей

Другим направлением является газификация биомассы. Одной из главных проблем любой фермы на сегодняшний день является утилизация отходов жизнедеятельности животных и птиц. Эту проблему можно решить с помощью переработки навоза животных методом метанового брожения в специальных установках и получением на выходе экологически чистого удобрения и дешевого топлива — биогаза. Биогаз на 55—75 % состоит из метана и на 25—45 % из СО2. Из тонны навоза крупного рогатого скота (в сухой массе) получается 250—350 кубических метров биогаза Применение такой технологии позволит решить ряд сложившихся в хозяйствах проблем по хранению и обеззараживанию отходов жизнедеятельности, по организации очистных сооружений, позволит избежать загрязнения окружающей среды (почвы и подземных вод) и распространения неприятного запаха.

Таким образом, стратегическая задача по развитию сельскохозяйственного производства включает в себя:

- восстановление утраченных позиций АПК Ейского района – бывшей «Академии по производству ценных и сильных пород зерновых культур»;

- создание условий производства конкурентоспособной продукции в ассортименте необходимой для полной и глубокой переработки на местных пищевых и перерабатывающих предприятиях, с высокой долей добавленной стоимости, увеличения выпуска экспортной и импортозамещающей продукции;

- ускоренное развитие животноводства (строительство современных ферм, приобретение племенного поголовья, создание комплекса хранения и перевалки зерна с производством комбикормов и т.п.);

- совершенствование развития малых форм хозяйствования. Реализация мероприятий по увеличению и удешевлению привлекаемых кредитных ресурсов личными подсобными и крестьянско-фермерскими хозяйствами;

- реализация мероприятий по модернизации и развитию инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов; формирование инфраструктуры земельно-ипотечного кредитования;

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (для формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, развития рынка труда, стимулирования роста, качества жизни граждан, проживающих в сельской местности).

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Несмотря на невысокий уровень развития малого бизнеса, именно он способен обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Поэтому важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой.

Стратегическая цель поддержки и развития среднего и малого бизнеса – привлечь к участию в разрешении проблем и бед, поиске путей развития экономики района широкие массы населения; создать условия, стимулирующие граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности и увеличения вклада продукции малых предприятий в валовой внутренний продукт, доходы семьи и местного бюджета.

Для реализации поставленной цели  необходимо:

- совершенствование условий работы малого бизнеса за счет развития инфраструктуры и поддержки органов власти ее эффективного использования;

- создание условий для применения высоких технологий в сфере малого бизнеса;

- внедрение цивилизованных мер стимулирования инноваций в малом бизнесе, создание и развитие их инфраструктуры с целью поддержки малых предприятий в научно-технической сфере;

- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства, в том числе за счет предоставления кредитов государственными банками развития.

В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг – секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.).

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

  - Демографический анализ, прогноз перспективной численности населения

Современное состояние. Численность постоянного населения Красноармейского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 2382 человек (1,7% от общей численности Ейского района).

Численность населения Ейского района, чел.

Площадь земель населенных пунктов на территории
Ейского района по поселениям:

Плотность населения на проектируемой территории составляет 17 чел/км2.

Красноармейское сельское поселение входит в состав Ейского района и включает в себя 3 населенных пункта: административный центр поселок Комсомолец, хутор Новатор, поселок Симоновка.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Красноармейского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Комсомолец | 2010 | 258,43 | 7,8 |
| 2 | хутор Новатор | 117 | 30,31 | 3,9 |
| 3 | поселок Симоновка | 255 | 51,41 | 5,0 |
|  | ВСЕГО | 2382 | 340,15 | 7,0 |

Численность населения Красноармейского сельского поселения в разрезе
населенных пунктов по состоянию на 01.01.2011 г., всего 2382 чел.

Площадь земель населенных пунктов

Красноармейского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г., га

Плотность населенных пунктов 
Красноармейского сельского поселенияна 01.01.2011 г., чел/га

На проектируемой территории сложилась моноцентричная система расселения населенных пунктов – 84 % населения сконцентрировано в пос. Комсомолец, 11% – в пос. Симоновка, 5% - в х. Новатор.

По типологии внешних форм расселения на проектируемой территории развитие получило роевое расселение. Что касается типологии самих населенных пунктов, то пос. Комсомолец относится к большим сельским населенным пунктам (от 1 до 3 тыс. человек), пос. Симоновка– к средним (от 200 до 1000 чел.), а х. Новатор – к малым (до 200 человек).

Плотность населения в границах административного центра относительно  высока и составляет 7,8  чел/га, что объясняется  «стесненной» застройкой  и достаточно компактным проживанием жителей поселка.

Анализ демографических процессов сельских поселений Ейского района показал, что по сравнению с другими муниципалитетами края для сельской местности данного района характерна более низкая рождаемость, смертность на уровне среднекраевых показателей, более низкий миграционный прирост. Если рассматривать динамику естественного и механического движения населения за последние несколько лет, то в сельской местности Ейского района наблюдается незначительный рост рождаемости и снижение смертности.

В период 1995-2007 годы в Ейском районе наблюдается небольшое увеличение численности с 139,1 до 140,9 тыс. чел., в основном за счет прироста городского населения. В динамике рождаемости наблюдается снижение ее уровня в период 1990-2001 года и увеличением с 2002 по 2007 год. При этом стоит отметить, что уровень рождаемости в сельской местности выше, чем в городской.

Районные показатели смертности находятся на уровне общекраевых. Четкой закономерности их снижения либо увеличения не наблюдается. Можно отметить, что наблюдалась более высокая смертность в Ейском районе в период 1999-2003 годы, а, начиная с 2003 года, складывается тенденция снижения смертности. Важным моментом является тот факт, что смертность сельского населения выше, чем городского. В период 2000-2007 годы смертность сельского населения выросла с 15 до 17,1 умерших на 1000 населения.

Поскольку уровень смертности превышает уровень рождаемости почти в 2 раза в Ейском районе на протяжении 17-летнего периода наблюдается естественная убыль населения, которая составляет от 5 до 8 чел на 1000 населения, что намного выше показателей 1990 года, когда данный показатель  составлял 1,4 чел. на 1000 населения.

По состоянию на конец 2007 года миграционный приток населения составил 8,2 чел. на 1000 населения. Следует отметить, что в период 1997-2001 годы более высокий уровень миграции наблюдался в сельской местности, а в 2002-2007 годы – наоборот, в городской.

За счет того, что миграционный прирост превышал естественную убыль в среднем на 10-20% в районе и шел устойчивый рост численности населения.

Непосредственно в Красноармейском сельском поселении ситуация следующая.

В рассматриваемый период 2005-2009 годы наблюдается рост рождаемости – с 9,2 до 10,0  человек на 1000 населения, снижение смертности –с 17,1 до 15,5 человек на 1000 населения. Миграционный прирост населения невысок и в среднем составляет от 1 до 3 человек на 1000 населения, что значительно ниже среднекраевых показателей.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения – нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Красноармейском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства районов Краснодарского края.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка на одну семью). Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Возрастная структура населения Красноармейского сельского поселения 
(с учетом категории временно отсутствующего населения)

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 380 | 16,0 |
| - трудоспособного возраста | 1422 | 59,7 |
| - старше трудоспособного возраста | 580 | 24,4 |
| Всего | 2382 | 100,0 |

* Данные о возрастной структуре населения получены методом экстраполяции возрастно-половой структуры Ейского района к численности проектируемой территории с учетом временного отсутствующего населения.

Сведения о занятости населения Красноармейского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г., чел.

| Наименование поселения | Количество жителей, чел. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | Занятое население в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  | Незанятое население, в том числе безработные граждане, состоящие на учете | Группа риска (злоупотребление спиртными напитками и т.д.) | Общий уровень безработицы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занято всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работающие в экономике | Занято в ЛПХ, реализующие продукцию | Неработающие женщины по уходу за детьми | Работающие за пределами района | Студенты | В армии | Лица, занятые по уходу за инвалидами и престарелыми | Неработающие пенсионеры-льготники |  |  |  |
| Красноармейское с/п | 2382 | 1249 | 1231 | 972 | 107 | 50 | н/д | 65 | 5 | - | 32 | 18 | н/д | н/д |

Прогноз перспективной численности населения. Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Красноармейского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности, рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Ейскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2011 г.).

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность их численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Красноармейского сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2011 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Ейского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико-, и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Ейском районе эффективной демографической и миграционной политики: рост уровня рождаемости; снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов; рост показателя ожидаемой продолжительности жизни; рост миграционных потоков, в том числе миграционного прироста населения, прибывающего на проектируемую территорию с целью постоянного либо временного проживания населения (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на прогнозный период с 2011 до 2030 года. В качестве основных тенденций прогнозируются следующие:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,41 до 1,93 рождений на 1 женщину детородного возраста;

- увеличение средней продолжительности жизни с 69,1 до 72,9 лет;

- сохранение общего коэффициента рождаемости на уровне 10,5-11,2 человек на 1000 населения;

- снижение смертности с 15,3 до 11,0 человек на 1000 населения.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.*

| Наименование показателя | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости, рождений на 1 женщину | 1,41 | 1,48 | 1,60 | 1,80 | 1,93 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 69,1 | 68,6 | 70,1 | 70,7 | 72,9 |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 10,5 | 11,1 | 11,3 | 11,0 | 11,2 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,3 | 14,0 | 12,5 | 11,4 | 11,0 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -4,8 | -2,9 | -1,3 | -0,5 | 0,2 |

* Прогнозные демографические и миграционные показатели приведены в среднем за 5-летний период.

На основе современного состояния и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2010 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 2,2%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 6,5%;

- увеличением доли населения старше трудоспособного возраста на 4,2%.

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Красноармейского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 16,0 | 16,5 | 17,4 | 18,1 | 18,2 |
| - трудоспособного возраста | 59,7 | 58,1 | 55,8 | 54,1 | 53,2 |
| - старше трудоспособного возраста | 24,4 | 25,4 | 26,8 | 27,9 | 28,6 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения Красноармейского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 2900 человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Красноармейского сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе | 2382 | 2484 | 2586 | 2729 | 2900 |
| - моложе трудоспособного возраста | 380 | 409 | 449 | 493 | 528 |
| - трудоспособного возраста | 1422 | 1443 | 1443 | 1475 | 1543 |
| - старше трудоспособного возраста | 580 | 632 | 694 | 761 | 829 |

Существующая половозрастная структура населения                                    Проектная половозрастная структура населения

Красноармейского сельского поселения                                                                  Красноармейского сельского поселения

Генеральным планом предлагается развитие всех населенных пунктов. Наибольший прирост населения прогнозируется в пос. Комсомолец.

Существующая и проектная численность Красноармейского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| поселок Комсомолец | 2010 | 2400 | 390 |
| хутор Новатор | 117 | 150 | 33 |
| поселок Симоновка | 255 | 350 | 95 |
| ВСЕГО | 2382 | 2900 | 518 |

Существующие и проектные показатели Красноармейского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Площадь, га | Численность населения, чел. | Площадь, га |
| 1 | поселок Комсомолец | 2010 | 258,43 | 2400 | 277,11 |
| 2 | хутор Новатор | 117 | 30,31 | 150 | 46,48 |
| 3 | поселок Симоновка | 255 | 51,41 | 350 | 70,93 |
| ВСЕГО |  | 2382 | 340,15 | 2900 | 394,52 |

  - Расчет потребности в территориях для развития населенных пунктов

В настоящее время на территории поселения проживает 2382 человека. Прогноз численности постоянного населения определил увеличение до 2900 человек. Цель данного раздела — определить потребность в новых территориях, обеспечивающих возможность расселения проектной численности населения, а также устойчивое развитие экономики поселения, включая размещение объектов транспорта, инженерной, социальной инфраструктур, промышленные, производственные и иные объекты, в том числе инвестиционные площадки.

Для этого были произведены расчеты потребности в территориях различного назначения.

Исходя из прогнозной численности поселения, прирост постоянного населения составляет 518 чел., при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3, расселению подлежит 173 семьи. При размере земельного участка 0,3 га для сельской местности, дополнительно потребуется 51,9 га новых территорий для ИЖС.

Расчет территории для размещения новых объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя нормы 25% от площади новой жилой территории (13 га).

Расчет территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 10 -15 % от селитебной застройки (5,19 га).

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Проектная площадь озелененных территорий в поселении на расчетный срок составляет 3,48 га.

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека постоянного населения. Потребность в коммунально-складской зоне составит 0,72 га.

Таким образом, на расчетный срок требуется новых территорий под жилищное освоение с необходимой инфраструктурой 74,29 га. Учитывая, что в существующих границах имеются свободные от застройки земельные участки, генеральным планом предусмотрено дополнительное включение земель (на которых в основном имеются недействующие объекты агропромышленного комплекса) за границами населенных пунктов в количестве 52 га из земель сельскохозяйственного назначения.

  - Баланс земель по категориям

Территория Красноармейского сельского поселения в административных границах, установлена законом Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 749-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Ейский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», составляет 13808,5 га, в том числе (по данным земельного кадастра на 1.02.2012 г.):

- Земли сельскохозяйственного назначения – 13465,92 га;

- Земли населенных пунктов – 342,50 га;

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спецназначения – 0,05 га.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Общая площадь данной категории 13465,92 га.

Земли населенных пунктов.

Площадь земель в существующих границах составляет 342, 5 га.

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к различным территориальным зонам: жилым, общественно-деловым,  производственным, рекреационным, к зонам инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов.

Учитывая тот факт, что в существующих границах населенных пунктов имеются свободные участки, предусмотренные под жилищное строительство, на расчетный срок данным проектом планируется увеличение площади земель населенных пунктов только лишь на 52,01 га, в том числе:

- из земель сельскохозяйственного назначения на 51,96 га (в целях включения в границы населенных пунктов существующих недействующих и проектируемых производственных территорий);

- из земель промышленности на 0,05 га.

Далее в таблице представлен баланс земель в границах муниципального образования.

Распределение земель  по категориям.

| № пп | Категория земель | Площадь территории, га (по данным земельного кадастра на 01.02.12) | % от общей площади земель | Площадь территории на расчетный срок, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 342,45 | 2,48 | 394,46 | 2,86 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 13465,97 | 97,5 | 13414,01 | 97,14 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения. | 0,05 | 0,02 | 0,0* | 0 |
|  | ВСЕГО | 13808,47 | 100,0 | 13808,47 | 100 |

* Примечание:  В случае строительства новых автомобильных дорог потребуется дополнительный перевод 44,08 га земель с/х назначения в земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения.

  - Перечень земельных участков,  состоящих на кадастровом учете на 01.02.12г. и включаемых в границы населенных пунктов

| Кадастровый номер | Адрес (месторасположение) | Площадь требуемая перевода в земли населенных пунктов кв.м. | Категория земель | Разрешенное использование | Вид права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:08:0401000:404 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Красноармейский, п. Комсомолец, территория свинотоварной фермы | 4047 | 4047 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для животноводства |
| 23:08:0401000:405 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Красноармейский, п. Комсомолец, территория свинотоварной фермы | 3447 | 3447 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для животноводства |
| 23:08:0401000:155 | край Краснодарский, р-н Ейский, с/о Красноармейский, п. Комсомолец, территория СТФ | 7246 | 7246 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под строениями для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 23:08:0402000:255 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Красноармейский, секция 1-102, контур 219 | 33644 | 33644 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под объектами сельскохозяйствен-ного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства |
| 23:08:0402000:256 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Красноармейский, п. Симоновка, ул. Победы, 2/2 | 5945 | 5945 | Земли сельскохозяйственного назначения | под объектами сельскохозяйствен-ного назначения |
| 23:08:0402000:249 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Красноармейский , п. Симоновка, секция 1-102 контур 58 | 15000 | 15000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 23:08:0402000:250 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Красноармейский, п. Симоновка, секция 1-102 контуры 58,220 | 15000 | 15000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 23:08:0401000:408 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Красноармейский, секция 1-89, контур 46 | 22335 | 22335 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для общественного пастбища |
| 23:08:0401000:406 | Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Красноармейский, секция 1-89 контур 47 | 12756 | 12756 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для общественного пастбища |

- Перечень мероприятий по территориальному планированию

  - Планировочная организация территории и система внешних связей.

Сложившаяся планировочная структура поселения состоит из трех населенных пунктов, расположенных хаотично друг относительно друга.

На данном этапе развития транспортной инфраструктуры, большое значение имеет вопрос развития дорожной сети и транспортного комплекса.

С этой целью данным проектом разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и системы внешних связей, а именно:

- Реконструкция участка автомобильной дороги «г. Ейск – г. Краснодар», протяженностью 10 км в границе поселения (в случае строительства морского порта в станице Камышеватской) с повышением категорийности дороги;

- Строительство участка дороги п. Симоновка - х. Рассвет;

- Строительство дорог в новой жилой застройке;

- Реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц.

Более подробно развитие транспортной инфраструктуры изложено в п.3.4 данной записки.

Планировочная структура п. Комсомолец представляет собой компактное образование регулярной застройки с прямоугольной сеткой улиц.

Развитие селитебных территорий п. Комсомолец на расчетный срок генерального плана предусмотрено в северном и частично южном направлении. На первую очередь освоения генеральным планом предусмотрено полное освоение и реконструкция кварталов внутри населенного пункта с размещением жилых зон и объектов общественного и социально-бытового назначения, согласно произведенным расчетам. В центральной части предусмотрено развитие общественной зоны.

Развитие новых производственных территорий планируется в западной части п. Комсомолец, предусмотрена реконструкция недействующих производственных объектов, в западном и северном направлении, выделены резервные производственные территории. В северо-западном направлении от п. Комсомолец располагаются скотомогильник и свалка, предусмотренные к рекультивации. Резерв развития населенного пункта предусматривается в северном направлении.

В юго-восточной части п. Симоновка предусмотрены территории для развития селитебной территории. В южной части населенного пункта запроектированы новые производственные территории.

Развитие селитебных территорий х. Новатор предусмотрено в восточной и южной частях населенного пункта. В северной части хутора предусмотрен резерв развития населенного пункта за расчетный срок.

  - Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития Красноармейского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие  жилой, рекреационной зоны и производственной;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Красноармейского сельского поселения.

Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон для фрагмента поселения - поселка Комсомолец, функциональное зонирование территории выполнено более подробно с выделением в каждой зоне подзон.

    - Жилая зона.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Под жилищным строительством на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Генеральным планом на расчетный срок предлагается реконструкция  жилых кварталов в существующих границах населенных пунктов с целью уплотнения застройки жилых кварталов.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Согласно произведенным расчетам численность проектного населения составит 2900 чел, прирост населения 518 чел. Исходя из коэффициента семейности равном 3,0 дополнительно необходимо запроектировать 173 участка по 0,3 га. Таким образом, потребность в новых жилых территориях составит 51,9 га.

    - Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро общепоселкового центра.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- зона объектов образования и здравоохранения;

Зона делового, общественного и коммерческого назначения предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

Зона объектов образования и здравоохранения – предполагает размещение сохраняемых существующих объектов образования и здравоохранения с дальнейшей реконструкцией по увеличению вместимости, а также строительство новых объектов (детские сады, больница, аптеки).

    - Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территорий в пределах границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения представлена тремя подзонами:

- зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования;

- зона размещения спортивных объектов;

Зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Особую роль в зоне общественных пространств играют зелёные насаждения общего пользования.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона размещения спортивных объектов – предполагает размещение проектируемых спортивных площадок, плоскостных сооружений.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населению возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к  регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения;

- совершенствование деятельности  спортивных  клубов   и   создание молодежных центров досуга.

    - Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- Производственная зона, в том числе объектов агропромышленного комплекса;

- Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая и пищевая отрасль. Планируемые промтерритории, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не превышают класса опасности до жилой застройки с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств, с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры - представляет собой территории, предусмотренные для размещения существующих и проектных автомобильных дорог.

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры (ЛЭП, водопроводы, газопроводы, линии связи и т.д.) - предназначена для размещения инженерных сетей, путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов.

    - Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- санитарно-защитная зона.

Зона кладбищ.

В границах Красноармейского сельского поселения расположено одно действующее кладбище, кладбище п. Симоновка располагается на территории Ейского городского поселения.

На расчетный период генеральным планом предлагается расширение территорий всех кладбищ.

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований. Санитарно-защитная зона устанавливается вдоль авто и железных дорог, вокруг кладбищ, полигонов ТБО, предприятий разного класса вредности и т.д.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, инженерные коммуникации и ряд других объектов.

  - Развитие социального и культурно-бытового обслуживания населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Красноармейском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, были произведены расчеты проектных показателей на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Красноармейское сельское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 172 | 90 | 82 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 350 | 250 | 100 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 36 | 0 | 36 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 30 | 0 | 30 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 53 | 35 | 18 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 41 | 0 | 41 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 17 | 0 | 17 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 37 | 0 | 37 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 145 | 0 | 145 |
| 14 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 17,4 | 8 | 9,4 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 15 | 10 | 5 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 232 | 500 | 0 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 2,0 | 1 | 1,0 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 232 | н/д | 232 |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 250 | н/д | 250 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 250 | н/д | 250 |
| 20 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 73 | н/д | 73 |
| 21 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 5700 | н/д | 5700 |
| 22 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 29 | н/д | 29 |
| 23 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 870 | н/д | 870 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Магазины | м² торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 870 | 235 | 635 |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 125 | 0 | 125 |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 17 | н/д | 17 |
| 27 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 120 | 0 | 120 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 20 | 0 | 20 |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 174 | 0 | 174 |
| 30 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 12 | 0 | 12 |
| 31 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 20 | 0 | 20 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 17 | 0 | 17 |
| 33 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,7 | 0,58 | 0,12 |
| 35 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |

Предложения по размещению учреждений соцкультбыта в разрезе населенных пунктов

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норма по Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Требуется дополнительно запроектировать на расчетный срок, кв. м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | поселок Комсомолец | хутор Новатор | поселок Симоновка |
|  | Проектная численность населения | чел. | - | 2400 | 150 | 350 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | % обеспеченности: 85% в городских и сельских поселениях | 80 | 0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 15 лет) | мест | 1-9 кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Стационарные больницы всех типов для взрослых (больничные койки) | коек | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобилей | 0,2 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 14 на 1 тыс. населения | 34 | 2 | 5 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 200 | 20 | 30 |
| 9 | Плоскостные спортивные учреждения | м² | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 4700 | 300 | 700 |
| 10 | Предприятия повседневной торговли (на территориях малоэтажной застройки) | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 510 | 45 | 80 |
| 11 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 100 | 10 | 15 |
| 12 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 95 | 10 | 15 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 17 | 1 | 2 |
| 14 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 на 1 тыс. чел. | 17 | 1 | 2 |
| 15 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0 | 0,04 | 0,08 |
| 16 | Пожарное депо | машин | 0,4 на 1 тыс. чел. | 2 | 0 | 0 |

Образование. Сеть образовательных учреждений представлена 2 образовательными учреждениями: детским садом на 90 мест и средней общеобразовательной школой на 250 мест в п. Комсомолец.

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в поселении очень низкая. Существующей вместимости школы недостаточно для обеспечения населения образовательными услугами, как в настоящее время, так и на расчетный срок.

Перечень дошкольных образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения (по проекту), чел. | Площадь земельного участка, м2 | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ ДСКВ №2 | п.Комсомолец, ул. Гагарина,12 | 90 | 6772 | п. Комсомолец, х. Новатор, п. Симоновка |

Перечень средних образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения (по проекту), чел. | Площадь земельного участка, м2 | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ № 27 | п.Комсомолец, ул. Школьная, 42 | 250 | 27287 | п. Комсомолец, х. Новатор, п. Симоновка |

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка численности детей дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) в МО Красноармейское сельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 137 | 5,8 | 281 | 11,8 |
| 2015 | 165 | 6,6 | 266 | 10,7 |
| 2020 | 185 | 7,2 | 284 | 11,0 |
| 2025 | 187 | 6,9 | 327 | 12,0 |
| 2030 | 202 | 7,0 | 359 | 12,4 |

Генеральным планом предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными и школьными учреждениями, в связи с чем предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- реконструкция детского сада в пос. Комсомолец с увеличением вместимости на 80 мест (до 170) с учетом обслуживания х. Новатор и пос. Симоновка;

- реконструкция школы в пос. Комсомолец с увеличением вместимости на 100 мест (до 350) с учетом обслуживания х. Новатор и пос. Симоновка.

Учреждения дополнительного образования (или их филиалы), предлагается организовывать на базе имеющейся школы.

Здравоохранение. На территории проектируемого поселения медицинскую помощь оказывают  амбулатория на 35 посещений в смену и 2 фельдшерско-акушерских пункта.

Перечень учреждений здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Мощность амбулатории, посещений в смену | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врачебная амбулатория | п.Комсомолец, ул. Молодежная 31 | 35 | 2500 | п. Комсомолец, х. Новатор, п. Симоновка |
| 2 | ФАП | п.Симоновка, ул.Мира | 10 |  | п.Симоновка |
| 3 | ФАП | х. Новатор, ул. Полевая | 10 |  | х. Новатор |

На расчетный срок генерального плана имеющихся в поселении объектов здравоохранения достаточно для обеспечения населения медицинскими услугами.  Однако необходимо предусмотреть строительство аптек общей торговой площадью не менее 40 м².

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Ейский район и департамента социальной защиты населения Краснодарского края.

При строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Ейского района, необходимо предусмотреть обеспечение жителей Красноармейского сельского поселения местами в этих учреждениях, потребность которых, согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, на расчетный срок составляет:

- 2 места в детских домах-интернатах;

- 17 мест в домах-интернатах для престарелых с 60 лет;

- 2 места в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Местоположение и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется на краевом и районном уровнях власти.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 37 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 1 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

Учреждения культуры и искусства. Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Красноармейского сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Красноармейского сельского поселения. Учреждения культуры проектируемой территории в настоящее время представлены муниципальным учреждением «Сельский Дом культуры п. Комсомолец».

Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес место-нахождения | Вместимость (мест, томов, экспонатов т.д.) | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «СДК п. Комсомолец» | п.Комсомолец ул.Школьная, 23 | 500 | п. Комсомолец, х. Новатор, п. Симоновка |

На расчетный срок генерального плана существующих учреждений культуры достаточно.

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена 1 спортивным комплексом, расположенным в п. Комсомолец, включает в себя помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, спортивно-тренажерные залы, спортивные секции, бассейны.

Перечисленные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Красноармейского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории физкультурно-спортивных сооружений. Общее количество спортивных сооружений с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

- территории физкультурно-спортивных сооружений общей площадью 2 га (дополнительно запроектировать 1 га);

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 250 м2;

- спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания общей площадью пола зала 250 м2;

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 5700 м²;

- спортивно-досуговый центр общей площадью не менее 870 м2.

Всего для обеспечения постоянного населения учреждениями физкультуры и спорта с учетом существующих объектов в поселении необходимо предусмотреть территорий физкультурно-спортивных учреждений общей площадью не менее 2 га.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

В Красноармейском сельском поселении расположено 9 магазинов розничной торговли общей торговой площадью 235 кв. м.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку необходимо обеспечить дополнительное размещение на проектируемой территории объектов потребительской сферы в количестве:

- магазины повседневной торговли – общей площадью торговых залов 870 м² (дополнительно запроектировать необходимо 635 м²);

- предприятия общественного питания на 120 мест;

- рыночный комплекс общей торговой площадью не менее 120 кв. м.;

- объекты бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 20 ед.;

- прачечная на 174 кг белья в смену и химчистка на 12 кг вещей в смену либо организация приемного пункта общерайонной  прачечной и химчистки;

- банно-оздоровительный комплекс на 20 помывочных мест;

В связи с этим и в целях обеспечения населения Красноармейского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них вышеуказанных объектов потребительской сферы.

На расчетный срок необходимы расширение существующих либо  организация новых кладбищ совокупной площадью 0,12 га.

Пожарная охрана. На территории Красноармейского сельского поселения отсутствует пожарное депо. В связи с этим генеральным планом предусмотрена возможность размещения на территории пос. Комсомолец пожарного депо на 2 автомобиля.

  - Развитие транспортной инфраструктуры

Важнейшую роль в эффективном функционировании народнохозяйственного  комплекса играет транспортная система.

Развитие транспортной системы обусловлено особенностями хозяйственного комплекса края, отраслевой и территориальной структурой производства, местом края в общегосударственном разделении труда, географическим положением и рядом других факторов.

Через Красноармейское сельское поселение в направлении север-юг проходит автодорога «г. Ейск – ст-ца Ясенская – ст-ца Копанская – ст-ца Новоминская», вдоль которой расположен п. Комсомолец.

В восточном направлении от данной трассы ответвляется автодорога «Подъезд к п. Симоновка».

В настоящее время автомобильные дороги регионального значения (100% с твердым покрытием) находятся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и представлены следующим образом:

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Протяженность, км | Протяженность по территории поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская - ст-ца Новоминская | 63,760 | II | 11,025 | 10,003 |
|  |  |  | III | 52,735 |  |
| 2 | Подъезд к п. Симоновка | 3,155 | IV | 3,155 | 3,155 |

Прочие дороги находятся на балансе муниципального образования.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик, что приводит к малой пропускной способности существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- прохождение автодороги регионального значения «г. Ейск – ст-ца Ясенская – ст-ца Копанская – ст-ца Новоминская»  по территориям населенных пунктов, что способствует повышению аварийности на указанном участке, уменьшает пропускную способность и ведет к невозможности модернизации и расширения региональной дороги;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

Генеральным планом предлагается оптимизация сложившейся транспортной структуры путем реконструкции и модернизации существующих автодорог, а также проектирования новых участков автотранспортной сети с целью сохранения и стабилизации лидерской позиции района и инвестиционной привлекательности его территории, повышению безопасности и улучшению экологии населенных пунктов.

Данным проектом на расчетный срок указана прогнозная классификация (федерального, регионального и местного значения) существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой значимости той или иной транспортной оси. Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее принадлежности, так как генплан не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категория), проходящих по территории поселения во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

В случае строительства грузового порта в ст. Камышеватской генеральным планом предусмотрена реконструкция участка автомобильной дороги «г. Ейск – ст-ца Ясенская – ст-ца Копанская – ст-ца Новоминская», протяженностью 10 км в границе поселения. Указанная дорога в утвержденной схеме территориального планирования Ейского района позиционировались как дорога регионального значения. Данные решения позволят увеличить пропускную способность региональной автодороги «г. Ейск – ст-ца Ясенская – ст-ца Копанская – ст-ца Новоминская», а также обеспечить подъезд грузовых машин к грузовому порту. Учитывая тот факт, что на момент разработки генерального плана неясно какой принадлежности будут дороги, на чертежах генерального плана они обозначены как автодороги остальные имеют название межпоселковых дорог.

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивают транспортную связь между населенными пунктами поселения, и с населёнными пунктами соседствующих муниципальных образований.

С этой целью генеральным планом предлагается оптимизация структуры внутренних транспортных связей между населенными пунктами проектируемой территории путём прокладки новой автомобильной дороги общего пользования муниципального (местного) значения от автомобильной дороги «подъезд к п. Симоновка» к х. Рассвет Александровского сельского поселения, в северной части поселка Симоновка.

На дальнейшую перспективу в генеральном плане предусмотрен обход автодороги в северной части п. Комсомолец.

При организации новых транспортных связей и обходов населенных пунктов необходимо произвести выделение земельных отводов под их строительство.

Ориентировочная площадь под новые автомобильные дороги и отдельные участки представлена далее в таблице:

| № п/п | Наименование участка автодороги | Предлагаемая значимость автодороги | Протяженность участка автодороги, км | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д «Подъезд к п. Симоновка» - х. Рассвет | местного значения | 4,8 | 13,44 |
| 2 | Северный обход п. Комсомолец | местного значения | 1,7 | 4,76 |

Примечание:

1. Протяженность автодорог дана ориентировочно, т.к. конкретный выбор трассы будет определен на конкретной стадии проектирования автодорог.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Планируемая схема развития транспортной инфраструктуры представлена на чертеже МО-8 «Карта транспортной и социальной инфраструктуры».

Данным проектом для реализации поставленных задач и построения системы транспортно-логистических центров предусматриваются зоны возможного размещения объектов транспортной инфраструктуры и придорожного обслуживания.

  - Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Вывозом твердых бытовых отходов в районе занимается МУП «Коммунальщик Ейского района» (вывоз ТБО 10 сельских поселений).

Остается несовершенной система очистки населенных мест, не всегда соблюдаются сроки плановой очистки территории от бытового мусора из–за нехватки специализированного транспорта контейнеров для сбора отходов.

Приоритетной экологической проблемой является строительство полигона твердых бытовых отходов. На сегодня в районе функционирует единственная санкционированная свалка ТБО в южной части городского поселения в районе п. Симоновка на площади 15 га, которая выработала свой ресурс, эксплуатируется без соблюдения экологических и санитарных требований. В  Красноамрейском сельском поселении, в северной части п. Комсомолец, расположена закрытая свалка ТБО.

Согласно положениям «Схемы территориального развития Краснодарского края», в структуре санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

В результате анализа существующего положения в системе расселения края были определены 5 функционально-планировочных зон для размещения базовых единиц системы санитарной очистки:

1. Азово-причерноморская курортно-рекреационная зона.

2. Зона сельскохозяйственного использования с высоким экономическим потенциалом – зона преимущественного рисоводства в западной части края.

3. Зона густозаселенных центральных  районов.

4. Пояс агропромышленного комплекса, расположенный в северной равнинной части края.

5. Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанных зонах должны быть определены места для размещения территориальных объектов становления системы обращения с отходами:

- комплексы по переработке и утилизации отходов производства и потребления на территории Краснодарского края;

- перегрузочные и сортировочные комплексы.

- Ейский район, согласно данному зонированию, относится к Азово-причерноморской курортно-рекреационной зоне.

- Строительство центрального предприятия по сортировке, переработке вторичного сырья с захоронением неперерабатываемого сырья заложено на территории Ейского городского поселения в южной его части, в районе существующей свалки.

- Согласно утвержденной схеме территориального планирования Ейского района необходима рекультивация всех существующих свалок мусора и принято решение организации площадок временного хранения ТБО с пунктами первичной сортировки в Должанском сельском поселении на месте рекультивируемого полигона, а также в Ясенском и Камышеватском сельском поселении на специально отведенной территории. С перечисленных площадок отходы планируется свозить на предприятие  переработки твердых бытовых отходов в Ейском городском поселении.

Месторазмещение объектов сортировки, хранения и переработки ТБО определено с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  с учетом территориальных ограничений ввиду преобладания особо ценных сельскохозяйственных земель и неблагоприятных инженерно-геологических условий, а также с учетом транспортной доступности. Таким образом, ТБО из Красноармейского сельского поселения сразу будет вывозиться непосредственно на центральное предприятие по сортировке и переработке ТБО, расположенное на территории Ейского городского поселения.

Улучшение экологической ситуации на территории поселения возможно посредством снижения антропогенной нагрузки на природную среду путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с твердыми бытовыми отходами.

Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных пунктов района, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

При использовании технологии сортировки отходов, также как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется вывозить с территории района на переработку и утилизацию специализированными предприятиями.

Вопросы утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов до сегодняшнего дня остаются незакрытыми. Установок по обезвреживанию и утилизации пестицидов нет.

Сбором вторсырья занимается фирма ООО «Экотранс» и ООО «Ейсквторм». На территории муниципального образования Ейский район переработка вторсырья не производится.

На сегодняшний день на территории муниципального образования Ейский район промышленные отходы не утилизируются,

МУП «Комбинат коммунально–бытовых услуг» после дезинфекции проводит утилизацию медицинских отходов класса Б методом захоронения. Объём данных отходов в 2009г. составил 23,28т.

На территории поселения, согласно предоставленным исходным данным, имеется скотомогильник с захоронением в ямах.

Расчет накопления бытовых отходов.

- Численность населения на расчетный срок Красноармейского сельского поселения – 2900 чел.

- Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 280 кг на 1 чел. в год составит:

2900*280= 812 000 кг.

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг на 1 чел в год составит:

2900*5= 14 500 кг.

ИТОГО твердых бытовых отходов – 826 500 кг (или 826,5 тонн).

- Общее количество жидких бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 1400 л на 1 чел. в год составит:

2900*1400= 4 060 000 л.

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 8л на 1 чел в год составит:

2900*8= 23 200 л.

ИТОГО жидких бытовых отходов – 4 083 200 л (или 4083,2 тыс. л), что составит 4083,2 м3/год или 11,19 м3/сутки.

- Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах предусматривается использование парка машин специализированного назначения.

Расчет количества контейнеров для мусора ведется исходя из объема контейнера 0,75 м3, что составит 15 контейнеров для суточного количества ТБО.

Таким образом, исходя из суточного наполнения контейнеров и наполнения спецтранспорта (50 м3), для ежесуточного вывоза мусора понадобится 1 автомобиль.

Расчет накопления крупногабаритных отходов принимается из расчета 5% от ТБО.

Таким образом, согласно произведенным расчетам, количество крупногабаритных отходов составит 0,56 м3/сутки. Для крупногабаритного мусора необходимо возле контейнеров предусматривать площадки складирования.

Генеральным планом рекомендуется, во исполнение действующего законодательства, обеспечить лицензирование деятельности, связанной с принятием на хранение отходов и эксплуатацией объектов размещения отходов, а также внесение действующих свалок ТБО в государственных реестр объектов размещения отходов (ст.9 и ст.12 ФЗ от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

  - Благоустройство и озеленение территории.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение окружающей среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место занимает строительство, охватывающее широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система насаждений задерживает до 86% пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшает силу ветра, защищает воздух от загрязнения вредными газами и выполняет шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов, начиная от озеленения усадеб до зеленого пояса, окружающего поселок, должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов);

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных территорий, озеленение производственных и коммунальных территорий и индивидуальных жилых участков);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Наряду с существующим зеленым массивом, который подлежит реконструкции, проектом предусмотрены спортивно-парковая зона поселкового значения.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники.

В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного использования будут иметь развитие на участках детских и медицинских учреждений, общественных и административных зданий, коммунальных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Для озеленения общественных и административных зданий предлагается использовать посадку роз, вечнозеленых растений, бульденежа и спиреи Ван-Гутта.

Вокруг предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитной зоны, проектом предусматривается территория санитарно-защитного озеленения. Для этого подбирается ассортимент растений, снижающий содержание в воздухе окиси углерода, сернистого газа, окиси азота, аммиака, сероводорода и микрофлоры. К таким растениям относятся: тополь черный, клен ясенелистный и остролистный, софора, липа мелколистная, айлант высокий, береза бородавчатая, ель колючая, клен явор, а так же растения, поглащающие и нейтрализующие токсичные вещества – черемуха обыкновенная, сосна веймутова, бузина черная, красная скумпия, жимолость, клен татарский, клен полевой, калина городовина, липы, хвойные породы.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почвам (неприхотливыми), обладать крупной густой листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применять плодовые деревья и ягодные кустарники.

Благоустройство бульваров, скверов, лесопарков предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок.

Проектируются и декоративно озеленяются участки для торговых точек и пунктов питания.

При проектировании приняты во внимания все озелененные участки территории, таким образом, все природные элементы сохраняются полностью в естественном виде, уделяется внимание организации поверхностного стока воды и проведение противоэрозионных мероприятий не только на склонах клифа, но и на всей территории проектирования.

Для обогащения растительного состава производятся новые посадки деревьев, очищают участки от мусора, сухих веток, листьев, производится вырубка старых деревьев, обрезка ветвей, создают живописные уголки для отдыха. Вырубка старых некачественных деревьев, уборка и обрезка ветвей способствуют улучшению и оздоровлению древесного и кустарникового состава.

Исходя из климатических и почвенных условий местности, необходимо обеспечить механизированный уход и полив новых посадок.

Предложения по созданию зеленой зоны в проекте генплана предусматриваются в качестве прогноза.

  - Охрана окружающей среды

Общие требования по охране окружающей природной среде регламентируются Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г., № 7-ФЗ (ред. от 18.12.06 г. №232-ФЗ, от 05.02.2007 г. №13-ФЗ, от 26.06.2007 г. №118-ФЗ, с измен. от 27.12.2009г.)

При эксплуатации объектов в соответствии с требованиями ст. 39:

- «будут соблюдаться утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов;

- нормативы качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды;

- проводиться мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством».

Ст. 55 Закона регламентирует требования по охране окружающей среды от негативного физического воздействия в т.ч. шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий. При эксплуатации объектов будут соблюдаться нормативы предельно допустимых уровней воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду производственного и транспортного шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий.

В соответствии со ст. 16 Закона предусматривается плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;

- загрязнение недр, почв;

- размещение отходов производства и потребления;

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается законодательством Российской Федерации:

Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (ред. от 01.07.2005 г.);

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 июня 2006 г. № 557 «Об установлении сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду»;

Формы «Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядок ее заполнения и представления», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 мая 2006 г. № 459.

Мероприятия по охране недр и геологической среды.

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других промышленных объектов согласно ст. 25 Федерального закона «О недрах» от 21.02 92 г. № 2395-1 (ред. от 25.10.06 г. № 173-ФЗ) разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Отношения недропользования на территории Краснодарского края регулируются Законом Краснодарского края от 10 октября 1997 г. № 101-КЗ «О недропользовании на территории Краснодарского края» (ред. от 28.12.2004 г. № 818-КЗ, от 12.03.2007 г. №1207-КЗ); Закон Краснодарского края от 6 апреля 2006 г. № 1015-КЗ «О предоставлении недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Краснодарского края».

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Согласно ст. 43 регулярные платежи за пользование недрами взимаются за предоставление пользователям недр исключительных прав на строительство и эксплуатацию сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением инженерных сооружений неглубокого залегания (до 5 метров), используемых по целевому назначению. Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в зависимости от экономико-географических условий, размера участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности работ, степени геологической изученности территории и степени риска.

Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений, на связанных с добычей полезных ископаемых, регулируется «Положением о Порядке выдачи разрешений за застройку лощадей залегания полезных ископаемых», утвержденным Госгортехнадзором РФ от 30.08.99 г. № 64.

Мероприятия по охране земель

Согласно ст. 13 Земельного Кодекса при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов будут осуществлены мероприятия по:

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель;

- защите почв от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения, захламления и т.п.;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Согласно Земельному Кодексу (ст. 42) при строительстве объектов будут учтены следующие требования:

- использование земельных участков будет в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не нанесут вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- будут осуществлены мероприятия по охране земель, соблюден порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;

- своевременно начнется использование земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

- своевременно будут производиться платежи за землю;

- при использовании земельных участков будут соблюдаться требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Согласно п.2. ст. 31 выбор земельных участков для строительства будет произведен «на основе документов государственного земельного кадастра и документов землеустройства с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующих территорий и недр в ее границах посредством вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами, с соответствующими государственными органами, органами самоуправления, органами местного самоуправления, муниципальными организациями».

В соответствии с п.5 ст. 31 результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления проекты границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора.

В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных или муниципальных нужд к акту о выборе земельного участка также прилагаются расчеты убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь сельскохозяйственного производства.

При проведении строительных работ, связанных с нарушением почвенного слоя плодородный слой почвы будет сниматься и использоваться для улучшения малопродуктивных земель.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» от 23.02.94 г. № 140 рекультивация земель, нарушенных при проведении всех видов строительных работ, связанных с нарушением поверхности почвы, будет осуществляться за счет средств Заказчика проекта в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель.

Согласно «Основным положениям о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утв. приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.95 г. № 525/67) будет проведена рекультивация земель, нарушенных при:

- проведении строительных и иных работ, связанных с нарушением почвенного покрова;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов;

- строительстве подземных объектов и коммуникаций (хранилища, канализационные сооружения и др.);

- ликвидации последствий загрязнения земель во время строительства, если по условиям их восстановления требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы.

Разработка проектов рекультивации будет осуществлена на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и месторасположения нарушенного участка.

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ)

Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую заинтересованным лицом подается ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или ходатайство о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение этого ходатайства.

Статья 2 регламентирует состав и порядок подготовки документов для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

Акт о переводе земель или земельных участков либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков может быть обжалован в суд.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую не допускается в случае:

- установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;

- наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;

- установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных с со строительством линейных объектов при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

Согласно Земельному Кодексу (ст. 42) при эксплуатации объектов будут выполнены следующие требования:

- земельные участки будут использоваться в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранены межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

- осуществлены мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;

- своевременно производиться платежи за землю;

- при использовании земельных участков соблюдены требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не будет допускаться загрязнение, захламление, деградация и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий.

Мероприятия по охране земель в ходе эксплуатации будут предусмотрены в соответствии со ст.13 Земельного кодекса.

Земельные отношения в Краснодарском крае регулируются законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в ред. от 12.03.2007 г. № 1206-КЗ); Постановление главы администрации Краснодарского края от 27 октября 1999 г. № 765 «О потерях сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием продуктивных земель для несельскохозяйственных нужд в Краснодарском крае» (ред. 01.02.2007 г.); Закон Краснодарского края о мелиорации земель № 105-КЗ от 06.11.1997 г. (ред. от 31.01.2007 г. № 1182-КЗ); Закон Краснодарского края № 725-КЗ от 07.07.2004 г. «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края» и др. нормативными актами.

Экологические ограничения для градостроительной деятельности

Использование плодородного слоя почвы при строительстве

Предоставление земель под строительство определяется категорией земель. В зависимости от категории земель, из которой предоставляются земельные участки под строительство, проводится снятие ПСП и его использование (табл. 8.6). При предоставлении сельскохозяйственных земель под строительство линейных сооружений без изменения категории земель весь плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных в ходе строительства земель. При предоставлении земельных участков под строительство с изменением категории земель, оставшаяся часть ПСП после проведения рекультивации нарушенных в ходе строительства земель направляется на землевание малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

При строительстве, с предоставлением земель лесного фонда, плодородный почвенный слой используется для рекультивации нарушенных земель.

Особенности охраны ПСП при предоставлении земель различных категорий под строительство

| Категория | Ограничения при предоставлении под строительство | Условия снятия ПСП | Преимущественно использование ПСП |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного использования | Не предоставляются особо ценные земли | Содержания гумуса более, рН | Рекультивация нарушенных в ходе строительства земель; Землевание мало продуктивных с-х земель |
| Земли лесного фонда | Не предоставляются охранные леса | Мощность гумусового слоя более 10 см | Рекультивация нарушенных в ходе строитель-тва земель |
| Особо охраняемые | Предоставляются под строительство только после проведения экологической экспертизы | На лесных угодьях Мощность гумусового слоя более 10 см | Рекультивация нарушенных в ходе строительства земель Благоустройство приле-гающих территорий |
| Земли населенных пунктов, Земли промышленности и энергетики, связи и иного спецназначения | Градостроительный регламент | Уровень загрязнения земель | Рекультивация нарушенных в ходе строитель-тва земель Благоустройство прилегающих территорий |

Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование почв и земельных ресурсов

Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресурсов можно разделить на следующие этапы: предстроительный; строительный; эксплуатационный.

Предстроительный этап

На этом этапе выделяется земельный участок под строительство и подготавливается и утверждается проект строительства.

Охрана плодородного слоя. Особое внимание на этом этапе необходимо уделить мероприятиям по охране ценных сельскохозяйственных земель, а также сохранению и рациональному использованию плодородного почвенного слоя.

Плодородный слой почвы верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами.

Объем изысканий для проведения проектных работ осуществляются в соответствие со статьей 20 закона «О государственном регулировании  обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и СП 11-102-97 и включает:

- почвенное обследование;

- агрохимическое обследование;

- экологическое обследование на установление уровня загрязнения плодородного почвенного слоя.

В разделе ООС (охрана окружающей среды) проекта на строительство на землях сельскохозяйственного назначения в обязательном порядке включить разработку раздела: на снятие, транспортировку, хранение и использование плодородного почвенного слоя, который является основой для проведения контроля, т.е. в какой степени строители не выполняют требования проекта.

Необходимыми сопроводительными материалами раздела  проекта являются:

- почвенная карта, составленная в соответствии с «Общесоюзной инструкцией по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных  почвенных карт землепользования;

- картограмма мощности и содержания гумуса в плодородном почвенном слое;

- картограмма рН, содержания подвижного Р и обменного К;

- характеристики по загрязнению почвенного слоя;

- площади снятия плодородного почвенного слоя (ПСП);

- мощности снятия ПСП;

- места складирования ПСП;

- площади, на которые наносится ПСП.

Охрана ценных сельскохозяйственных угодий

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Экологические требования и ограничения при строительстве

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению, которые, в обязательном порядке, должны найти отражение в проектах производства работ, разрабатываемых строительными организациями:

- проведение подготовительных работ на площадках строительства в строго согласованные с землепользователями сроки в увязке с календарным графиком строительства;

- работы должны вестись строго в границах, отведенной под строительство территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока;

- недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами изоляционных и других материалов, а также ее загрязнение горюче-смазочными материалами. В подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по ликвидации указанных выше негативных последствий;

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части их, касающихся глубины укладки трубопроводов и коммуникаций, природоохранных мероприятий таких, как противоэрозионные мероприятия, техническая рекультивация и др.;

- рациональная компоновка объектов, позволяющая снизить площадь земель, вовлеченных непосредственно в строительство;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их утилизацией и обезвреживанием.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

Технология сохранения и использования плодородного почвенного слоя почвы будет определяться особенностью возводимых сооружений:

- здания, технологические сооружения, внутриобъектные дороги, площадки для транспорта и другие постоянные объекты;

- временные строительные дороги, временные площадки для складирования технологического оборудования и строительных конструкций;

- подземные трубопроводы, коммуникации, кабели связи, электрические кабели.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ под постоянные объекты, его хранение и дальнейшее использование грунта определяется следующими его характеристиками:

- значительной мощностью гумусовых горизонтов почв;

- суглинистым и глинистым механическим составом;

- для всех почв характерна нейтральная или слабо щелочная реакция среды.

Мощность гумусовых почвенных горизонтов, которые должны быть сняты, составляет 20-50 см. Мощности потенциально плодородных горизонтов составляют 20-70 см.

Технология производства работ, места складирования и характеристики буртов определяются Проектом снятия плодородного слоя почвы.

Плодородный почвенный слой может использоваться на землевание малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Проектом должны быть предусмотрены следующие технические условия рекультивации:

- в зоне распространения минеральных почв производится снятие наиболее плодородного гумусового горизонта со средней мощностью 0.4 -0.5 м;

- определены места складирования плодородного гумусового слоя и условия его сохранения;

- разработаны технологические схемы использования плодородного слоя.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ под временные объекты

С учетом ценности занимаемых ими угодий, в целях минимизации наносимого ущерба проектом должны предусматриваться:

- устройство оснований временных зданий и сооружений из инвентарных сборных железобетонных плит;

- устройство дорог для подъездов к площадкам и внутриплощадочным проездам из инвентарных сборных железобетонных плит;

- демонтаж сборных железобетонных плит и всех временных сооружений после окончания строительства, рыхление почвенного слоя, служившего основанием указанных плит, планировка поверхности и ее биологическая рекультивация.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ при прокладке подземных коммуникаций

Прокладка подземных коммуникаций возможна:

- траншейным способом - путем прокладки траншеи, куда укладывается трубопровод или коллектор;

- бестраншейным способом – укладка кабеля специальной машиной без перемещения почвенных горизонтов.

Селективное снятие плодородного слоя является необходимым условием при траншейном способе укладки коммуникаций вне зоны сплошного снятия плодородного почвенного слоя.

Для сохранения плодородного почвенного слоя и земельных ресурсов на линейных объектах необходимо предусмотреть следующие технические условия рекультивации:

- на минеральных почвах снятие наиболее плодородного гумусового горизонта А со средней мощностью 0.3-0.5 м на всю ширину траншеи, полосы прохода и работы машин и механизмов и зоны складирования горизонтов А и В, С;

- складирование разработанного минерального грунта (горизонт В, С, D) на горизонт А в 1 метре от траншеи;

- обратную засыпку траншей производить, начиная с минерального грунта;

- осуществление обратного перемещения почвенного слоя горизонта А на полосу рекультивационных работ (ширина траншеи, полоса прохода машин и механизмов и зона складирования горизонтов А, В, С).

Мероприятия, направленные на предотвращение развития деградационных процессов в почвах

Для предотвращения плоскостной и овражной эрозии, а также процессов слитогенеза будет выполнен следующий комплекс природоохранных мер:

- максимальное сохранение естественного стока - устройство водопропусков;

- для стабилизации склонов предусматривается также применение настилов из соломы с уложенной сверху проволочной сеткой. После укладки сетки ее закрепляют колышками в нескольких точках таким образом, чтобы сетка удерживалась на месте, а солома не сдувалась сильными ветрами;

- регулирование поверхностного стока с учетом восстановления естественного;

- проведение работ по рассредоточению стока с водосборов и отводу дождевых вод от траншеи и кюветов технологических дорог;

- планировка водосборов с закреплением их растительностью, увеличение шероховатости тальвегов существующих ложбин кустарником и земляными валиками. Для отвода вод возможно применение бетонных лотков с ребрами шероховатости;

- увеличение шероховатости поверхности путем создания земляных валиков;

- проведение технической и биологической рекультивации;

- на биологическом этапе рекультивации соблюдение приемов агротехники, предусматривающих распашку земель поперек склонов с целью недопущения образования линейных эрозионных форм (борозды, колеи, канавы) вдоль по склону.

Мероприятия по обращению с отходами

Отношения в области обращения с отходами регламентируются Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г., № 89-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ)  и Законом Краснодарского края от 13 марта 2000 г. № 245-КЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. 10.10.2006 г. № 1104-КЗ)

В соответствии со ст.10 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г., № 89-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ) при строительстве объектов необходимо выполнять следующие требования:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;

- иметь техническую и технологическую документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов.

Строительство объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, допускается при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Проектно-конструкторская и технологическая документация на строительство объектов должна охватывать весь цикл обращения с отходами: образование, сбор (селективный или унитарный), размещение, транспортирование, обработку и/или переработку (уничтожение, обезвреживание, трансформацию в товарную продукцию).

Компания за размещение отходов будет осуществлять платежи в соответствии со ст. 23 Закона. Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632.

При планировании деятельности по обращению с отходами на стадии строительства будут руководствоваться положениями следующих документов:

- «Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», утвержденные Письмом Минприроды РФ от 21.07.94 г. № 01-15/29-2115;

- «Федеральный классификационный каталог отходов» (в ред. Приказа МПР РФ от 30.07.03 г. № 663, утв. в Минюсте РФ 09.01.03 № 4107);

- «Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2000 г. № 461);

- «Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации» (утверждено Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 9 сентября 1993 г. № 886; в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.1994 г. № 1428);

- «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (Приказ МПР РФ от 15 июня 2001 г. № 511, согласно заключению Министерства юстиции РФ от 24 июля 2001 г. № 07/7483–ЮД в государственной регистрации не нуждается);

- «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (Приказ МПР РФ от 11 марта 2002 г., № 115 Зарегистрировано в Минюсте России 9 июля 2002 г. Регистрационный № 3553).

В соответствии с требованиями этих документов на стадии строительства объектов:

- будут обеспечены условия, при которых отходы не окажут вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения при необходимости временного накопления произведенных отходов на строительной площадке (до момента использования отходов или направления их на объект размещения);

- будет осуществляться раздельный сбор образующихся отходов по видам, классам опасности и другим признакам;

- будут разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение во время строительства и представлены на утверждение в территориальные органы МПР РФ;

- оформлены разрешения на размещение отходов независимо от того, на собственном или арендованном объекте размещаются отходы;

- определены места складирования отходов на территории строящегося комплекса объектов, их границы (площадь, объемы), обустройство;

- в течение пожароопасного сезона сжигание порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов будет производиться только при I - II классах пожарной опасности в лесу по условиям погоды под наблюдением специально подготовленных лиц.

Предельное количество временного накопления отходов, сроки и способы их накопления на строительной площадке утверждаются территориальными органами МПР РФ по согласованию с другими территориальными специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Сбор и ликвидация строительных отходов, мусора и бытовых отходов, образующихся в процессе строительства

Строительная подрядная организация, осуществляющая строительство, организует площадки для сбора строительных отходов и мусора и оборудует ее соответствующими емкостями и контейнерами. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника подрядной организации.

На пути движения и в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешается слив нефтепродуктов и выброс производственных и бытовых отходов вне специально оборудованных площадок.

Все эти отходы будут вывозиться, использоваться по назначению или складироваться в специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы.

Места вывоза мусора и порядок его захоронения будут согласованы генподрядчиком с местными природоохранными органами.

При эксплуатации объектов, связанной с обращением с отходами, необходимо согласно ст.11 Закона:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших  научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей природной среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

В случае образования опасных отходов Компания должна подтвердить отнесение данных видов отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами (ст.14 Закона). На опасные отходы будет составлен паспорт на основании данных о составе и свойствах опасных отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации определяет Правительство РФ.

За размещение отходов, образующихся в процессе эксплуатации объектов, будут осуществляться платежи в соответствии со ст. 23 Закона. Порядок определения платы за размещение отходов устанавливается Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 «Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».

При планировании деятельности по обращению с отходами на стадии эксплуатации будут выполнены требования следующих нормативных документов:

- «Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», утвержденные Письмом Минприроды РФ от 21.07.94 г. № 01-15/29-2115;

- «Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (утверждено постановлением Правительства РФ от 16.06.2000 №461).

Эти документы устанавливают порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Лимиты на размещение отходов, разрабатываются в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду, количеством, видом и классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их размещения. Лимиты на размещение отходов устанавливают предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки данной территории.

При эксплуатации объектов будут:

- обеспечены условия, при которых отходы не окажут вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения при необходимости временного накопления произведенных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект размещения);

- осуществлен раздельный сбор образующихся отходов по видам, классам опасности и другим признакам;

- оформлены разрешение на размещение отходов независимо от того, на собственном объекте размещаются отходы или арендованном;

- определены места складирования отходов на территории предприятия, их границы (площадь, объемы).

Предельное количество временного накопления отходов, сроки и способы их накопления на промышленной площадке утверждаются территориальными органами МПР РФ по согласованию с другими территориальными специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Не допускается размещение опасных отходов на территории в границах и менее 3 км от границ городов и населенных пунктов, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а также в районах развития геотектонических структур, образований и процессов, запрещается сброс отходов в водоемы общего пользования, подземные водоносные горизонты.

При эксплуатации объектов условия и способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ (ст.22 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ)

Порядок, условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления устанавливаются органами местного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных порядка, условий и способов санитарным правилам.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Охрана атмосферного воздуха на территории края регламентируется Законом Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 734-КЗ «Об охране атмосферного воздуха на территории Краснодарского края» (ред. 10.10.2006 г. № 1102-КЗ) и Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г., № 96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ)  м.

Согласно ст. 17 Настоящего Закона № 734-КЗ при строительстве и эксплуатации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух будет:

- обеспечено проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработка нормативов предельно допустимых выбросов и предельно допустимого вредного физического воздействия на атмосферный воздух;

- согласованы места строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух, с территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, других федеральных органов исполнительной власти;

- введены малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха;

- осуществляться мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов;

- осуществляться мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

- осуществляться учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проведен производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- соблюдены правила эксплуатации очистных сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- обеспечение соблюдения режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух;

- обеспечен своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов на специализированные места складирования или захоронения таких отходов;

- немедленно передана информацию об аварийных выбросах в государственные органы надзора и контроля.

При эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и установок будут обеспечиваться непревышение установленных технических нормативов выбросов.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г., № 96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ)  место строительства объектов будет согласовано с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

При строительстве объектов будут выполняться следующие требования, сформулированные в Законе № 96-ФЗ:

- использоваться технические, технологические установки, двигатели, транспортные и иные передвижные средства и установки, имеющие сертификаты, устанавливающие соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в их выбросах техническим нормативам выбросов (п.4 ст.15);

- обеспечено не превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий (п.1 ст.16);

- в проектной документации на строительство предусмотрены меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их обезвреживанию (п.4. ст.16);

- при использовании транспортных и иных передвижных средств обеспечено соответствие выбросов загрязняющих веществ техническим нормативам (ст. 17).

В соответствии со ст. 18 Закона № 96-ФЗ сжигание отходов на территории объекта допускается в специальных установках, разрешенных к использованию специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на него будут осуществляться платежи в соответствии со ст.28 Настоящего закона.

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г., № 52-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ)

В ст. 20 сформулированы санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях не должен оказывать вредное воздействие на человека.

В соответствии с этим требованием при строительстве объектов должны соблюдаться установленные санитарными правилами ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе. Нормативы ПДВ химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Качество воздуха за пределами строительной площадки должно соответствовать требованиям к воздуху населенных мест. При строительстве будут соблюдены требования действующих нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха:

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

- ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

- ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 № 24 «О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983 – 05 и ГН 2.1.6.1984 - 05»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 № 26 «Об отмене ряда гигиенических нормативов в ГН 2.1.6.1338 - 03 и ГН 2.1.6.1339 - 03».

При эксплуатации объектов согласно ст.30 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г.)  будут запланированы и осуществлены:

- мероприятия по предупреждению и исключению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения;

- производственный контроль за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- соблюдены правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- обеспечен своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов с соответствующей территории объекта хозяйственной и иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

При использовании транспортных и иных передвижных средств и установок обеспечивается для таких средств и установок не превышение установленных технических нормативов выбросов.

В соответствии со ст. 18 сжигание отходов на территории объекта допускается в специальных установках, разрешенных к использованию специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.

В соответствии со ст. 20 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ) при эксплуатации объектов должны соблюдаться установленные санитарными правилами ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе.

Нормативы ПДВ химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

При эксплуатации объектов должны осуществляться меры по предотвращению и исключению загрязнения атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране водных объектов

На территории проектируемого поселения отсутствуют водные объекты.

Мероприятия по охране животного мира

При строительстве любых объектов в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О животном мире» от 24.04.95 г. № 52-ФЗ (ред. от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 20.04.2007 г. № 57-ФЗ) будут предусмотрены и осуществлены мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Защитные участки территорий и акваторий выделяются независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира. На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

В соответствии с требованиями ст. 24 № 52-ФЗ не будут допущены действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги. При осуществлении хозяйственной деятельности на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, будут осуществлены меры, направленные на сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.

Правовые отношения в области охраны и использования животного мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды его обитания регулирует:

- Закон Краснодарского края от 2 декабря 2004 года № 802-K3 «О животном мире на территории Краснодарского края» (ред. от 10.10.2006 г. № 1105-КЗ)

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной книге Краснодарского края» (ред. от 18.09.2006 г.)

- Положение о Красной книге Краснодарского края, утв. Постановлением главы администрации Краснодарского края от 9 сентября 2005 г. № 843.

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 08.09.2006 г. № 783 «Об утверждении перечня таксонов животных, растений и грибов, занесенных в красную книгу Краснодарского края (животные), перечня таксонов животных, растений и грибов, исключенных из красной книги краснодарского края (животные) и перечня таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края (животные)».

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 2 декабря 1999 г. № 852 «Об упорядочении пользования охотничьими угодьями на территории Краснодарского края» (ред. от 04.02.2000 г. № 71).

Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия

На территории проектируемого поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

В соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.02 г. №73-ФЗ (ред. от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ):

- проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

- характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия;

- проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются: в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия либо в порядке, определяемом соглашением о передаче полномочий между федеральным органом охраны объектов культурного наследия и органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия; в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

При строительстве объектов в соответствии с требованиями ст. 36 будут предусмотрены меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения земляных, строительных, хозяйственных и иных работ будут внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в Реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в Реестр, и выявленных объектов культурного наследия земляные, строительные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с указанными объектами, будут проводится при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В соответствии с требованиями ст. 37:

- в случае обнаружения не указанного в заключении историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона земляные и строительные работы на объектах будут немедленно приостановлены;

- орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия будет немедленно проинформированы об обнаруженном объекте;

- работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, изменение проекта проведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, либо изменение характера указанных работ приводятся за счет средств заказчика работ.

Закон Краснодарского края от 6 февраля 2003 г. № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» (в ред. 14.11.2006 г. № 1149-КЗ)

Установленный настоящим Законом порядок государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия применяется в отношении всех объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснодарского края, независимо от категории историко-культурного значения, форм собственности, характера использования, а также от степени их сохранности.

Статья 19 устанавливает порядок изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного значения.

По ст. 36 порядок и условия использования объектов культурного наследия устанавливаются краевым органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края и определяются для каждого памятника, находящегося в пользовании или собственности физических и юридических лиц, государственной или муниципальной собственности, соответствующим охранным документом: охранным обязательством, охранным договором, договором аренды объекта культурного наследия (охранно-арендным договором), договором безвозмездного пользования объектом культурного наследия.

Объекты культурного наследия используются с обязательным оформлением их собственниками и (или) пользователями в краевом органе охраны объектов культурного наследия соответствующих охранных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также с обязательным выполнением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Закон Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002 г. «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» регулирует правоотношения участников земельных отношений и градостроительной деятельности в области установления зон охраны недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края (далее - памятники истории и культуры).

Настоящим Законом устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко - культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко - культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Недвижимые памятники истории и культуры, расположенные на территории Краснодарского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края об охране и использовании памятников истории и культуры включают недвижимые памятники следующих видов (ст. 2):

- памятники истории;

- памятники градостроительства и архитектуры;

- памятники монументального искусства;

- памятники археологии, в том числе места находок отдельных археологических предметов, затонувших древних судов и их грузов.

Закон Краснодарского края № 313-КЗ от 17.08.2000 г. «О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края» (ред. от 31.05.2005 г. № 874-КЗ) определяет пообъектный состав памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края, в который входят: памятники истории и культуры регионального значения, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края; недвижимые памятники истории и культуры регионального значения, находящиеся в собственности иных субъектов права, согласно перечню; объекты археологии, истории, архитектуры и монументального искусства, выявленные в результате государственной инвентаризации, дополнительно внесенные в государственный список памятников истории и культуры регионального значения, согласно перечню.

Согласно ст. 2 памятники истории и культуры регионального значения, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, включаются в Реестр государственной собственности Краснодарского края. Право собственности на эти объекты регистрируется с соответствующим обременением, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края об охране и использовании памятников истории и культуры.

Положение об особом порядке учета памятников истории и культуры в Реестре государственной собственности Краснодарского края разрабатывается специально уполномоченным государственным органом управления, контроля и осуществления мероприятий по охране, использованию и реставрации памятников истории и культуры на территории Краснодарского края и утверждается администрацией Краснодарского края.

Выявленные в результате государственной инвентаризации объекты археологии, истории, архитектуры и монументального искусства, расположенные на территории Краснодарского края, имеющие историческую, научную, художественную и иную ценность и характеризующие историю и культуру края, включаются в государственный список памятников истории и культуры в соответствии с действующим законодательством (ст. 3).

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 17.04.2003 г. № 358 «Об утверждении дополнительных видов особо охраняемых природных территорий краевого значения» в целях рационального использования земельных ресурсов Краснодарского края, сохранения существующих и создания новых уникальных и типичных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, достопримечательных природных образований утверждены дополнительные виды земель особо охраняемых природных территорий краевого значения: земли охраняемой береговой линии; земли пригородных зеленых; земли зеленых зон поселений; земли городских лесов; земли микрозаповедников.

  - Развитие инженерной инфраструктуры.

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Красноармейского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

    - Электроснабжение

В настоящее время источником электроснабжения Красноармейского сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 35/10кВ «Комсомолец».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (в её последней редакции за 1999г.).

В связи с увеличением нагрузок сельского поселения в расчетном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10кВ «Комсомолец», на которой выполнить:

- реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые 35кВ;

- замену РВС  РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

- замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К и установку 2-х дополнительных линейных ячеек на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

- выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ;

- строительство 2-х ТП 10/0,4 кВт.

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующих нормативных документов:

- для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях – РД 34.20.185 – 94.

- общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье – СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов

Основные технико-экономические показатели по разделу «Электроснабжение» на расчетный срок.

| Показатели | Ед. измерения | На расчётный срок 2030г. |
| --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн.кВт/ год | 3,580 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч | 976 |
| ПС35/10кВ | шт. | 1 |

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10кВ «Зерносовхоз Ейский», ПС 35/10кВ «Лиманский»;

- с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

    - Газоснабжение

Источником газоснабжения населенных пунктов Красноармейского сельского поселения Ейского района  является существующая ГРС «Комсомолец».

Давление газа на выходе – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Красноармейского сельского поселения Ейского района  осуществляется по  газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с проектными схемами газоснабжения.

Расчетные расходы газа

В генплане произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г.

Расчеты годовых и часовых расходов газа

| № п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения на расчетный срок, чел. | Годовой, тыс. м3 | Часовой, м3 |
| 1 | поселок Комсомолец | 2400 | 4416 | 2453 |
| 2 | хутор Новатор | 150 | 276 | 153 |
| 3 | поселок Симоновка | 350 | 644 | 358 |
|  | Итого | 2900 | 5336 | 2964 |

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

    - Теплоснабжение

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных. Проектом предусматривается реконструкция существующей котельной на газовое топливо и строительство новой котельной.

    - Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение Красноармейское сельского поселения осуществляется от трех  артезианских скважин.

Сети находятся в аварийном и изношенном состоянии, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

После проведения анализ существующего состояния систем водоснабжения выявлено, что дебита существующих артезианских скважин – достаточно, износ основных фондов, используемых для нужд водопотребления, составляет 70%, поэтому требуется:

- замена насосов на артезианских скважинах;

- замена и ремонт водопроводных сетей и прокладка новых, закольцовка существующих водопроводных сетей.

Поселок Комсомолец

Численность населения поселка Комсомолец  на расчетный срок составит 2400 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =Σqж · Νж/1000,

где  Νж- расчетное число жителей.

Qсут. = 160 л/сут · 2400/1000 = 384 м³/сут.

2. Расход воды на поливку земельных насаждений в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий определяется  в  соответствии  с  п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 50л · 2400 чел./1000 = 120 м³/сут.

3. Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п.2.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет:

Qпром.пр. = 20% Qсут,

Qпр.пр. = 20% · (384м³/сут + 120м³/сут) = 100 м³/сут.

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок поселка Комсомолец составляет:

Qсут = 384м³/сут + 120м³/сут + 100м³/сут = 604 м³/сут.

Водопровод  поселка Комсомолец является объединенным хозяйственно-питьевым, производственным,  противопожарным, т.к. должен обеспечивать и расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение.

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5,6  СНиП 2.04.02-84* п.п.2.12 и 2.13 составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – четыре.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в резервуаре чистой воды, который обеспечит 10 мин. запас и будет постоянно пополняться во время пожара, подача воды на хозяйственно-питьевые нужды во время пожара должна сокращаться на 70%.

Поселок Симоновка

Численность населения п. Симоновка на расчетный срок составит 350 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей,

Qсут. =56 м³/сут.

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 18 м³/сут.

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 74 м³/сут.

Водопровод п. Симновка является объединенным хозяйственно-питьевым, противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение   на один пожар составит 5 л/с при количестве одновременных  пожаров – 1. Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в водонапорной башне, который обеспечит 10 мин. запас воды.

Хутор Новатор

Численность населения хНоватор на расчетный срок составит 1500 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 160 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут = Σqж · Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей,

Qсут. =24 м³/сут.

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 8 м³/сут.

Общий расчетный расход воды на расчетный срок составит:

Qобщ = 32 м³/сут.

Водопровод  х.Новатор является объединенным хозяйственно-питьевым, противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение   на один пожар составит 5 л/с при количестве одновременных  пожаров – 1. Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в водонапорной башне, который обеспечит 10 мин. запас воды.

Проектные предложения

Проектная схема водоснабжения должна охватывать существующую и перспективную жилую застройку и предприятия, обеспечивать полив зеленых насаждений общего назначения, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Проектом предлагается единая централизованная система водоснабжения с организацией гарантированного источника водоснабжения.

Увеличение водопотребления потребует дополнительного источника водоснабжения. Организация источника водоснабжения предполагается проводить в несколько этапов.

Для улучшения существующего хозяйственно-питьевого водоснабжения станицы, а так же учитывая увеличения водопотребления на расчетный срок необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- На первом этапе предлагается предусмотреть обустройство водозабора и строительство водоводов.

- На втором этапе - строительство распределительной системы трубопроводов, перекладка старых сетей водопровода, пришедших в негодность, закольцовка существующих тупиковых участков, обустройство новых перспективных микрорайонов.

- Для хранения противопожарного запаса воды и для более устойчивой работы сетей водопровода необходимо строительство двух резервуаров чистой воды емк. 100 м³ и насосных станций II подъема.

- Заменить пришедшие в негодность старые водопроводные сети, для работы пожарных гидрантов уличные сети должны быть диаметром 100 мм.

- Прокладка водопроводных сетей в перспективных районах.

Объем работ по системе водоснабжения определяется при рабочем проектировании. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СаНПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

В перспективе возможно добиться снижения водопотребления воды питьевого качества за счет применения технической воды на полив территории и зеленых насаждений, за счет применения пластиковых и металлопластиковых  труб инженерных коммуникаций, существенно снижающих потери в водоводах и уличных сетях. А также применение повторно используемой  воды и оборотных систем на промпредприятиях. Так как территория Красноармейского сельского поселения представлена районами различной плотности, а уплотнение центральных и других  кварталов будет осуществляться постепенно, в течение расчетного срока, предложенные проектные мероприятия могут выполняться также постепенно. в зависимости от текущей застройки территории.

    - Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации Красноармейского  сельского поселения отсутствует.

Система дождевой канализации отсутствует.

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Следовательно расчетный расход бытовых сточных вод в поселке Советский  составляет     Qсут. = 604 м³/сут.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водопотребления (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и соответствует:

Qпр.пр. = 30 м³/сут.

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит:

Qсут. = 634 м³/сут.

В настоящее время п. Симоновка, х. Новатор не имеют центральной канализации.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

Следовательно, расчетный расход бытовых сточных вод составляет

Для п. Симоновка Qсут. = 74 м³/сут.;

Для х. Новатор Qсут. = 42 м³/сут.

Проектные предложения

Проанализировав состояние инженерного обеспечения и особенности географического расположения Красноармейского сельского поселения, а также возможности современного оборудования и технологий, проектом может быть предложен кластерный принцип  инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ).

Кластерный принцип  заключается в том, что проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения, путем организации коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ), который включает и локальные очистные сооружения канализации, котельную, ТП. Локальное поселение (кластер) может входить в состав более крупного населенного пункта. Таким образом, населенный пункт разбивается на кластеры, для которых решается вопрос локального инженерного обеспечения.

Это решение позволит исключить протяженные инженерные коммуникации и поддерживающие их систему (КНС; ТП). Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций и сопутствующих им систем.

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит также сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность.

Разделив поселок Комсомолец на несколько бассейнов канализования, в зависимости от рельефа местности, можно организовать локальную систему канализации, в качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления   типа станций, выпускаемых ЗАО «СМБ Групп» г.Москва. После очистки вода выходит по качеству соответствующая требованиям, предъявленным к водам хозяйственно-бытового назначения. Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений. Станция имеет модельный ряд по производительности от 1 м³  до 1000 м³, не требует постоянного обслуживания.

Может быть рекомендована также заводского изготовления  «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности  от 5 до 200 м³/сут  Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых  и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы  рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

    - Слаботочные сети

Телефонизация

Используя полученные данные, и принимая во внимание проектные решения на стадии генерального плана, проектом для развития средств связи предусматривается:

- в сельском поселении предусмотреть установку узла мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks) на оборудовании типа SI-3000(MSAN) фирмы «Iskratel” в защищенном телекоммуникационном шкафу уличного исполнения (шелтере) в объеме линейных, станционных и энергосооружений на основании структурного состава абонентов (аналоговых, ADSL2+ и др.). Емкость цифрового узла доступа должна быть согласно приведенного выше расчета.

Оборудование центрального модуля (центральная локация) разместить на существующих АТС с резервным электропитанием от АКБ не менее 24-х часов. Предусмотреть строительство ВОЛС емкостью 16 волокон от центрального модуля до проектируемого узла мультисервисного абонентского доступа в существующей и проектируемой телефонной канализации. Связь узла доступа с АМТС выполнить через существующие АТС. Между центральным модулем и узлом доступа  предусматривается организовать  использование цифровых потоков протокола Е1 и 1GB Ethernet с реконструкцией «транспортного» оборудования  на АТС;

- при строительстве СЛ связи к абонентскому узлу доступа максимально использовать существующую телефонную канализацию, а при строительстве использовать А/Ц и ПЭ трубы. Смотровые устройства железобетонные, типоразмер с учетом числа каналов;

- в поселении предусмотреть строительство магистральных участков телефонной канализации. На участках от проектируемых зданий до магистральных участков и далее до узла доступа строительство телефонной канализации и прокладка кабеля связи выполняется по техническим условиям оператора связи сетей общего пользования поселения за счет средств застройщика.

В качестве агрегатора всех видов трафика абонентских подключений предлагается использовать мультисервисный узел SI3000 MSAN производства компании Iskratel с возможностью установки плат/лезвий:

- абонентских интерфейсов (медные пары телефонии),

- медиа-шлюза для сопряжения по Е1 потокам,

- программных коммутаторов для обеспечения коммутации телефонии,

- ADSL2+ интерфейсов (по аналоговым или ISDN линиям),

- VDSL2 интерфейсов,

- g.SHDSL интерфейсов,

- FTTx абонентских оптических  интерфейсов (FTTH, FTTB и т.д.)

В решении MSAN предлагается использовать как в роли агрегатора соединений ADSL, так и в роли голосового шлюза NGN. В будущем узлы могут быть оборудованы перечисленными выше интерфейсами по мере необходимости.

Устройство MSAN позиционируется как мультисервисное устройство коммутации и доступа для сетей, обеспечивающих предоставление услуг абонентам типа «3Play».

В рамках NGN нет необходимости разделять различные коммуникационные услуги – есть общая «услуга связи». Подключаясь к NGN, клиент получает не просто канал связи и какой-то определенный набор информационных сервисов и ресурсов – он может самостоятельно определять, какой именно тип трафика (услуг) необходим в рамках «услуги связи» - будь то IP-телефония, ISDN, международная связь, видеоконференции, доступ к услугам классической интеллектуальной сети и т.д.

Для начала работы с новым (незадействованным до определенного момента) типом трафика (услугой) клиенту необходимо лишь послать запрос, на основании которого оператором будет проведена быстрая (в большинстве случаев – автоматическая) конфигурация программных интерфейсов и механизмов контроля качества обслуживания. При всей технической закрытости взаимоотношения клиента и оператора NGN прозрачны – единая платформа контроля трафика и система биллинга предоставляют клиенту не только удобство оплаты, но и играют роль дополнительного инструмента self-provisioning – четкого определения и самостоятельного управления объемом и структурой потребляемых инфокоммуникационных услуг. В результате любой бизнес может конфигурировать «услугу связи» так, чтобы она отвечала его реальным потребностям.

В качестве рекомендации при строительстве сетей для отдельных  компактных групп абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) с использованием плат оптических интерфейсов узла доступа.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на рассматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Теле-2». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие проектируемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории Края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения.

На стадии проекта рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

Учитывая моральный и технический износ оборудования радиоузла, а также большие затраты по обслуживанию проводной радиосети, проектом сельского поселения для радиофикации предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Для обеспечения радиовещания проектом. предлагается выполнить строительство радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих этапах проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в существующем здании радиоузла.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится рассматриваемое сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактной застройки (гостиницы, общественно-деловые центры и.т.д.) создавать системы кабельного телевидения.

  - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 13808,47/100 | 13808,47/100 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 13465,97/97,5 | 13414,01/97,14 |
|  | земли населенных пунктов | га | 342,45/2,48 | 394,46/2,86 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и пр. | га | 0,05/0,02 | 0,0/0 |
| 1.2 | Территории в границах населённого пункта всего, в том числе: | га | 342,45 | 394,46 |
|  | Жилая зона всего: | га | 134,39 | 161,89 |
|  | Общественно-деловая | га | 12,6 | 13,9 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 6,14 | 8,09 |
|  | Специального назначения | га | - | 15,82 |
|  | Сельскохозяйственного использования, а также не пригодные под застройку, прочие | га | 136,95 | 118,19 |
|  | Производственная и коммунально-складская | га | 52,37 | 76,57 |
| - Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 2382 | 2900 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | п. Комсомолец | чел. | 2010 | 2400 |
|  | п. Симоновка | чел. | 255 | 350 |
|  | х. Новатор | чел. | 117 | 150 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% к общей численности населения | 380/16 | 528/18,2 |
|  | - дети от 1 до 6 лет | –//– | 137/5,8 | 202/7 |
|  | - дети от 7 до 17 лет | –//– | 281/11,8 | 359/12,4 |
|  | - население трудоспособного возраста | –//– | 1422/59,7 | 1542/53,2 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | –//– | 580/24,4 | 829/28,6 |
| 2.3 | Плотность жилой застройки | чел./га | 17,7 | 17,9 |
| 3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 90 | 172 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 250 | 350 |
| 3.2 | Больницы | коек | 0 | 30 |
|  | Амбулатории | пос/смену | 35 | 53 |
|  | Аптеки | м2 | 0 | 41 |
| 3.3 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 500 | 500 |
| 3.4 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 1 | 2 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | н/д | 5700 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 | н/д | 250 |
|  | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | н/д | 870 |
|  | Магазины | м2 | 235 | 870 |
|  | Предприятия общественного питания | пос. мест | 0 | 120 |
| 3.5 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 20 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 0 | 20 |
|  | Пожарное депо | машин | 0 | 2 |
| 3.6 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1,12 | 2,53 |
| 4. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Суточный расход воды | м3/сут | н/д | 710 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут | - | 750 |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | потребная мощность | млн.кВт/год | н/д | 3,580 |
|  | годовой расход | кВт·ч | н/д | 976 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. м3/год | - | 5336 |
|  | Часовой расход газа | м3/час | н/д | 2964 |